# HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHỌN THÉP KHUNG PHẲNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

Từ dữ liệu đầu vào – tải trọng – tổ hợp – nội lực ETABS đến chọn thép dầm, cột, cấu tạo và bản vẽ. Tổng hợp thống nhất từ 4 tài liệu, cập nhật TCVN 5574:2018 và TCVN 2737:2023

MỤC LỤC

Cách dùng tài liệu. Đây là sổ tay “cầm tay chỉ việc” của người làm thiết kế: mỗi bước có công thức → giải thích ký hiệu → trình tự → ví dụ thay số → kết quả → cách chọn thép. Toàn bộ ví dụ dùng một bộ số liệu duy nhất (nhà trường học 6 tầng, Ninh Bình, khung trục 3 – xem Chương 1.5). Nội dung kết quả của ví dụ được tính lại bằng chương trình kiểm tra để loại các lỗi in/ghi nhầm của tài liệu gốc (xem Phụ lục B).

# Phần mở đầu – nguyên tắc tổng hợp 4 tài liệu

## 0.1. Bốn tài liệu và vai trò của từng tài liệu

| Mã | Tài liệu | Tiêu chuẩn viện dẫn | Vai trò khi tổng hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết kế khung bê tông cốt thép (bản 4-9-2024) – có ví dụ khung trục 3 trường học 6 tầng | TCVN 5574:2018, TCVN 2737:2023, QCVN 02:2022 | Trục chính về quy trình: tải trọng, tổ hợp, nội lực, trình tự thép dầm/cột, cấu tạo nút khung, ví dụ hoàn chỉnh |
| D | Kết cấu bê tông cốt thép – Cấu kiện cơ bản (bản theo TCVN 5574:2018) | TCVN 5574:2018 | Nguồn công thức chuẩn hiện hành: uốn, cắt, nén lệch tâm, kéo, xoắn, nứt – võng, bảng vật liệu (Phụ lục 1–14) |
| B | Kết cấu BTCT – Phần kết cấu nhà cửa (Ngô Thế Phong, 2008) | TCVN 5574:1991, tiêu chuẩn kháng chấn châu Âu | Đối chiếu / bổ sung cấu tạo: nút khung, xà gãy khúc, nách khung, cột–móng, cấu tạo kháng chấn dầm–cột. Gắn cờ tiêu chuẩn cũ |
| C | Kết cấu BTCT – Phần cấu kiện cơ bản (Phan Quang Minh chủ biên, 2006) | TCXDVN 356:2005 | Đối chiếu / bổ sung cấu tạo: lớp bảo vệ, khoảng hở, neo–nối, μmin cột, đai cột, cốt cấu tạo. Gắn cờ tiêu chuẩn cũ |

## 0.2. Quy tắc xử lý khi các tài liệu khác nhau

- Công thức và hệ số lấy theo bản hiện hành (TCVN 5574:2018 – tài liệu D, A). Tài liệu B, C chỉ dùng để đối chiếu hoặc lấy chi tiết cấu tạo mà bản hiện hành không nhắc lại.

- Tải trọng, tổ hợp lấy theo TCVN 2737:2023 (tài liệu A); các hệ số γf, ψ của bản 1995 (B, C) không dùng.

- Khi hai nguồn cho hai giá trị khác nhau, tài liệu chọn một giá trị chính (in đậm trong bảng) và nêu giá trị kia trong khung Đối chiếu. Giá trị chính luôn là giá trị an toàn hơn nếu hai tiêu chuẩn cùng còn hiệu lực.

- Nội dung nào lấy từ tiêu chuẩn cũ được đánh dấu bằng khung xám nghiêng:

[TC cũ] Ví dụ: TCVN 5574:1991 / TCXDVN 356:2005 (sách B, C) – chỉ để đối chiếu, không dùng làm căn cứ chọn thép nếu đã có quy định mới.

- Giá trị mà sách không cung cấp được ghi “tra theo tiêu chuẩn” kèm điều/bảng nếu biết. Không tự đặt công thức hay hệ số mới.

## 0.3. Các khung đánh dấu trong tài liệu

Ví dụ (khung xanh) – thay số bằng bộ số liệu thống nhất của ví dụ trường học.

Ghi chú / Đối chiếu (khung vàng) – điểm khác nhau giữa các tài liệu, lưu ý khi áp dụng.

Lỗi thường gặp (khung đỏ) – các sai sót hay xảy ra khi đọc ETABS, tra bảng, đổi đơn vị.

Kết quả cuối của một bước (khung xanh lá).

## 0.4. Đơn vị và quy ước dấu

| Đại lượng | Đơn vị khi thay vào công thức | Đổi từ ETABS |
| --- | --- | --- |
| Chiều dài tiết diện b,h,h0,a | mm | m × 1000 |
| Lực N,Q | N (khi nhân với MPa·mm²) | kN × 1000 |
| Mô men M | N·mm | kN·m × 106 |
| Cường độ Rb,Rbt,Rs,Rsw | MPa = N/mm² | — |
| Diện tích cốt thép As | mm² | cm² × 100 |
| Tải phân bố | kN/m | kN/m² × bề rộng truyền tải (m) |

- Dấu mô men dầm: mô men âm (căng thớ trên) → thép trên ở gối; mô men dương (căng thớ dưới) → thép dưới ở nhịp. Khi thay số vào công thức dùng trị tuyệt đối của M.

- Dấu lực dọc cột: ETABS cho nén là âm; trong tài liệu này N lấy dương khi nén.

- Mọi phép nhân MPa × mm² cho kết quả bằng N; chia cho 103 để ra kN.

## 0.5. Tiêu chuẩn và tài liệu căn cứ

| Tiêu chuẩn | Nội dung dùng trong tài liệu |
| --- | --- |
| TCVN 5574:2018 | Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép: cường độ vật liệu, uốn, cắt, nén lệch tâm, neo–nối, nứt–võng |
| TCVN 2737:2023 | Tải trọng và tác động: hoạt tải sàn, gió, tổ hợp tải trọng, hệ số độ tin cậy, hệ số tầm quan trọng |
| QCVN 02:2022/BXD | Số liệu tự nhiên dùng trong xây dựng: vùng áp lực gió W0 |
| TCVN 1651-1:2008, 1651-2:2008 | Thép cốt bê tông tròn trơn (CB240-T, CB300-T), thép thanh vằn (CB300-V, CB400-V, CB500-V), diện tích và khối lượng |
| TCVN 9386:2012 | Thiết kế công trình chịu động đất (chỉ nhắc khi công trình thuộc vùng có động đất, “tra theo tiêu chuẩn”) |

Cảnh báo phạm vi. Tài liệu này hướng dẫn chọn thép cho khung phẳng BTCT toàn khối từ kết quả ETABS/SAP2000. Với công trình có yêu cầu kháng chấn (vùng động đất), khung–vách hỗn hợp, nhà cao tầng, kết cấu đặc biệt, phải bổ sung kiểm tra theo TCVN 9386:2012 và hồ sơ thiết kế riêng; phần cấu tạo kháng chấn ở Chương 13 (theo EN 1998-1:2004, cơ sở của TCVN 9386:2012; hệ số kiểm chứng ở 13.9) là chỉ dẫn thiết kế sơ bộ và kiểm tra nhanh, không thay thế tiêu chuẩn: hồ sơ thật phải đối chiếu từng điều khoản với TCVN 9386:2012. Chương 14 nêu rõ những trường hợp tài liệu này không đủ (xoắn, lỗ mở, dầm cao, vách, động đất…) và cổng kiểm tra hình học nút trước khi phát hành bản vẽ; Chương 15 lấp phần xoắn (theo D) và sàng lọc dầm cao, lỗ mở.

# CHƯƠNG 1. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

Nguyên tắc số 1: thiếu một dữ liệu đầu vào là không thể chọn thép đúng. Chương này liệt kê đầy đủ những gì phải có trước khi bắt đầu, cách kiểm tra từng dữ liệu, và định nghĩa bộ số liệu ví dụ dùng xuyên suốt tài liệu.

## 1.1. Dữ liệu đầu vào gồm những nhóm nào

| Nhóm | Nội dung | Nếu thiếu thì sai ở đâu |
| --- | --- | --- |
| A. Công trình | công năng, địa điểm, số tầng, cấp công trình, môi trường, bậc chịu lửa | sai hoạt tải, gió, γn, lớp bảo vệ |
| B. Hình học | lưới trục, nhịp, bước khung, chiều cao tầng, tiết diện, liên kết chân cột | sai sơ đồ tính, chiều dài tính toán l0, tải truyền |
| C. Vật liệu | cấp bền bê tông, mác thép dọc/đai, mô đun, độ ẩm | sai Rb,Rs,ξR, φb,cr |
| D. Tải trọng | cấu tạo sàn, tường, hoạt tải, gió, (động đất) | sai nội lực toàn khung |
| E. Mô hình & kết quả ETABS | đơn vị, tên tổ hợp, tên phần tử, bảng xuất | đọc nhầm phần tử/tổ hợp/dấu |
| F. Yêu cầu thiết kế riêng | mác/đường kính ưu tiên, hàm lượng mục tiêu, giới hạn võng–nứt | chọn thép không thi công được hoặc vượt chỉ tiêu |
| G. Quy định cấu tạo của dự án | lớp bảo vệ, kiểu nối, chiều dài nối–neo, tiêu chuẩn áp dụng | bản vẽ không khớp tính toán |

## 1.2. Bảng điền dữ liệu đầu vào (dùng cho mọi dự án)

Cột “Ví dụ” là giá trị của bộ số liệu thống nhất (mục 1.5). Cột “Dự án” để người dùng điền khi áp dụng cho công trình thật. Cột “Dùng ở” cho biết dữ liệu ảnh hưởng đến chương nào.

### A. Công trình và môi trường

| Hạng mục (ký hiệu, đơn vị) | Cách lấy / nguồn | Ví dụ | Dự án | Dùng ở |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công năng | hồ sơ kiến trúc | Trường học (phòng học, hành lang) |  | 4, 5 |
| Địa điểm, vùng gió W0 (kN/m²) | QCVN 02:2022 / TCVN 2737:2023, Bảng vùng áp lực gió | TP Ninh Bình – vùng IV, W0=1,55 |  | 4 |
| Dạng địa hình (A/B/C) | TCVN 2737:2023 – mô tả địa hình | C (thành phố, che chắn mạnh) |  | 4 |
| Số tầng n; chiều cao tầng Ht (m) | hồ sơ kiến trúc | 6 tầng + mái; Ht=3,9 |  | 2, 4 |
| Cốt mặt móng/ngàm so với cốt ±0,000 (m) | hồ sơ nền móng | −1,3 |  | 3, 8 |
| Cấp hậu quả (cấp công trình) → γn | TCVN 2737:2023, Bảng hệ số tầm quan trọng | C2 →γn=1,0 |  | 5 |
| Vùng động đất (agR) | QCVN 02:2022, TCVN 9386:2012 | Không xét trong ví dụ |  | 5 |
| Điều kiện môi trường (khô/ẩm/ngoài trời/xâm thực) | khảo sát, hồ sơ | Trong nhà, ẩm thông thường |  | 9 |
| Độ ẩm tương đối RH (%) | khí hậu địa phương | >75% (miền Bắc) |  | 8 (từ biến) |
| Bậc chịu lửa / yêu cầu lớp bảo vệ chống cháy | QCVN 06, hồ sơ PCCC | Không yêu cầu thêm |  | 9 |

### B. Hình học

| Hạng mục | Cách lấy / nguồn | Ví dụ | Dự án | Dùng ở |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lưới trục, nhịp dầm khung Li (m) | mặt bằng kết cấu | C–D 3,45; D–B 3,45; B–A 2,1; console A–E 2,1 |  | 2, 3 |
| Bước khung B (m) | mặt bằng kết cấu | 3,9 |  | 4 |
| Kích thước ô sàn L1×L2 (m) | mặt bằng kết cấu | 3,45 × 3,9 (bản kê 4 cạnh) |  | 2 |
| Tiết diện dầm b×h (mm) | chọn sơ bộ (Ch.2) | CB: 250×700; AB: 250×400; dầm dọc/phụ: 220×300 |  | 3, 7 |
| Tiết diện cột bc×hc (mm) | chọn sơ bộ (Ch.2) | cột B, C: 250×600; cột A: 250×250 |  | 3, 8 |
| Chiều dày sàn hb (mm) | chọn sơ bộ (Ch.2) | 100 |  | 4 |
| Liên kết chân cột | địa chất, móng | Ngàm tại mặt móng |  | 3 |
| Chiều cao tầng 1 tính từ ngàm (m) | Ht + chiều sâu ngàm | 3,9+1,3=5,2 |  | 3, 8 |
| Độ dốc mái | kiến trúc | 13∘ |  | 4 |

### C. Vật liệu

| Hạng mục | Cách lấy / nguồn | Ví dụ | Dự án | Dùng ở |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấp độ bền bê tông | thiết kế | B30: Rb=17; Rbt=1,15; Eb=32 500 MPa |  | 7, 8 |
| Thép dọc | thiết kế | CB500-V: Rs=Rsc=435 MPa; Es=2⋅105 MPa |  | 7, 8 |
| Thép đai, cốt treo | thiết kế | CB240-T: Rsw=170 MPa (Rs=210 MPa) |  | 7 |
| Hệ số điều kiện làm việc của bê tông γb2 | TCVN 5574:2018 (tải trọng tác dụng ngắn hạn/dài hạn) | 1,0 |  | 7, 8 |
| Kích thước cốt liệu lớn nhất dmax (mm) | đơn vị thi công | 20 |  | 9 |

### D. Tải trọng

| Hạng mục | Cách lấy / nguồn | Ví dụ | Dự án | Dùng ở |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấu tạo các lớp sàn, mái, tường | hồ sơ kiến trúc | Bảng 4.1–4.6 |  | 4 |
| Hoạt tải sàn ptc (kN/m²) | TCVN 2737:2023 mục 8 (theo công năng) | phòng học 2,0; hành lang 3,0; mái không sử dụng 0,3 |  | 4 |
| Hệ số độ tin cậy γf | TCVN 2737:2023 | xem Bảng 5.1 |  | 4, 5 |
| Gió: W3s,10, kze, c, Gf | TCVN 2737:2023 | 1,32; 0,93; +0,8/−0,59; 0,85 |  | 4 |
| Tải đặc biệt (nước sê nô, thiết bị, …) | hồ sơ | Nước sê nô 10 kN/m² × 0,3 m |  | 4 |

### E. Mô hình và kết quả ETABS/SAP2000

| Hạng mục | Cách lấy / nguồn | Ví dụ | Dự án | Dùng ở |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ đơn vị xuất kết quả | cài đặt chương trình | kN, m (kN·m) |  | 6 |
| Tên các trường hợp tải (Load Case/Pattern) | mô hình | TT, HT1, HT2, GIOT, GIOP |  | 5, 6 |
| Tên các tổ hợp (Combo) | mô hình | TH1 … TH17, THBAO |  | 5, 6 |
| Tên/số hiệu phần tử dầm, cột | mô hình | dầm 40–41, 9, 15; cột 22 |  | 6 |
| Các bảng nội lực đã xuất | ETABS | Element Forces – Beams/Columns |  | 6 |

### F. Yêu cầu thiết kế riêng của dự án

| Hạng mục | Cách lấy / nguồn | Ví dụ | Dự án | Dùng ở |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ưu tiên, đường kính tối đa trong dầm/cột | quy định thi công | dầm: Ø16–Ø25; cột: Ø16–Ø25 |  | 7, 8 |
| Số lớp cốt thép tối đa trong dầm | quy định thi công | ≤ 2 hàng |  | 7 |
| Hàm lượng mục tiêu | kinh nghiệm | dầm ≈1,0–1,5%; cột μt≈1–2% |  | 7, 8 |
| Giới hạn võng, bề rộng khe nứt | TCVN 5574:2018 (Phụ lục) | acrc, dài hạn≤0,3 mm |  | 7 |

### G. Quy định cấu tạo của dự án

| Hạng mục | Cách lấy / nguồn | Ví dụ | Dự án | Dùng ở |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lớp bảo vệ cốt đai c (mm) | TCVN 5574:2018 theo môi trường | dầm, cột: 20 |  | 9 |
| Kiểu nối cốt dọc | thi công | nối buộc (nối chồng) |  | 9 |
| Chiều dài thanh thép thương phẩm (m) | nhà cung cấp | 11,7 |  | 9 |
| Tiêu chuẩn thiết kế | hồ sơ | TCVN 5574:2018; TCVN 2737:2023 |  | tất cả |

Lỗi thường gặp ở dữ liệu đầu vào. (1) Lấy hoạt tải theo công năng cũ (nhà ở) trong khi phòng đã đổi chức năng; (2) quên tính chiều sâu ngàm vào chiều cao tầng 1 nên l0 cột tầng 1 sai; (3) nhập mác thép đai bằng mác thép dọc (Rsw khác Rs); (4) chọn γn theo công trình thấp tầng cho nhà quan trọng; (5) không ghi dạng địa hình khi tính gió.

## 1.3. Cách kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi tính

- Kiểm tra nhất quán đơn vị: toàn bộ ETABS đặt kN–m; tiết diện bằng mm khi thay vào công thức (xem 0.4).

- Kiểm tra tiết diện theo ván khuôn: cạnh ≤600 mm làm tròn bội số 50; >600 mm bội số 100 (tài liệu A).

- Kiểm tra vật liệu ghi trong mô hình = vật liệu thiết kế: ETABS có thể gán bê tông B25 trong khi thiết kế B30.

- Kiểm tra tải trọng: tổng tải đứng ETABS (∑ phản lực chân cột) so với tải tính tay (xem 6.4).

- Kiểm tra tên phần tử: vẽ ra sơ đồ phần tử (Hình 6.23 của A) và chép tên dầm/cột cần thiết kế trước khi đọc bảng.

## 1.4. Dữ liệu cần để chương trình/AI tự động chọn thép

Muốn tự động hoá chọn thép từ file ETABS, mỗi phần tử cần có đủ các trường sau (đây là giao diện dữ liệu giữa mô hình và bước chọn thép):

| Trường | Ví dụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| story, element, section | Tầng 1, C22, 250×600 | tên theo mô hình |
| b, h, a, a', L, l0 | 250, 600, 40, 40, 5200, 3640 | mm |
| Rb, Rbt, Rs, Rsc, Rsw, Es, Eb | 17, 1,15, 435, 435, 170, … | MPa |
| combo, station, M, N, Q | TH12, chân cột, 417,74; −1514,38; … | M kNm; N kN; Q kN |
| Mdh, Ndh | 18,06; 1168,39 | nội lực do tải dài hạn (tĩnh tải) |
| loại cấu kiện | cột / dầm / console | quyết định thuật toán |
| ràng buộc cấu tạo | cover, spacing, diameters | từ nhóm F, G |

## 1.5. Bộ số liệu ví dụ thống nhất (dùng xuyên suốt tài liệu)

ĐỀ BÀI (lấy từ tài liệu A, ví dụ 1 chương 6). Thiết kế khung ngang (khung trục 3) của một nhà trường học 6 tầng tại thành phố Ninh Bình. Kết cấu khung BTCT toàn khối, sàn sườn toàn khối; chiều dài nhà khoảng 50 m (có khe biến dạng tại trục 7–8); bước khung 3,9 m; mái dốc 13∘ lợp tôn, tường thu hồi xây 110.

- Sơ đồ khung trục 3: các trục C, B, A là cột, D là điểm giữa nhịp CB; C–D = D–B = 3,45 m (D không phải cột: là vị trí dầm phụ 220×300 gác lên dầm khung CB, truyền lực tập trung GD, PD); B–A = 2,1 m; console A–E = 2,1 m (chỉ ở tầng 2).

- Chiều cao: tầng 1: 3,9 m cộng 1,3 m từ mặt ngàm lên ±0,000 = 5,2 m; tầng 2–6: 3,9 m; chiều cao nhà từ cốt ngoài nhà h=25,05 m; từ mặt móng H=26,35 m.

- Vật liệu: B30; CB500-V (thép dọc); CB240-T (thép đai).

- Tiết diện: dầm CB 250×700, dầm AB 250×400, dầm dọc và dầm phụ 220×300, cột 250×600 (trục B, C), cột 250×250 (trục A), sàn dày 100.

- Nội lực: do ETABS giải khung phẳng trục 3; giá trị lấy từ tài liệu A (xem Chương 11).

Vì sao chọn ví dụ này? Đây là ví dụ duy nhất trong 4 tài liệu có đủ chuỗi: mặt bằng → tải trọng → tổ hợp TCVN 2737:2023 → nội lực ETABS → thép dầm, cột, cốt treo, nút khung. Số liệu nội lực ETABS không thể tính lại bằng tay nên giữ nguyên; mọi phép tính tiết diện (thép dọc, đai, neo) được tính lại hoàn toàn và các sai khác với tài liệu gốc được liệt kê ở Phụ lục B.

# CHƯƠNG 2. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CẤU KIỆN

Mục đích. Kích thước chọn ở đây chỉ là giả thiết ban đầu để chạy ETABS. Sau khi có nội lực (Chương 7–8) phải quay lại kiểm tra: αm≤αR, hàm lượng thép hợp lý, cột không quá mảnh. Nếu không đạt thì sửa tiết diện và chạy lại. Nguồn: A (mục 1.4, ví dụ 6.2), C (kích thước dầm), B (tiết diện cột nhà khung).

## 2.1. Thứ tự chọn

- Chiều dày sàn hb (quyết định tải trọng bản thân và truyền tải).

- Tiết diện dầm: dầm khung, dầm dọc, dầm phụ, dầm console.

- Tiết diện cột (theo lực dọc sơ bộ).

- Kiểm tra: tỷ lệ độ cứng dầm/cột, độ mảnh cột, bội số ván khuôn.

## 2.2. Chiều dày bản sàn

Công thức (A, 6.2b):

hb=Dm L1  mm

| Ký hiệu | Ý nghĩa | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| L1 | cạnh ngắn của ô bản (tính theo tim dầm) | mm |
| D | hệ số phụ thuộc tải trọng | 0,8–1,4; tải bình thường lấy D=1 |
| m | hệ số theo loại ô bản | bản kê 4 cạnh m=40–45 (A); loại khác tra tài liệu thiết kế sàn |

Điều kiện làm việc hai phương: L2/L1≤2 (bản kê 4 cạnh); L2/L1>2 là bản làm việc một phương (bản dầm).

Ví dụ. Ô bản điển hình L1×L2=3,45×3,9 m, L2/L1=3,9/3,45=1,13<2 → bản kê 4 cạnh. Với D=1, m=40:

hb=140×3450=86,25 mm

Kết quả: chọn hb=100 mm cho toàn sàn (thống nhất để thi công thuận tiện).

Quy tắc làm tròn: bội số của 10 mm đối với sàn; không chọn nhỏ hơn giá trị tối thiểu của tiêu chuẩn (tra TCVN 5574:2018, phần cấu tạo bản).

## 2.3. Tiết diện dầm

Công thức kinh nghiệm (A; C cho phạm vi rộng hơn):

hd=110÷114L  bd=13÷12hd

Trong đó L là nhịp dầm (m→mm). Đối chiếu: tài liệu C cho h=1/8÷1/20L và h/b=2÷4 — khoảng rộng hơn, dùng cho dầm phụ, dầm ít tải; với dầm khung chịu cả tải ngang nên dùng khoảng 1/10÷1/14L của A.

Các nguyên tắc chọn (A):

- bd≤bc (bề rộng cột) để đơn giản cấu tạo thép và ván khuôn tại nút.

- Dầm nhịp không chênh lệch nhiều → dùng cùng tiết diện để luân chuyển ván khuôn.

- Dầm nhịp ngắn kề nhịp dài (như AB cạnh CB): chọn theo tỷ lệ độ cứng đơn vị i=EI/L giữa các nhịp trong khoảng 1÷2:

iCBiAB=ICB/LCBIAB/LAB∈1; 2

- Dầm cao hơn thì khả năng chịu lực và độ cứng lớn hơn, nên ưu tiên chiều cao lớn nếu kiến trúc cho phép.

- Hàm lượng thép kinh tế của dầm khoảng 13÷12 của μmax (xem 7.4).

Ví dụ.

- Dầm CB (nhịp ~ 6,9 m): hd=1/14÷1/10×6900=493÷690 mm → chọn h=700 mm; b=250 mm (=0,36h nằm trong 1/3÷1/2). Dầm CB 250×700.

- Dầm AB (nhịp 2,1 m): chọn h=400 mm, b=250. Kiểm tra độ cứng đơn vị:

ICB=250⋅700312=7,146⋅109 mm4, IAB=250⋅400312=1,333⋅109 mm4

iCBiAB=7,146⋅109/69001,333⋅109/2100=1,036⋅1060,635⋅106=1,63∈1;2 ⇒ đạt

- Dầm dọc và dầm phụ nhịp 3,9 m: h=300 mm (≈L/13), b=220 mm → 220×300.

## 2.4. Tiết diện cột

### 2.4.1. Diện tích sơ bộ theo lực dọc

Asb=k NRb ,  N=n S q

| Ký hiệu | Ý nghĩa | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| k | hệ số kể mô men | cột trong: 1,2–1,3; cột biên và cột tầng trên cùng: lấy lớn hơn, đến 1,5 |
| N | lực dọc sơ bộ chân cột (kN) |  |
| n | số tầng |  |
| S | diện tích chịu tải của cột (m²) — tính từ tim dầm |  |
| q | tải sơ bộ trên 1 m² sàn (kN/m²) | nhà ở riêng lẻ 8–10; văn phòng, trường học, loại khác 10–13; trung tâm thương mại, chung cư, khách sạn 13–16 |
| Rb | cường độ chịu nén của bê tông (kN/m² khi N tính kN và A tính m²) | B30: 17 000 kN/m² |

### 2.4.2. Điều kiện về độ mảnh

- Cột nhà: λ=l0/i≤120; với cột tiết diện chữ nhật: λb=l0/b≤35 (A trích TCVN 5574:2012, mục 8.2 — kiểm tra lại điều tương ứng trong bản 2018 trước khi đóng dấu hồ sơ).

- Chiều dài tính toán của khung toàn khối nhiều tầng, nhiều nhịp: l0=0,7 H (H = chiều cao tầng; riêng tầng 1 lấy từ mặt ngàm).

### 2.4.3. Thống nhất hoá

- Cạnh ≤600 mm làm tròn bội số của 50; cạnh >600 mm bội số của 100.

- Giữ tiết diện cột không đổi suốt chiều cao (tiết kiệm ván khuôn); khi cần giảm thì giảm cấp bền bê tông và hàm lượng thép ở tầng trên: μt≈2% cho cột nén lớn, μt≈1% cho cột nén nhỏ ở tầng trên (A).

Ví dụ – cột trục B (cột trong). Diện truyền tải S=6,92+2,12×3,9=17,55 m²; trường học lấy q=10 kN/m², n=6:

N=6×17,55×10=1053 kN,  Asb=1,3×105317 000=0,0805 m2=805 cm2

Chọn 250×600 (A=1500 cm²) cho cột B và cột C (cột C diện tải nhỏ hơn nhưng lấy bằng B để định hình ván khuôn).

Cột trục A: S=2,12×3,9=4,095 m²; N=6×4,095×10=245,7 kN; Asb=1,3×245,7/17 000=0,0188 m² = 188 cm². Chọn 250×250 (A=625 cm²).

(Tài liệu A in N=6⋅11⋅4,095=270 kN; với q=10 như đã giả thiết thì N=245,7 kN. Hai giá trị đều cho cùng kết luận chọn 250×250.)

Kiểm tra độ mảnh cột tầng 1: l0=0,7×3,9+1,3=3,64 m; λb=3640/250=14,56≤35 → đạt.

## 2.5. Kiểm tra lại sau khi có nội lực

| Kiểm tra | Điều kiện | Nếu không đạt |
| --- | --- | --- |
| Dầm chịu uốn | αm≤αR (≈0,37 cho CB500-V/B30); nên αm≤0,3 | tăng h dầm, hoặc đặt cốt kép |
| Dầm chịu cắt | Q≤0,3Rbbh0 | tăng b, h hoặc cấp bền bê tông |
| Hàm lượng dầm | μmin≤μ≤μmax; kinh tế ≈13–12μmax | đổi tiết diện |
| Cột nén lệch tâm | μt không vượt 3–4% (8% tại chỗ nối) | tăng tiết diện hoặc cấp bền |
| Chuyển vị ngang đỉnh nhà | theo giới hạn của tiêu chuẩn (tra TCVN 2737/TCVN 5574) | tăng độ cứng cột, dầm |
| Tỷ lệ độ cứng đơn vị | idầm/icột trong khoảng 1÷2 | điều chỉnh h dầm hoặc cột |

Lỗi thường gặp. (1) Chọn cột theo N chân cột nhưng quên tầng 1 có chiều cao lớn hơn nên độ mảnh vượt; (2) chọn bd>bc làm nút khung không đặt được thép; (3) chọn tiết diện không phải bội số ván khuôn rồi phải sửa lại toàn bộ mô hình; (4) quên rằng sửa tiết diện làm thay đổi tải trọng bản thân.

# CHƯƠNG 3. LẬP SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG

Phạm vi. Chương này quyết định bài toán nào sẽ đưa vào ETABS/SAP2000. Sơ đồ tính sai thì mọi bước sau (tải, tổ hợp, thép) đều sai dù tính toán tiết diện chính xác. Nguồn: A (chương 2, 4.2.2), B (mục sơ đồ tính khung).

## 3.1. Khung phẳng hay khung không gian

| Tiêu chí | Chọn khung phẳng (tách khung ngang) | Chọn khung không gian |
| --- | --- | --- |
| Hệ chịu lực | thuần khung; tải đứng và tải ngang truyền chủ yếu theo phương ngang | khung kết hợp vách, lõi cứng; hệ thay đổi theo chiều cao |
| Hình dạng mặt bằng | chữ nhật đều đặn, L/B≥2; bước cột phương dọc đều | mặt bằng không đều đặn, có lùi, lệch |
| Số khung | số khung dọc nhiều hơn rất nhiều số nhịp khung ngang | tương đương hai phương |
| Xoắn | nhỏ (tâm cứng ≈ tâm khối lượng) | lớn → bắt buộc khung không gian |
| Tải đặc biệt | không có | có (động đất mạnh, nhà cao tầng) |

Khi chọn khung phẳng: phải chọn khung ngang nguy hiểm nhất để thiết kế — khung có số nhịp ít, diện tích chịu tải sàn lớn, chiều cao lớn (A, 2.3). Các khung đầu hồi và khung ở gian cầu thang tính riêng. Dầm dọc tính như dầm liên tục (hoặc tính trong khung dọc).

Ví dụ. Nhà thuần khung, L≈50 m, B≈9 m, số nhịp dọc ≫ số nhịp ngang → khung phẳng. Trừ khung đầu hồi và khung gian cầu thang, các khung trong nhà có diện chịu tải gần như nhau và lớn nhất → chọn khung trục 3 làm đại diện.

## 3.2. Quy tắc lập sơ đồ tính

- Phần tử thanh: cột và dầm là phần tử thanh có trục trùng trục hình học. Nguyên tắc này đúng khi kích thước cấu kiện nhỏ so với chiều dài; với dầm cao/cột to thì phải xét vùng cứng nút.

- Liên kết cột–dầm: nút cứng.

- Liên kết chân cột–móng: ngàm tại mặt móng (mặt đài). Chân cột liên kết khớp chỉ dùng cho khung lắp ghép hoặc nền đất yếu (khi đó phải thêm giằng chéo hoặc tường chèn để hạn chế chuyển vị ngang).

- Nhịp tính toán: khoảng cách giữa các trục cột; độ lệch trục dầm–cột bỏ qua (không đưa mô men lệch tâm vào nút).

- Chiều cao tầng: khoảng cách giữa trục hình học các dầm của hai tầng liền kề. Tầng 1: từ mặt ngàm lên cốt sàn tầng 2.

- Trục dầm: nếu các dầm cùng tầng có chiều cao khác nhau thì coi các trục dầm cùng cao độ.

- Độ cứng khi giải: bỏ qua độ cứng chống uốn của sàn; dùng tiết diện nguyên của bê tông (không tính cốt thép); mô đun biến dạng lấy bằng mô đun đàn hồi ban đầu Eb (A, 4.2.2). Nếu cần xét nứt (ví dụ kiểm tra chuyển vị): tra theo tiêu chuẩn.

- Tải trọng: đưa về trục dầm, tải bề mặt đưa về nút hoặc đường trục thanh.

## 3.3. Các phép đơn giản hoá cho phép (A, theo [7])

| Điều kiện | Được phép |
| --- | --- |
| Nhịp các dầm khác nhau <10% | coi nhịp bằng nhau, nhịp tính toán = trung bình |
| Trục cột tầng trên và dưới lệch ≤5% nhịp | dịch về cùng một đường thẳng; nhịp tính toán lấy trung bình |
| Vị trí tải trong nhịp | dịch trái/phải ≤5% nhịp để tận dụng đối xứng |
| Độ dốc xà ngang <1/8 | coi xà nằm ngang, chiều dài cột lấy trung bình |
| Xà ngang có từ 5 lực tập trung trở lên | đổi thành tải phân bố |
| Khung nhiều nhịp bằng nhau, tải giống nhau | đổi thành khung 3 nhịp, nội lực nhịp giữa lấy như nhau |

Hiện nay với ETABS/SAP2000 các phép đơn giản hoá này ít khi cần, nhưng vẫn dùng để dựng nhanh mô hình kiểm tra tay.

## 3.4. Mô hình hoá trong ETABS/SAP2000 (checklist dựng mô hình)

- Chọn hệ đơn vị kN–m.

- Dựng lưới trục theo nhịp tính toán và cao độ tầng (xem Bảng 3.1).

- Khai báo vật liệu: bê tông (B30, Eb), thép (chỉ để thiết kế — nội lực không phụ thuộc).

- Khai báo tiết diện thanh: đúng b×h đã chọn (Chương 2); gán Frame cho dầm và cột.

- Gán liên kết chân cột: Fixed tại cốt ngàm.

- Định nghĩa trường hợp tải: TT (tĩnh tải), HT1, HT2 (hoạt tải xếp lệch tầng, lệch nhịp), GIOT (gió trái), GIOP (gió phải) — xem Chương 4.

- Khai báo tải trọng bản thân dầm, cột bằng hệ số Self Weight Multiplier (khi đó không nhập lại bản thân dầm/cột vào tĩnh tải; phần bản thân sàn đã nằm trong tải sàn nhập tay, và bỏ qua vữa trát dầm).

- Khai báo tổ hợp (Chương 5), chạy phân tích.

- Kiểm tra mô hình (Chương 6.4) rồi mới xuất nội lực.

## 3.5. Sơ đồ tính của khung trục 3 (ví dụ)

Bảng 3.1. Sơ đồ hình học – sơ đồ tính khung trục 3 (ví dụ).

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Hệ khung | Khung phẳng, 6 tầng, nút cứng, chân cột ngàm tại mặt móng (cốt −1,3 so với ±0,000) |
| Nhịp tính toán (tim cột) | C–D: 3,45 m; D–B: 3,45 m (hai đoạn ghép thành dầm CB dài 6,9 m; D là vị trí dầm phụ gác lên, không phải cột); B–A: 2,1 m; console A–E: 2,1 m (tầng 2) |
| Chiều cao các tầng (cột) | Tầng 1: 5,2 m (từ ngàm); tầng 2–6: 3,9 m |
| Tiết diện | dầm CB 250×700; dầm AB 250×400; cột B, C 250×600 (suốt chiều cao); cột A 250×250 |
| Chiều dài tính toán cột tầng 1 | l0=0,7×5,2=3,64 m |
| Bước khung B | 3,9 m |
| Tải | TT, HT1, HT2, GIOT, GIOP; hệ số tổ hợp theo Chương 5 |
| Chuẩn bị chạy | ETABS: tải bản thân dầm/cột do chương trình tính; tải sàn, tường nhập tay |

Ghi chú về điểm D. Điểm D ở giữa nhịp dầm CB là nơi dầm phụ (nhà vệ sinh/sàn) gác lên; trong sơ đồ khung phẳng nó thể hiện bằng lực tập trung GD, PD (Chương 4) chứ không phải gối cột. Vì vậy dầm CB được thiết kế như một dầm 1 nhịp 6,9 m giữa hai cột B và C, kèm cốt treo tại D (mục 7.14).

Lỗi thường gặp khi lập sơ đồ tính. (1) Đặt ngàm ở cốt ±0,000 trong khi móng sâu 1,3 m → l0 và mô men chân cột sai; (2) vừa để chương trình tự tính bản thân dầm, vừa nhập bản thân dầm vào tĩnh tải → tính trùng; (3) quên khai báo tải gió ở mái (tường thu hồi/mái dốc) hoặc đặt sai hướng; (4) chọn khung phẳng cho nhà có lõi thang máy lệch tâm; (5) dầm phụ gác lên dầm khung nhưng không đưa tải tập trung vào khung.

# CHƯƠNG 4. XÁC ĐỊNH VÀ ĐƯA TẢI TRỌNG VÀO MÔ HÌNH

Cách trình bày mỗi loại tải: Dữ liệu → Công thức → Thay số → Kết quả → Đưa vào mô hình. Nguồn chính: A (chương 3 và ví dụ 6.3), TCVN 2737:2023. Các tải ở đây là giá trị tiêu chuẩn; các hệ số độ tin cậy γf và hệ số tổ hợp được nhân khi lập tổ hợp (Chương 5).

## 4.1. Quy trình xác định tải trọng

- Lập bảng tải đơn vị trên 1 m² sàn/mái/tường (tĩnh tải) và trên 1 m² (hoạt tải).

- Vẽ mặt bằng truyền tải từ sàn lên các dầm của khung đang xét (đường phân giác từ các góc ô bản).

- Tính tải phân bố (tam giác, hình thang, chữ nhật) và tải tập trung (phản lực của dầm dọc, dầm phụ) lên khung.

- Tính gió theo TCVN 2737:2023.

- Lập bảng tải tiêu chuẩn theo từng trường hợp (TT, HT1, HT2, GIOT, GIOP) rồi nhập vào mô hình.

## 4.2. Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải) đơn vị

Công thức cho một lớp cấu tạo:

gitc=δi γi kN/m2,  gitt=gitc γf,i ;  gtc=∑gitc

| Ký hiệu | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| δi | chiều dày lớp (m) |
| γi | trọng lượng riêng vật liệu (kN/m³) |
| γf,i | hệ số độ tin cậy của lớp (Bảng 4.1) |

Bảng 4.1. Trọng lượng riêng và hệ số độ tin cậy γf của vật liệu thông dụng (A, bảng 3.1 – TCVN 2737:2023).

| Vật liệu | Đơn vị | Giá trị | γf |
| --- | --- | --- | --- |
| Bê tông cốt thép | kN/m³ | 25 | 1,1 |
| Bê tông không cốt thép | kN/m³ | 22 | 1,1 |
| Bê tông gạch vỡ | kN/m³ | 16 | 1,1 |
| Khối xây gạch nung đặc | kN/m³ | 18 | 1,1 |
| Khối xây gạch nung rỗng | kN/m³ | 15 | 1,3 |
| Khối xây gạch đặc không nung xi măng | kN/m³ | 19 | 1,1 |
| Khối xây gạch rỗng không nung xi măng | kN/m³ | 14 | 1,3 |
| Khối xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) | kN/m³ | 4–8,5 | 1,3 |
| Khối xây đá hộc | kN/m³ | 24 | 1,1 |
| Khối xây gạch xỉ than | kN/m³ | 13 | 1,3 |
| Vữa xi măng–cát | kN/m³ | 18 | 1,3 |
| Gạch gốm | kN/m³ | 20 | 1,1 |
| Gỗ nhóm I–II / III–IV–V | kN/m³ | 8–14 / 6–8 | 1,1 |
| Mái ngói đỏ xà gồ gỗ | kN/m² | 0,6 | 1,3 |
| Mái fibro xi măng | kN/m² | 0,3 | 1,1 |
| Mái tôn xà gồ thép hình | kN/m² | 0,2 | 1,05 |
| Trần ván ép dầm gỗ / gỗ dán dầm gỗ | kN/m² | 0,3 / 0,2 | 1,1 |
| Trần thạch cao và khung xương | kN/m² | 0,25 | 1,3 |
| Cửa kính khung gỗ / khung thép | kN/m² | 0,25 / 0,4 | 1,1 |

Vách ngăn tạm thời: tải phân bố đều, không nhỏ hơn 1,0 kN/m² (A, theo TCVN 2737:2023).

Ví dụ – Bảng 4.2. Sàn phòng học và hành lang.

| Lớp | δ (m) | γ (kN/m³) | gtc (kN/m²) | γf | gtt (kN/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gạch lát nền | 0,008 | 20 | 0,160 | 1,1 | 0,176 |
| Vữa lót | 0,020 | 18 | 0,360 | 1,3 | 0,468 |
| Bản sàn BTCT | 0,100 | 25 | 2,500 | 1,1 | 2,750 |
| Vữa trát trần | 0,020 | 18 | 0,360 | 1,3 | 0,468 |
| Tổng |  |  | 3,38 |  | 3,862 |

Hệ số γf chung =3,862/3,38=1,14. Sàn vệ sinh: 4,49 kN/m² (lớp vữa lót–chống thấm 40 mm, thiết bị vệ sinh 0,75 kN/m²); sàn mái: 3,22 kN/m²; sàn console (mái tôn xà gồ 0,2 kN/m²): 3,42 kN/m².

Bảng 4.3. Tổng hợp tải đơn vị (kết quả tính lại).

| Loại | gtc (kN/m²) | gtt (kN/m²) | γf chung |
| --- | --- | --- | --- |
| Sàn phòng học, hành lang | 3,38 | 3,862 | 1,14 |
| Sàn vệ sinh | 4,49 | 5,155 | 1,15 |
| Sàn mái | 3,22 | 3,686 | 1,14 |
| Sàn console (có mái tôn) | 3,42 | 3,896 | 1,14 |
| Tường gạch đặc 220 (có trát 2 mặt, 15 mm) | 4,50 | 5,058 | 1,12 |
| Tường gạch đặc 110 (có trát 2 mặt) | 2,52 | 2,88 | 1,14 |
| Tường thu hồi 110 + mái tôn xà gồ (trên 1 m² mặt đứng) | 2,72 | 3,10 | 1,14 |

Quy ước dùng trong ví dụ (A): các γf chung đều xấp xỉ 1,14–1,15 nên lấy γf=1,15 cho tải các lớp cấu tạo và tường (thiên về an toàn) và γf=1,1 cho bản thân kết cấu (dầm, cột, ETABS tự tính).

## 4.3. Tải trọng tạm thời (hoạt tải) đơn vị

Hoạt tải sàn lấy theo TCVN 2737:2023, mục 8.3 (theo công năng của từng phòng) hoặc theo yêu cầu công nghệ; γf=1,3 (hoạt tải phân bố); riêng tải do phương tiện giao thông γf=1,2. Việc giảm hoạt tải theo diện tích sàn (mục 6.8 của TCVN 2737:2023) phụ thuộc chức năng và diện tích phòng — tra theo tiêu chuẩn, ví dụ này không giảm.

Bảng 4.4. Hoạt tải tiêu chuẩn dùng trong ví dụ (A, bảng 6.10).

| Khu vực | ptc | γf | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Phòng học (khu vực C) | 2,0 kN/m² | 1,3 |  |
| Hành lang, cầu thang (khu vực C) | 3,0 kN/m² | 1,3 |  |
| Mái không sử dụng, chỉ có người sửa chữa (khu vực H) | 0,3 kN/m² | 1,3 |  |
| Nước đọng trong sê nô | γnước=10 kN/m³ × chiều sâu 0,3 m | 1,0 | A ghi “10 kN/m²” ở bảng 6.10 nhưng nhân thêm 0,3 m khi tính PCm: đơn vị đúng là kN/m³ |

## 4.4. Truyền tải từ sàn lên khung

### 4.4.1. Nguyên tắc

- Tải truyền theo đường phân giác từ các góc ô bản; lấy kích thước tính từ tim dầm (thiên về an toàn).

- Dầm theo phương cạnh ngắn L1 nhận tải dạng tam giác; dầm theo phương cạnh dài L2 nhận tải dạng hình thang; ô vuông cho tam giác ở mọi cạnh.

- Bản làm việc một phương (như sàn WC): tải truyền theo chữ nhật lên hai dầm đỡ cạnh dài.

- Cho phép bỏ qua tính liên tục của dầm dọc, dầm phụ: tải tập trung lên khung = phản lực gối của dầm đơn giản (A, 3.3).

### 4.4.2. Công thức

Tung độ lớn nhất của tải tam giác/hình thang do tĩnh tải gS một bên ô bản:

qmax=gS L12 kN/m  A, 3.16–3.17

Nếu cần đổi sang tải phân bố đều tương đương (chỉ tương đương về mô men):

qtd △=58 qmax,  qtd thang=1−2β2+β3qmax,  β=L12L2  A, 3.18–3.19

Không dùng qtd để nhập vào mô hình khi tính nội lực khung: nó không tương đương về lực cắt và lực dọc truyền xuống cột và dầm. Giữ nguyên dạng tam giác/hình thang (A, 3.3.1.1). Chỉ dùng qtd để kiểm tra tay.

Tải tập trung tại nút khung (từ dầm dọc) và tại điểm dầm phụ gác lên:

GC=V1+V2+gc ,  GCB=V3  A, 3.20–3.21

trong đó V1,V2 là phản lực gối của dầm dọc do tải tam giác, tải hình thang của các ô bản kề, cộng bản thân dầm dọc và tường trên dầm; gc là trọng lượng bản thân cột (nếu ETABS không tự tính).

### 4.4.3. Ví dụ – tĩnh tải sàn tầng 2 lên khung trục 3

Dữ liệu: ô S1 3,45 × 3,9 (bản kê 4 cạnh), S2 hành lang 2,1×3,9, WC S3 (bản một phương, cạnh 1,95 m), console S4; tường 220 cao 3,9−0,7=3,2 m trên dầm CB; tường 110 cao 0,7 m trên console; dầm dọc/phụ 220×300 (bước 3,9 m).

Bảng 4.5. Tĩnh tải phân bố tiêu chuẩn – khung trục 3 (tính lại; cột “A” là giá trị trong sách).

| Vị trí | Nguồn tải | Công thức, thay số | Kết quả (kN/m) | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhịp CB | Tường 220 (cao 3,2 m) | 4,5×3,2 | 14,40 | 14,40 |
|  | Sàn S1 → tam giác (1 phía) | qmax=3,38×3,45/2 | 5,83 | 5,83 (tầng 3–6: 6,662, dùng gtt) |
|  | Sàn vệ sinh S3 → chữ nhật | 4,49×1,95/2 | 4,38 | 4,38 |
| Nhịp BA | Sàn S2 → tam giác (2 phía) | qmax=3,38×2,1 | 7,10 | 7,10 |
| Console AE (tầng 2) | Tường 110 cao 0,7 m | 2,52×0,7 | 1,76 | 1,76 |
|  | Sàn console → tam giác | 3,42×2,1/2 | 3,59 | 3,59 |
| Mái – nhịp CB | Tường thu hồi 110 (cao tb 0,83 m) + mái tôn nghiêng 13∘ | 2,52×0,83+0,2×3,9/cos13∘ | 2,89 | 2,89 |
|  | Sàn mái → tam giác (2 phía) | 3,22×3,45 | 11,11 | 12,11 |
| Mái – nhịp BA | Tường thu hồi (cao tb 0,3 m) + mái tôn | 2,52×0,3+0,2×3,9/cos13∘ | 1,56 | 1,55 |
|  | Sàn mái → tam giác (2 phía) | 3,22×2,1 | 6,76 | 6,76 |

(Chiều cao trung bình tường thu hồi hth=Sth/L: nhịp CB 5,7/6,9=0,83 m; nhịp BA 0,63/2,1=0,30 m, với Sth lấy từ mặt cắt kiến trúc.)

Bảng 4.6. Tĩnh tải tập trung tiêu chuẩn tại các nút/điểm của khung trục 3 (kN).

| Điểm | Thành phần và công thức | Tầng 2 | Tầng 3–6 | Mái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GC | dầm dọc 25×0,22×0,3×3,9=6,44; tường 220 trên dầm dọc 4,5×3,6×3,9×0,7=44,23; sàn S1 3,38×3,9+0,45×1,7252⋅2=6,34; WC qua dầm phụ 4,49×1,95×6,9/4=15,10 | 72,11 | 72,11 | GCm = 33,25 |
| GB | như GC nhưng không tính phần 4 → 57,01; cộng sàn hành lang S2 3,38×3,9+1,8×1,052=10,11 và WC 15,10 | 82,22 | 82,22 | GBm = 28,16 |
| GA | dầm dọc 6,44; sàn S2 10,11; sàn console S4 3,42×5,7×1,054=5,12 (chỉ tầng 2); lan can tường 110 cao 0,9 m: 2,52×0,9×3,9=8,85 | 30,51 | 25,40 | GAm = 30,81 |
| GD | nửa dầm phụ 25×0,22×0,3×3,9/2=3,22; sàn S1 3,38×4,35×1,7252=12,68 | 15,90 | 15,90 | GDm = 30,60 |
| GE | nửa dầm 3,22 (A dùng nhầm h=0,33 → 3,54) + sàn console 5,12 | 8,33 (A: 8,66) | — | — |

Mái: GCm=6,44+12,08+10,05+4,68=33,25 (dầm dọc + sàn Sm1 + sê nô 3,22×0,8×3,9 + tường chắn nước sê nô 25×0,08×0,6×3,9). Mô men lệch tâm do tường sê nô: Mm=4,68×0,8=3,74 kN·m đặt tại đỉnh cột C và A.

Đối chiếu sai khác của A (chi tiết ở Phụ lục B): (a) qmax sàn mái nhịp CB: 3,22×3,45=11,11 (A in 12,11); (b) GE: 8,33 (A 8,66 do dùng h dầm 0,33 m); (c) qmax sàn S1 tầng 3–6: 5,83 (A in 6,662 – đã nhân gtt thay vì gtc). Sai khác nhỏ (<5%), nội lực ETABS trích từ A được giữ nguyên để làm số liệu đầu vào cho Chương 7–8.

### 4.4.4. Hoạt tải đứng – hai phương án xếp lệch

Xét hai phương án chất tải để tìm nội lực nguy hiểm (A, 4.2.3 và Hình 4.1): HT1 — hoạt tải đặt cách tầng, cách nhịp (kiểu bàn cờ); HT2 — phương án bù (đặt ở các nhịp/tầng còn lại). Hoạt tải chất đầy mọi nhịp, mọi tầng cho lực dọc lớn nhất của cột; xếp cách nhịp, cách tầng cho mô men dương lớn nhất ở nhịp và có thể gây mô men âm ở nhịp không chất tải khi tĩnh tải nhỏ (khi đó nhịp phải được thiết kế chịu cả hai dấu mô men).

Bảng 4.7. Hoạt tải phân bố tiêu chuẩn phương án HT1 (kN/m).

| Tầng | Vị trí | Công thức | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 2, 4, 6 | Nhịp CB – S1 (tam giác) | 2,0×3,45/2 | 3,45 (A in 3,97) |
| 2, 4, 6 | Nhịp CB – WC S3 (chữ nhật) | 2,0×1,95/2 | 1,95 |
| 2 | Console S4 (tam giác) | 0,3×2,1/2 | 0,32 |
| 3, 5 | Nhịp BA – S2 (tam giác 2 phía) | 3,0×2,1 | 6,30 |
| Mái | Nhịp BA – Sm2 (tam giác 2 phía) | 0,3×2,1 | 0,63 |

Bảng 4.8. Hoạt tải tập trung tiêu chuẩn phương án HT1 (kN).

| Tầng | Điểm | Công thức | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 2, 4, 6 | PC=PB | 2,0×3,9+0,45×1,7252⋅2+2,0×1,95×6,9/4=3,75+6,73 | 10,48 |
| 2, 4, 6 | PD | 2,0×4,35×1,7252 | 7,50 |
| 2 | PA=PE | 0,3×5,7×1,054 | 0,45 |
| 3, 5 | PA=PB | 3,0×5,7×1,052 | 8,98 |
| Mái | PAm=PBm | 0,3×5,7×1,052 | 0,90 |
| Mái | PCm (nước sê nô) | 10×0,3×0,8−0,08×3,9 | 8,42 |

Mô men do nước sê nô: Mpm=8,42×0,4=3,37 kN·m (A: 3,36). HT2 là phương án bù của HT1 (các tầng 3, 5, mái chất tải nhịp CB; các tầng 2, 4, 6 chất tải nhịp BA — Hình 6.17 của A), cách tính hoàn toàn tương tự.

## 4.5. Tải trọng gió

### 4.5.1. Công thức (TCVN 2737:2023; A, 3.2.3)

Wk=W3s,10 kze c Gf  kN/m2

W3s,10=αT W0 ;  kze=2,01zezg2/α

| Ký hiệu | Ý nghĩa | Cách lấy |
| --- | --- | --- |
| W0 | áp lực gió cơ sở (kN/m²) | theo vùng gió: I 0,65; II 0,95; III 1,25; IV 1,55; V 1,85 (A, bảng 3.6; đối chiếu QCVN 02:2022 khi lập hồ sơ) |
| αT | hệ số chuyển đổi chu kỳ lặp 20 năm → 10 năm | 0,852 (dùng trong ví dụ A); mục 3.2.3 của A in 0,864 — tra TCVN 2737:2023 để xác nhận trước khi dùng |
| ze | độ cao tương đương | nhà có h≤b: ze=h (với b là bề rộng nhà vuông góc hướng gió) |
| zg, α | độ cao gradient, hệ số mũ | địa hình A: 213,36 m, 11,5; B: 274,32 m, 9,5; C: 365,76 m, 7,0 |
| kze | hệ số độ cao | công thức hoặc nội suy bảng (C: z=20→0,88; 30→0,98); ≤1,99 (A, C); ≤1,97 (B) |
| c | hệ số khí động | TCVN 2737:2023 Phụ lục F: vùng D (đón gió), E (hút gió), mái |
| Gf | hệ số hiệu ứng giật | T1≤1 s: Gf=0,85; T1>1 s: tính theo (3.4)–(3.15) của A hoặc Phụ lục E |

Chu kỳ dao động gần đúng của khung: T1=CtH3/4, Ct=0,075 (khung BTCT), H chiều cao nhà tính từ mặt móng (m).

Tải gió tính toán: W=γf Wk với γf=2,1 (A, 3.22). Gió phân bố lên khung phẳng: q=Wk×B (B = bề rộng diện chịu gió của khung).

### 4.5.2. Thay số – gió lên khung trục 3

Dữ liệu: Ninh Bình – vùng IV: W0=1,55 kN/m²; địa hình C; h=25,05 m (H=26,35 m từ mặt móng); b=50,05 m (vuông góc hướng gió), d=9 m; B=3,9 m; mái dốc 13∘.

- W3s,10=0,852×1,55=1,32 kN/m².

- h=25,05<b=50,05⇒ze=h=25,05 m; địa hình C: kze=2,01 25,05/365,762/7=0,93 (kiểm tra bảng: nội suy 20→0,88, 30→0,98 cho 0,93 ✓).

- Tỷ số h/d=25,05/9=2,78 ⇒ cD=+0,8; cE=−0,59 (A – tra Phụ lục F theo h/d, mặt đón và mặt hút gió).

- T1=0,075×26,353/4=0,87 s ≤1 s ⇒ Gf=0,85.

- Wk,D=1,32×0,93×0,8×0,85=+0,83 kN/m²; Wk,E=1,32×0,93×−0,59×0,85=−0,62 kN/m².

- Lên khung (B=3,9 m): qk,D=0,83×3,9=+3,24 kN/m; qk,E=−0,62×3,9=−2,42 kN/m.

Tải gió trên mái dốc 13∘ (đặt tập trung ở đỉnh cột): S=W3s,10 kze ce Gf hm B với hm=1,2 m (chiều cao phần mái), e=minb; 2h=50,1 m; vùng F rộng e/4=12,5 m (khung trục 3 nằm trong vùng F). Hai trường hợp (đón gió F/G/H; hút gió I/J):

| Trường hợp | ce (đón gió) | ce (hút gió) | S1 (kN) | S2 (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | −1,06 | −0,92 | 5,18 | 4,49 |
| 2 | +0,16 | −0,76 | 0,78 | 3,71 |

Trường hợp 1 cho hai lực ngược chiều, gần bằng nhau ⇒ mô men cột nhỏ; chỉ xét trường hợp 2 (hai lực cùng chiều) khi tính khung (A).

Đối chiếu: Bảng 6.22 của A ghi J=−0,76 (trường hợp 1) và −0,92 (trường hợp 2) nhưng các giá trị tính S2 (4,49 và 3,71) tương ứng với thứ tự ngược lại (−0,92 và −0,76); hình 6.19–6.20 của A khớp với giá trị tính. Khi áp dụng cho công trình khác phải tra lại bảng F.5a TCVN 2737:2023 theo góc dốc và vùng mái.

### 4.5.3. Gió lên cột khung phẳng

- Gió đẩy (mặt đón gió) qD đặt lên cột biên phía đón gió (cột C hoặc cột A tuỳ hướng).

- Gió hút qE đặt lên cột phía khuất gió. Trường hợp dọc hàng cột biên không xây tường (trục A là hành lang, ban công) thì tải gió được truyền vào cột bên trong (cột B).

- Tải gió phân bố đều theo chiều cao từng tầng, tính từ mặt ngàm đến đỉnh cột tầng trên cùng; hai trường hợp GIOT (gió trái → phải) và GIOP (gió phải → trái) là hai trường hợp tải riêng; không cộng gió trái và gió phải cùng một tổ hợp.

- Nếu các khung ngang có độ cứng khác nhau: phân phối tải gió theo độ cứng (tra tài liệu [2, 29] của A).

## 4.6. Bảng tổng hợp tải đưa vào ETABS (khung trục 3)

| Load Pattern / Case | Nội dung | Loại tải trong ETABS | Giá trị tiêu chuẩn | Dấu/hướng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT (Dead) | bản thân dầm, cột (Self Weight Multiplier = 1) | tự động | — | −Z |
|  | tải sàn tam giác, hình thang, chữ nhật lên dầm | Distributed (Frame) | Bảng 4.5 | −Z (Gravity) |
|  | tường xây trên dầm, tải mái, lan can | Distributed / Point | Bảng 4.5, 4.6 | −Z |
|  | lực tập trung GC,GB,GA,GD,GE | Point on Frame / Joint | Bảng 4.6 | −Z |
|  | mô men sê nô Mm=3,74 kN·m | Joint moment | đỉnh cột C, A | theo chiều lệch tâm |
| HT1 (Live) | hoạt tải phương án 1 | Distributed + Point | Bảng 4.7, 4.8 | −Z |
| HT2 (Live) | hoạt tải phương án 2 (bù) | Distributed + Point | tương tự | −Z |
| GIOT (Wind) | qD=+3,24 lên cột C; qE=−2,42 lên cột B; S1=0,78, S2=3,71 kN tại đỉnh | Distributed + Point (ngang) |  | +X |
| GIOP (Wind) | đối xứng của GIOT |  |  | −X |

Lỗi thường gặp khi lập tải. (1) Nhập tải tính toán (đã nhân γf) vào mô hình rồi lại nhân γf trong tổ hợp → tải bị nhân hai lần; (2) dùng qtd thay cho dạng tam giác/hình thang; (3) tính tải tường lên dầm không trừ lỗ cửa (A dùng hệ số 0,7 cho tường trên dầm dọc) hoặc trừ sai chiều cao (3,9 − hdầm); (4) quên tải sê nô, lan can, tường thu hồi, mô men lệch tâm ở đỉnh cột; (5) tính gió bằng ze của từng tầng thay vì ze=h như A; (6) đưa tải gió vào cột nhưng sai chiều dương.

Kiểm tra hợp lý (nhanh): tổng tải đứng trên khung trục 3 (tĩnh + hoạt) phải xấp xỉ ∑q× diện tích chịu tải =10–13 kN/m² × (9 m × 3,9 m) mỗi tầng cho trường học — dùng để đối chiếu với tổng phản lực chân cột (mục 6.4).

# CHƯƠNG 5. TỔ HỢP TẢI TRỌNG THEO TCVN 2737:2023

Nguồn: A (4.5.1 và ví dụ 6.4) theo TCVN 2737:2023 mục 6. Các hệ số γf và ψ của tiêu chuẩn cũ TCVN 2737:1995 (trong tài liệu B, C: hoạt tải hệ số 0,9 khi từ 2 hoạt tải trở lên, gió 1,2) không dùng cho thiết kế mới.

## 5.1. Hai loại tổ hợp

- Tổ hợp cơ bản (trạng thái giới hạn thứ nhất – bền): dùng để tính thép chịu lực (Chương 7–8). Chương này trình bày tổ hợp cơ bản.

- Tổ hợp đặc biệt (động đất, nổ, va chạm, sự cố…): chỉ xét khi công trình có yêu cầu → tra TCVN 2737:2023 mục 6 và TCVN 9386:2012.

- Tổ hợp tiêu chuẩn (trạng thái giới hạn thứ hai: nứt, võng): γf=1, hệ số tổ hợp theo tiêu chuẩn → tra TCVN 2737:2023 (không trình bày trong 4 tài liệu).

## 5.2. Công thức tổng quát

Ed=γnj​γfj Gk,j+i​γfi ψLi Qk,Li+k​γfk ψtk Qk,tk  A, 4.1

| Ký hiệu | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| γn | hệ số tầm quan trọng của công trình (Bảng 5.1) |
| Gk,j | giá trị tiêu chuẩn của tải thường xuyên thứ j |
| Qk,Li | giá trị tiêu chuẩn của tải tạm thời dài hạn thứ i |
| Qk,tk | giá trị tiêu chuẩn của tải tạm thời ngắn hạn thứ k (hoạt tải sử dụng, gió) |
| γfj,γfi,γfk | hệ số độ tin cậy về tải trọng |
| ψLi | hệ số tổ hợp của tải tạm thời dài hạn: ψL1=1,0; ψL2,ψL3,…=0,95 |
| ψtk | hệ số tổ hợp của tải tạm thời ngắn hạn: ψt1=1,0 (chủ đạo); ψt2=0,9; ψt3,ψt4,…=0,7 |

Có hai cách khai triển: (1) dùng giá trị tính toán của tải; (2) dùng giá trị tiêu chuẩn nhân γf và ψ ngay trong tổ hợp. Tài liệu này dùng cách 2 — nhập tải tiêu chuẩn vào mô hình, hệ số nằm trong từng tổ hợp.

Bảng 5.1. Hệ số tầm quan trọng γn (TCVN 2737:2023).

| Cấp hậu quả | Mức độ tầm quan trọng | γn | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Thấp | 0,87 | nhà và công trình dân dụng, công nghiệp cao < 6 m; công trình tạm |
| C2 | Trung bình | 1,00 | công trình không thuộc C1, C3 |
| C3 | Cao | 1,15 | công trình quan trọng, nơi sơ tán trú bão, nhà > 75 m (> 25 tầng), bệnh viện ≥ 1000 giường, trụ sở UBND tỉnh trở lên…; nhà cao > 250 m, mái nhịp > 120 m lấy γn≥1,2 |

Bảng 5.2. Hệ số độ tin cậy γf và hệ số nhân dùng trong ví dụ (C2, γn=1,0).

| Loại tải | γf | Hệ số tổ hợp γnγfψ khi chủ đạo | khi không chủ đạo (ψ=0,9) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bản thân kết cấu BTCT (dầm, cột…) | 1,1 | 1,10 | 1,10 |
| Các lớp cấu tạo (sàn, mái, trần…) | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Tường xây | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Hoạt tải sàn (tạm thời ngắn hạn) | 1,3 | 1,3×1,0=1,3 | 1,3×0,9=1,17 |
| Gió | 2,1 | 2,1×1,0=2,1 | 2,1×0,9=1,89 |

Tải thường xuyên không nhân ψ (luôn có trong mọi tổ hợp). Hệ số của các lớp cấu tạo, tường lấy chung 1,15 là quy ước của A (xem 4.2).

Khi công trình có nhiều nguồn tải tạm thời độc lập, số tổ hợp tăng nhanh. Với công trình thấp tầng, ít quan trọng (trụ sở, trường học, nhà điều dưỡng…), A cho phép bỏ qua phần dài hạn của hoạt tải ngắn hạn (TCVN 2737:2023 mục 4.1) và dùng bảng tổ hợp đơn giản hoá dưới đây. Nếu cần xét từ biến/nứt dài hạn, phải tách riêng phần dài hạn của hoạt tải.

## 5.3. Bảng tổ hợp cho khung phẳng (đơn giản hoá)

Các trường hợp tải: TT = tải thường xuyên (Gbt bản thân, Gcs lớp cấu tạo, Gtg tường); Q1, Q2 = hoạt tải hai phương án xếp lệch (bù nhau, nên Q1+Q2 là chất đầy); Wt, Wp = gió trái, gió phải.

Bảng 5.3. 17 tổ hợp cơ bản + tổ hợp bao (A, bảng 4.2 và 6.23).

| Tổ hợp | Gbt | Gcs | Gtg | Q1 | Q2 | Wt | Wp | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TH1 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,3 | – | – | chất đầy hoạt tải → Nmax cột |
| TH2 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | – | – | – | hoạt tải phương án 1 |
| TH3 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | – | 1,3 | – | – | hoạt tải phương án 2 |
| TH4 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | – | – | 2,1 | – | tĩnh + gió trái |
| TH5 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | – | – | – | 2,1 | tĩnh + gió phải |
| TH6 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,3 | 1,89 | – | hoạt tải chủ đạo + gió trái |
| TH7 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,3 | – | 1,89 | hoạt tải chủ đạo + gió phải |
| TH8 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | – | 1,3 | 1,89 | – | Q2 chủ đạo + gió trái |
| TH9 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | – | 1,89 | – | Q1 chủ đạo + gió trái |
| TH10 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | – | 1,3 | – | 1,89 | Q2 chủ đạo + gió phải |
| TH11 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | – | – | 1,89 | Q1 chủ đạo + gió phải |
| TH12 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 2,1 | – | gió trái chủ đạo + hoạt tải đầy |
| TH13 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | – | 2,1 | gió phải chủ đạo + hoạt tải đầy |
| TH14 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | – | 1,17 | 2,1 | – | gió trái chủ đạo + Q2 |
| TH15 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | – | 2,1 | – | gió trái chủ đạo + Q1 |
| TH16 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | – | 1,17 | – | 2,1 | gió phải chủ đạo + Q2 |
| TH17 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | – | – | 2,1 | gió phải chủ đạo + Q1 |
| THBAO |  |  |  |  |  |  |  | bao (Envelope) của TH1…TH17 |

## 5.4. Nguyên tắc lập tổ hợp

- Tải thường xuyên có mặt trong mọi tổ hợp, bất kể nó làm tăng hay giảm nội lực.

- Mỗi tổ hợp chỉ có một tải tạm thời chủ đạo (hệ số ψ=1,0); các tải tạm thời khác nhân ψ=0,9 (thứ hai) hoặc 0,7 (từ thứ ba trở đi).

- Không trùng lặp hoạt tải: Q1 và Q2 là hai phương án chất tải bổ sung nhau; hoạt tải tại một vị trí không được lặp hai lần.

- Gió trái và gió phải không xuất hiện cùng một tổ hợp.

- Mỗi tổ hợp là một Load Combination kiểu Linear Add trong ETABS/SAP2000; tổ hợp bao là kiểu Envelope (chọn Max/Min) dùng để lấy hình bao và xác định điểm cắt thép.

- Cặp nội lực nguy hiểm của cột chỉ được lấy trong cùng một tổ hợp, không ghép Mmax của tổ hợp này với N của tổ hợp khác.

## 5.5. Nội lực dài hạn Mdh,Ndh (cho cột)

Tính uốn dọc cột (mục 8.8) cần phần nội lực do tải dài hạn: ML,NL (TCVN 5574:2018). Tính bằng tổ hợp chỉ có tải thường xuyên (và phần dài hạn của hoạt tải nếu tách), với cùng hệ số γf như các tổ hợp trên:

Tổ hợp dài hạn=1,1 Gbt+1,15 Gcs+1,15 Gtg

Trong ví dụ A: cột 22 tầng 1 có Mdh=18,06 kN·m, Ndh=1168,39 kN (chỉ từ tĩnh tải).

## 5.6. Ví dụ – tổ hợp TH12 cho cột 22

TH12 = 1,1 Gbt+1,15 Gcs+1,15 Gtg+1,17 Q1+1,17 Q2+2,1 Wt. Chương trình trả về tại chân cột 22 (tầng 1, 250×600):

M=417,74 kN·m,  N=1514,38 kN (nén)

Phần dài hạn (chỉ tĩnh tải): Mdh=18,06 kN·m; Ndh=1168,39 kN → Ndh/N=0,77. Hai cặp nội lực này là đầu vào của bước tính cột (Chương 8, ví dụ ở Chương 11).

Lỗi thường gặp khi tổ hợp. (1) Quên tải thường xuyên ở tổ hợp gió; (2) dùng ψ=0,9 cho mọi hoạt tải thay vì chỉ cho tải không chủ đạo; (3) cho gió hai chiều vào cùng một tổ hợp; (4) tính Mdh bằng tải tiêu chuẩn trong khi M dùng tải tính toán; (5) dùng nhầm hệ số tiêu chuẩn cũ (hoạt tải 1,2; gió 1,2; nc=0,9); (6) quên tổ hợp THBAO nên không có hình bao để cắt thép.

# CHƯƠNG 6. NỘI LỰC: ĐỌC, KIỂM TRA VÀ CHỌN CẶP NỘI LỰC TỪ ETABS/SAP2000

Nguồn: A (chương 4 và ví dụ 6.4.2). Phần đường dẫn menu ETABS/SAP2000 là hướng dẫn thao tác chung — tên menu/bảng có thể khác theo phiên bản chương trình; luôn kiểm tra lại trên phiên bản đang dùng.

## 6.1. Quy trình xác định nội lực bằng phần mềm

- Chuẩn bị: hệ đơn vị, hình học, vật liệu, tiết diện, trường hợp tải, tải trọng, liên kết (Chương 3–4).

- Phân tích: chạy từng trường hợp tải (TT, HT1, HT2, GIOT, GIOP), sau đó các tổ hợp (Chương 5).

- Xử lý kết quả: xem biểu đồ, kiểm tra, xuất bảng, chọn cặp nội lực.

Phần mềm dựa trên phân tích đàn hồi tuyến tính: bê tông đồng nhất, đẳng hướng, tiết diện nguyên, không xét cốt thép, vết nứt, từ biến, phân phối lại mô men do khớp dẻo. Sai khác này được chấp nhận (thiên về an toàn) trong thiết kế theo trạng thái giới hạn.

## 6.2. Cách xuất nội lực

| Việc cần làm | ETABS | SAP2000 |
| --- | --- | --- |
| Xem biểu đồ mô men, lực cắt, lực dọc | Display → Force/Stress Diagram → Frame/Pier/Spandrel Forces; chọn tổ hợp, thành phần Axial / Shear 2-2 / Moment 3-3 | Display → Show Forces/Stresses → Frames/Cables |
| Xuất bảng nội lực thanh | Display → Show Tables (hoặc Tables → Analysis → Results → Frame Output) → Element Forces – Beams / Columns; chọn Load Cases/Combos, xuất Excel | Display → Show Tables → Analysis Results → Frame Output → Element Forces – Frames |
| Các cột của bảng | Story, Element, Unique Name, Output Case, Station, P, V2, V3, T, M2, M3 | Frame, Station, OutputCase, P, V2, V3, T, M2, M3 |
| Xem hình bao | tổ hợp THBAO (Envelope), hiển thị Max/Min | tương tự |
| Xem phản lực chân cột | Joint Reactions (cho từng Load Case) | Joint Reactions |

Thành phần nào là mô men uốn trong mặt phẳng khung? Với khung phẳng nằm trong mặt phẳng X–Z (hoặc Y–Z), mô men uốn trong mặt phẳng đó thường là M3 và lực cắt V2 (trục 3 địa phương vuông góc mặt phẳng uốn). Cách chắc chắn: vẽ biểu đồ từng thành phần; thành phần có giá trị khác 0 là thành phần cần dùng; thành phần còn lại bằng 0 (khung phẳng).

Quy ước dấu của chương trình:

- Lực dọc P: nén âm, kéo dương (trong tài liệu này đổi thành N dương khi nén).

- Mô men M3: đọc theo chiều quy ước của phần tử; không dùng dấu để suy ra thớ căng mà phải xem biểu đồ (thớ căng nằm phía biểu đồ mô men vẽ). Với dầm: mô men âm ở gối, dương ở nhịp (tài liệu A đánh dấu mô men âm là căng thớ trên).

- Station: vị trí trên phần tử, 0 = đầu I, giá trị lớn nhất = đầu J. Phải xuất đủ các station: hai đầu và giữa nhịp (và vị trí lực tập trung).

Đổi đơn vị: ETABS (kN, m) → công thức (N, mm): M (kN·m) ×106 = N·mm; N,Q (kN) ×103 = N.

## 6.3. Cách chọn cặp nội lực nguy hiểm cho thiết kế

Tiết diện cần lấy (A, 4.5.2):

- Cột: mỗi tầng 2 tiết diện — chân cột và đầu cột (chân cột tổ hợp thêm lực cắt Qtu để tính móng).

- Dầm: tối thiểu 3 tiết diện — hai đầu dầm (gối) và giữa dầm; dầm có lực tập trung trong nhịp thì thêm tiết diện tại lực tập trung.

Các cặp nội lực nguy hiểm:

| Cấu kiện | Cặp/ giá trị cần lấy | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Cột | (1) Mmax+ và Ntu; (2) Mmin− và Ntu; (3) Nmax và Mtu | thép cột; cốt đối xứng thì chỉ cần tìm Mmax trong cặp (1), (2); cặp (3) dùng để kiểm tra bằng biểu đồ tương tác |
| Cột (thêm) | cặp có độ lệch tâm e0=M/N lớn nhất | chọn kiểu cấu tạo nút khung góc (Chương 9) |
| Dầm | (1) Mmax+ (nhịp); (2) Mmin− (gối); (3) Qmax | thép dọc nhịp, thép dọc gối, cốt đai |
| Dầm (thêm) | lực dọc N nếu N>0,1Rbbh0; Q tại chỗ lực tập trung | tính như cấu kiện nén lệch tâm; cốt treo |

Dầm có lực dọc nén đáng kể (N>0,1Rbbh0) thì thiết kế như cấu kiện nén lệch tâm (Chương 8), không dùng công thức uốn thuần tuý.

Giá trị mô men tại gối: A lấy mô men tại tim nút (station đầu/cuối của phần tử) để tính thép gối — thiên về an toàn. Nếu mô hình khai báo vùng cứng (end length offset) thì dùng giá trị mép gối do chương trình xuất.

Hình bao nội lực: từ tổ hợp THBAO vẽ hình bao mô men và lực cắt cho từng dầm; hình bao dùng để chọn điểm cắt thép (mục 7.12) và bố trí cốt đai (7.9).

Phân phối lại mô men (A, 4.4) — chỉ dùng khi thép gối quá dày, khó đổ bê tông; điều kiện: (1) cân bằng tĩnh học thoả mãn sau khi phân phối; (2) mô men thiết kế lớn nhất không giảm quá nhiều (thường 20÷30% tuỳ tiêu chuẩn → tra TCVN 5574:2018); (3) góc xoay dẻo yêu cầu ≤ khả năng của tiết diện. Chỉ điều chỉnh ở vài đầu dầm biên hoặc nơi dầm nối với vách/lõi.

## 6.4. Kiểm tra kết quả ETABS (bắt buộc trước khi tính thép)

Kiểm tra định tính (A, 6.4.2):

| Kiểm tra | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Biểu đồ mô men do tải đứng (TT, HT) | gần như đối xứng nếu công trình/ tải gần đối xứng; dầm: âm ở gối, dương ở nhịp |
| Biểu đồ do gió | cột: âm ở phần dưới, dương ở phần trên (hoặc ngược lại tuỳ chiều gió) và đổi dấu ở khoảng giữa cột; dầm: dấu đổi từ đầu sang cuối thanh theo hướng gió |
| Chuyển vị | chuyển vị ngang tăng dần theo chiều cao, không có bước nhảy bất thường |

Kiểm tra định lượng:

- Cân bằng đứng: ∑Nchân cột (từ Joint Reactions) = tổng tải đứng trên khung của trường hợp tải đó.

- Cân bằng ngang: tổng lực cắt chân cột tầng i = tổng lực ngang từ tầng i trở lên.

- Dầm chịu tải phân bố đều q, nhịp L (cùng một trường hợp tải, cùng một vị trí lực cắt = 0): mô men dương giữa nhịp cộng với trung bình hai mô men gối (lấy trị số tuyệt đối) bằng mô men của dầm đơn giản:

Mnhịp+Mgối trái+Mgối phải2≈qL28

(khoảng cách thẳng đứng từ đường nối hai tung độ mô men gối đến tung độ mô men giữa nhịp bằng qL2/8.)

- So sánh tay (phương pháp gần đúng) để phát hiện lỗi lớn: dầm chịu tải đứng — phương pháp điểm không mô men (A, 4.3.1): giả thiết điểm uốn cách mỗi đầu dầm 0,1L; khi đó dầm giữa là dầm đơn giản nhịp 0,8L (Mnhịp=q0,8L2/8=0,08 qL2), phản lực V=0,4qL và mô men gối Mgối=0,4qL⋅0,1L−q0,1L2/2=0,035 qL2; khung chịu gió — phương pháp khung cổng hoặc phương pháp công xôn (A, 4.3.2). Đây chỉ là kiểm tra bậc độ lớn: sai khác lớn (vài chục phần trăm) vẫn có thể bình thường; sai khác gấp nhiều lần phải kiểm tra lại mô hình.

Ví dụ kiểm tra lực ngang do gió (trường hợp GIOT, tải tiêu chuẩn). Gió phân bố lên cột: qD=3,24 kN/m và qE=2,42 kN/m trên chiều cao cột từ ngàm đến đỉnh 5,2+5×3,9=24,7 m; hai lực tập trung ở mái S1+S2=0,78+3,71=4,49 kN.

∑H=3,24+2,42×24,7+4,49=139,8+4,49=144,3 kN

Tổng lực cắt tại chân các cột tầng 1 (cột C, B, A) của trường hợp GIOT trong ETABS phải bằng ≈ 144,3 kN. Nếu sai lệch lớn hơn vài phần trăm → kiểm tra hướng gió, đơn vị, điểm đặt lực.

Kiểm tra qL2/8 (số minh hoạ giả định, không phải số liệu dự án): dầm CB L=6,9 m chịu q=30 kN/m: qL2/8=30×6,92/8=178,5 kN·m. Nếu ETABS cho Mgối=−130 và −130 kN·m thì Mnhịp phải ≈178,5−130=48,5 kN·m (dương).

## 6.5. Bảng nội lực dùng trong ví dụ (ETABS – khung trục 3)

Bảng 6.1. Nội lực nguy hiểm trích từ ETABS (A, mục 6.4–6.5).

| Cấu kiện | Tiết diện | Tổ hợp | M (kN·m) | N (kN) | Q (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cột 22, tầng 1 (250×600) | chân cột | TH12 | 417,74 | 1514,38 (nén) | – |
| Cột 22 – dài hạn | chân cột | tĩnh tải | 18,06 | 1168,39 | – |
| Dầm 40–41 (CB 250×700) | gối C | bao | −462,37 | – | – |
|  | gối B | bao | −434,67 | – | Qmax = 240,3 |
|  | nhịp | bao | +315,47 | – | – |
| Dầm 9 (BA 250×400) | nhịp | bao | +99,37 | – | – |
|  | gối B | bao | −106,99 | – | 117,99 |
| Dầm 15 (console) | ngàm | bao | −35,43 | – | 24,89 |
| Nút góc mái – cột 17 / dầm 50 | đầu cột | TH17 | 8,71 (*) | 119,5 | – |
| Nút góc – cột 29 / dầm 10 | đầu cột | – | 8,1 | 56,01 | – |
| Lực treo tại D (dầm CB) | – | – | – | – | F=GD⋅1,15+PD⋅1,3=28,035 |

(*) Số liệu của A không khớp: e0 in là 57,5 cm nhưng 8,71/119,5=7,3 cm (xem mục 11.5 và Phụ lục B).

Sách A chỉ in các cặp nội lực nguy hiểm đã chọn, không in toàn bộ bảng ETABS. Vì vậy ở Chương 11, các bước kiểm tra của cột 22 được thực hiện cho cặp TH12 và các điểm của biểu đồ tương tác; với dự án thực, phải đưa toàn bộ các cặp Mmax+,Ntu, Mmax−,Ntu, Nmax,Mtu của hai đầu cột vào biểu đồ.

Lỗi thường gặp khi đọc nội lực. (1) Đọc nén là dương (ETABS nén âm); (2) lấy M của thành phần M2 trong khi mặt phẳng uốn là M3; (3) ghép Mmax của tổ hợp này với N của tổ hợp khác; (4) chỉ đọc hai đầu dầm mà bỏ sót mô men giữa nhịp (hoặc điểm có lực tập trung); (5) dùng giá trị tại Output Case là tải đơn thay vì tổ hợp; (6) không kiểm tra ∑N chân cột và ∑Q chân cột; (7) lấy Qmax ở giữa nhịp thay vì ở mép gối; (8) quên đổi đơn vị kN·m → N·mm.

# CHƯƠNG 7. CHỌN THÉP DẦM – 16 BƯỚC

Nguồn và thứ bậc. Công thức uốn, cắt, neo: D (TCVN 5574:2018) — trình tự tính đai dạng “đóng” (có qsw từ Q2) và ví dụ: A. Cấu tạo bổ sung: C, B (gắn cờ tiêu chuẩn cũ). Mỗi bước có: Công thức → Giải thích ký hiệu → Trình tự → Ví dụ thay số → Kết quả → Cách chọn thép. Dữ liệu ví dụ: dầm CB 250×700 (khung trục 3, tầng 1) và dầm BA 250×400 — xem Bảng 6.1.

Sơ đồ 16 bước:

| Nhóm | Bước | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Thép dọc | 1 | Chốt dữ liệu: nội lực, tiết diện, vật liệu |
|  | 2 | Hệ số vật liệu ξR, αR, μmax |
|  | 3 | Giả thiết a, h0 |
|  | 4 | Phân loại tiết diện: chữ nhật hay chữ T |
|  | 5 | Tính αm, chọn cốt đơn / cốt kép |
|  | 6 | Tính As (và As′) |
|  | 7 | Kiểm tra hàm lượng μmin≤μ≤μmax |
|  | 8 | Chọn đường kính, số thanh, hàng; kiểm tra h0 thực và Mu≥M |
| Thép ngang | 9 | Kiểm tra ứng suất nén chính Q≤0,3Rbbh0 |
|  | 10 | Bê tông có tự chịu cắt không (Q so với Qb,min) |
|  | 11 | Tính cốt đai: smax, qsw, stt, sct, kiểm tra tiết diện nghiêng |
|  | 12 | Cốt xiên (khi đai + bê tông không đủ) |
|  | 13 | Cốt treo/giật đứt tại chỗ dầm phụ, lực tập trung |
| Bố trí – kiểm tra | 14 | Cắt/uốn cốt dọc, hình bao vật liệu |
|  | 15 | Neo cốt dọc vào gối và nút |
|  | 16 | Các kiểm tra cuối: lực dọc/xoắn, nứt, võng; lập bảng thống kê thép |

## Bước 1. Chốt dữ liệu đầu vào cho từng dầm

Cần có (từ Chương 1 và 6): b,h; Rb,Rbt,Rs,Rsc,Rsw,Es; Mmax+ (nhịp), Mmin− (từng gối), Qmax (từng đầu dầm); lực tập trung trong nhịp; L; hình bao.

Trình tự: lập bảng cho mỗi dầm: tên phần tử — tầng — tiết diện — M (kN·m) — Q (kN) — tổ hợp. Nếu gối trái và gối phải có M gần bằng nhau, thiết kế chung theo giá trị lớn (như A với gối C, B: −462,37 và −434,67) để bố trí đồng nhất.

Ví dụ – dầm CB 250×700 (phần tử 40–41, tầng 1): gối C: −462,37; gối B: −434,67; nhịp: +315,47 kN·m; Qmax=240,3 kN (đầu phải, gối B). Vật liệu: B30, CB500-V, CB240-T. Thiết kế chung cho hai gối theo M=462,37 kN·m.

## Bước 2. Hệ số vật liệu

ξR=0,81+εs,elεb2, εs,el=RsEs, εb2=0,0035

αR=ξR 1−0,5 ξR,  μmax=ξR RbRs

(εb2=0,0035 khi tải ngắn hạn và bê tông ≤ B60; các trường hợp khác tra TCVN 5574:2018 mục 6.1.4.2.) Hệ số γb2=1,0 trong ví dụ.

CB500-V: εs,el=435/200 000=0,002175; ξR=0,8/1+0,002175/0,0035=0,493; αR=0,493×1−0,2465=0,371; μmax=0,493×17/435=1,93%.

Đối chiếu: bảng ξR của D (Phụ lục 9, theo mác thép) cho CB500-V: ξR=0,481, αR=0,365 (làm tròn theo bảng, nhỏ hơn 2%). Tài liệu này dùng giá trị theo công thức như A (0,493/0,371) và nêu giá trị bảng để đối chiếu. Giá trị bảng thiên về an toàn hơn một chút (chọn bảng khi cần hồ sơ thẩm tra kiểm tra từng số). Giá trị tra nhanh (D): CB240-T ξR=0,615, αR=0,426; CB300 0,583/0,413; CB400-V 0,533/0,391.

## Bước 3. Giả thiết a, h0

h0=h−a

| Trường hợp | a giả thiết (mm) |
| --- | --- |
| Một hàng thép (dầm h≤500) | a≈35–45 (≈40) |
| Hai hàng thép | a≈55–70 (≈h/10) |
| Bản sàn / dầm nhỏ | a≈20–30 |

Thông thường giả thiết a≈h/10 (A). Sau khi chọn thép phải tính lại a thực (Bước 8); nếu sai khác nhiều so với giả thiết thì tính lại.

Gối CB (hai hàng thép): a=55 mm, h0=700−55=645 mm. Nhịp CB (một hàng): a=40 mm, h0=660 mm. Dầm BA: a=40, h0=360 mm.

## Bước 4. Phân loại tiết diện: chữ nhật hay chữ T

- Mô men âm (gối): cánh sàn nằm vùng kéo → tính như tiết diện chữ nhật b×h.

- Mô men dương (nhịp): cánh nằm vùng nén → tính theo tiết diện chữ T với bề rộng cánh bf′.

Bề rộng cánh tính toán bf′=b+2Sf′ (Sf′ lấy giá trị nhỏ nhất của các điều kiện sau — D mục 4.5.3, A 5.2.1.2):

| Điều kiện | Sf′ |
| --- | --- |
| Mọi trường hợp | ≤16L (L = nhịp dầm) |
| Có dầm ngang, hoặc hf′≥0,1h | ≤12 khoảng hở thông thủy giữa hai dầm dọc |
| Không có dầm ngang (hoặc khoảng cách dầm ngang lớn hơn khoảng cách dầm dọc), hf′<0,1h | Sf′=6hf′ |
| Cánh dạng console, hf′≥0,1h | 6hf′ |
| Cánh console, 0,05h≤hf′<0,1h | 3hf′ |
| Cánh console, hf′<0,05h | bỏ qua cánh |

Vị trí trục trung hoà (giả thiết x=hf′):

Mf=Rb bf′ hf′ h0−0,5hf′

- M≤Mf: trục trung hoà qua cánh → tính như tiết diện chữ nhật bf′×h.

- M>Mf: trục trung hoà qua sườn → tính chữ T đúng nghĩa: phần cánh nhô ra chịu Rbbf′−bhf′, phần sườn tính như tiết diện chữ nhật b×h với mô men còn lại (Bước 5–6, D mục 4.5.3).

Nhịp CB: hf′=100 mm ≥0,1h=70 mm → Sf′≤min123900−220; 16×6620=min1840; 1103→1100 mm. bf′=250+2×1100=2450 mm. Mf=17×2450×100×660−50=2540,7 kN·m ≫315,47 → trục trung hoà qua cánh → tính chữ nhật 2450×700.

Nhịp BA: L=2,1 m → Sf′=min1840; 2100/6=350=350 mm; bf′=250+700=950 mm; Mf=17×950×100×360−50=500,7 kN·m >99,37 → chữ nhật 950×400. (Tài liệu A dùng L=2225 cho dầm BA nên Sf′=370, bf′=990 – chênh nhỏ, thiên về không an toàn; ở đây lấy theo nhịp tim trục.)

## Bước 5. Tính αm và chọn loại cốt thép

αm=MRb b h02  với tiết diện chữ T qua cánh thay b bằng bf′

| Điều kiện | Kết luận |
| --- | --- |
| αm≤αR | cốt đơn (chỉ cần As); phá hoại dẻo |
| αR<αm≤0,5 | cốt kép (As và As′) hoặc tăng tiết diện |
| αm>0,5 | bắt buộc tăng tiết diện (hoặc tăng cấp bền bê tông) |

Vế αm>αR nghĩa là vùng nén yếu (nén vỡ giòn trước); khắc phục bằng: tăng tiết diện (ảnh hưởng nội lực toàn khung), tăng cấp bền bê tông (ít hiệu quả với cấu kiện uốn), hoặc đặt thêm cốt nén. Điều kiện kinh tế để tính cốt kép là αR<αm≤0,5 (A 5.3).

Gối C (CB): αm=462,37×10617×250×6452=0,2615<αR=0,371 → cốt đơn. Nhịp CB (chữ T qua cánh): αm=315,47×10617×2450×6602=0,0174 → cốt đơn.

## Bước 6. Tính diện tích cốt thép

### 6a. Cốt đơn (Bài toán 1 – A, D 4.30–4.31)

ξ=1−1−2αm,  As=ξ Rb b h0Rs hoặc As=Mζ Rs h0, ζ=1−0,5ξ

### 6b. Cốt kép (Bài toán 2 – biết M, chưa biết As′)

Chọn ξ=ξR (tận dụng tối đa bê tông vùng nén), tức αm=αR:

As′=M−αRRbbh02Rsc h0−a′,  As=ξRRbbh0Rs+RscRsAs′  D 4.28–4.29

### 6c. Biết sẵn As′ (Bài toán 3 – tận dụng thép nén có sẵn, ví dụ thép gối/ thép giá)

αm=M−RscAs′h0−a′Rbbh02 D 4.30

- αm>αR: As′ cho trước quá ít → xem như chưa biết As′, tính 6b.

- αm≤αR và x=ξh0≥2a′: As=ξRbbh0Rs+RscRsAs′ (4.31).

- x<2a′: As=MRs h0−a′ (4.33) (thép nén chưa đạt Rsc).

Tiết diện chữ T, trục trung hoà qua sườn (M>Mf):

αm=M−Rbbf′−bhf′h0−0,5hf′Rbbh02,  As=RbRsξ b h0+bf′−bhf′  A 5.12–5.13

(nếu ξ>ξR phải tăng tiết diện hoặc đặt As′).

Gối C: ξ=1−1−2×0,2615=0,309; As=0,309×17×250×645/435=1950 mm² (A: 1954; chênh do làm tròn). Gối B (nếu tính riêng): αm=0,2458, ξ=0,287, As=1809 mm². Nhịp CB: ξ=0,0175; As=0,0175×17×2450×660/435=1109 mm² (chữ T); nếu tính (thiên về an toàn) chữ nhật 250×700: As=1213 mm².

Đối chiếu: tài liệu A tính nhịp CB với h0=645 (đồng nhất với gối) và được 1074–1136 mm²; ở đây dùng h0=660 đúng với một hàng thép (a=40): 1109 mm². Đồng thời A in M=31,47 thay cho 315,47 ở bước thay số αm — lỗi in; kết quả cuối đúng với M=315,47.

## Bước 7. Kiểm tra hàm lượng cốt thép

μ=Asb h0×100%,  μmin≤μ≤μmax=ξRRbRs

| Tiêu chuẩn / nguồn | μmin dầm |
| --- | --- |
| TCVN 5574:2018 (D) | 0,1% |
| A (số liệu cũ, TCXDVN 356:2005 [C]) | 0,05% |

Dùng 0,1% (thiên về an toàn và theo tiêu chuẩn hiện hành). Nếu μ<μmin thì lấy As=μminbh0.

Hàm lượng hợp lý: A khuyên μdầm≈0,6–1,2% (hoặc ≈13–12μmax = 0,64–0,96% với CB500-V/B30); ngoài khoảng này xem xét lại tiết diện: μ quá nhỏ → dầm thừa tiết diện; μ gần μmax → dễ nén vỡ, khó đổ bê tông.

Gối: μ=1950/250×645×100=1,21% (>μmin=0,1%; <μmax=1,93%; hơi cao hơn khoảng khuyên dùng nhưng chấp nhận được với gối). Nhịp: μ=1109/250×660=0,67% ✓.

## Bước 8. Chọn thép, bố trí hàng, kiểm tra h0 thực và khả năng chịu lực

### 8a. Bảng diện tích thép (mm²)

| Số thanh | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø22 | Ø25 | Ø28 | Ø32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113 | 154 | 201 | 255 | 314 | 380 | 491 | 616 | 804 |
| 2 | 226 | 308 | 402 | 509 | 628 | 760 | 982 | 1232 | 1608 |
| 3 | 339 | 462 | 603 | 763 | 942 | 1140 | 1473 | 1847 | 2413 |
| 4 | 452 | 616 | 804 | 1018 | 1257 | 1521 | 1963 | 2463 | 3217 |
| 5 | 565 | 770 | 1005 | 1272 | 1571 | 1901 | 2454 | 3079 | 4021 |
| 6 | 679 | 924 | 1206 | 1527 | 1885 | 2281 | 2945 | 3695 | 4825 |

### 8b. Nguyên tắc chọn (A 5.4.1, C, TCVN 5574:2018)

- Đường kính cốt chịu lực dầm: ⌀12–⌀32 (C: 10–30); dầm khung thường ⌀16–⌀25.

- Không quá 3 loại đường kính cho cốt chịu lực trong một dầm.

- Trong cùng một miền chịu lực của một tiết diện, đường kính chênh nhau không quá 6 mm; thanh lớn đặt xa trục trung hoà hơn (hàng ngoài cùng).

- Không chọn hai đường kính chênh nhau 1 mm (dễ nhầm khi thi công; ví dụ không dùng đồng thời Ø20 và Ø21 – thực tế thép Việt Nam không có, nhưng tránh Ø18/Ø19, Ø22/Ø20 nếu có thể thay bằng một cỡ).

- Mỗi dầm có b≥150 mm đặt tối thiểu 2 thanh chịu lực (C); thanh cấu tạo/cốt giá Ø10–Ø12 (C).

- Tối đa 2 hàng thép trong dầm khung; ưu tiên số thanh đối xứng qua trục dầm; thanh lớn nằm ở góc.

- Phối hợp thép gối–nhịp: thép gối trên và thép nhịp dưới của các dầm liên tục phải khớp nhau để uốn/cắt, neo thuận tiện (ví dụ 2Ø25 của gối B dầm BA nối tiếp 2Ø25 của gối B dầm CB).

- Số thanh chọn sao cho As,chọn≥As,tt, vượt không quá khoảng 5–10% (tránh lãng phí).

Số thanh tối đa trong một hàng n≤b−2c+dđai+td+t, với c=20 mm (lớp bảo vệ đai), t = khoảng hở thông thủy giữa hai thanh liền kề ≥max(d; 25 mm) khi đặt thép dưới và ≥max(d; 30 mm) khi đặt thép trên (đổ bê tông từ trên xuống; C và TCVN 5574:2018 — kiểm tra điều khoản khi lập hồ sơ).

| b (mm) | Thép dưới Ø16–Ø20 | Thép dưới Ø22–Ø25 | Thép trên Ø16–Ø20 | Thép trên Ø22–Ø25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 250 | 4 | 4 | 3–4 | 3 |
| 300 | 5 | 4 | 4–5 | 4 |
| 350 | 6 | 5 | 5–6 | 5 |
| 400 | 7 | 6 | 6 | 5 |

(Tính với đai Ø8, c=20 mm; giá trị cụ thể phải kiểm tra lại theo từng tổ hợp đường kính — bảng chỉ để chọn nhanh.)

### 8c. Tính lại a thực và kiểm tra khả năng chịu lực

a=∑Asi yi∑Asi,  h0thực=h−a,  x=RsAsRbb,  Mu=RsAsh0−x2 ≥ M

(yi: khoảng cách từ trọng tâm hàng thanh thứ i đến mép chịu kéo.) Với x>hf′ (chữ T qua sườn) dùng công thức chữ T. Điều kiện: x≤ξRh0.

Gối CB. As,tt=1950 mm². Chọn 2Ø25 + 3Ø22 = 982 + 1140 = 2122 mm² (+8,8%), đặt 2 hàng: hàng ngoài 2Ø25 + 1Ø22 (1362 mm²), hàng trong 2Ø22 (760 mm²).

Kiểm tra bố trí một hàng 3 thanh (Ø25, Ø22, Ø25), b=250, đai Ø8, c=20: bề rộng khả dụng 250−2×28=194 mm; tổng đường kính 25+22+25=72 → tổng hở 122 mm, mỗi khe 61 mm ≥30 ✓. a thực: trọng tâm hàng ngoài cách mép 20+8+12,5=40,5; hàng trong cách 40,5+12,5+25+11=89 mm (hở giữa hai hàng 25 mm). a=1362×40,5+760×892122=57,9 mm → h0thực=642,1 mm (≈ giả thiết 645; chênh 0,5%). x=435×212217×250=217 mm <ξRh0=0,493×642=317 ✓. Mu=435×2122×642,1−108,6=492,5 kN·m ≥462,37 ✓ (dư 6,5%).

Nhịp CB. As,tt=1109 → chọn 3Ø22 = 1140 mm² một hàng (dư 2,8%): a=20+8+11=39, h0=661; x=11,9 mm; Mu=435×1140×661−6=325,0 kN·m ≥315,47 ✓.

Kết quả thép dọc dầm CB 250×700: gối B, C: 2Ø25 + 3Ø22 (2122 mm²), 2 hàng; nhịp: 3Ø22 (1140 mm²), 1 hàng.

Thép cạnh bên và thép giá. Dầm cao: khi h lớn (C: h>700 mm) phải đặt cốt cấu tạo dọc cạnh bên, tổng diện tích 0,1–0,2% tiết diện sườn, bước ≤400 mm. Dầm CB có h=700 mm nằm đúng ngưỡng → nên đặt 2Ø12 mỗi bên (không bắt buộc theo C nhưng nên làm; tra TCVN 5574:2018 mục cấu tạo dầm để chốt). Thép chịu nén cấu tạo (cốt giá) ở nhịp: tối thiểu 2Ø12–Ø14 (tận dụng làm thép giá để buộc đai).

Lỗi thường gặp ở thép dọc dầm. (1) Lấy h0=h−a với a của một hàng nhưng thực tế có hai hàng; (2) dùng chữ T cho mô men âm; (3) bề rộng cánh bf′ không đúng điều kiện nhỏ nhất; (4) chọn 5 thanh Ø25 trong b=250 (không đủ khoảng hở); (5) quên kiểm tra x≤ξRh0 sau khi chọn thép; (6) dùng μmin=0,05% của tiêu chuẩn cũ; (7) thép gối hai dầm liên tiếp không phối hợp được.

## Bước 9. Kiểm tra ứng suất nén chính trên dải nghiêng

Q≤0,3 φn Rb b h0  D 4.49; A 5.14

φn=1 khi không có lực dọc đáng kể. Nếu không thoả → tăng tiết diện hoặc cấp bền bê tông (không bổ sung được bằng cốt đai).

CB: 0,3×17×250×645=822,4 kN ≥Q=240,3 ✓. BA: 0,3×17×250×360=459,0≥117,99 ✓.

## Bước 10. Bê tông có tự chịu cắt được không

Qb,min=0,5 Rbt b h0  D 4.55; A 5.15a

- Q≤Qb,min: không phải tính đai; đặt đai theo cấu tạo (Bước 11d).

- Q>Qb,min: phải tính cốt đai (Bước 11).

Giới hạn trên-dưới của Qb: 0,5Rbtbh0≤Qb=φb2Rbtbh02/C≤2,5Rbtbh0 với φb2=1,5 và 0,6h0≤C≤3h0 (D 4.54–4.56).

CB: Qb,min=0,5×1,15×250×645=92,7 kN <240,3 → tính đai. BA: Qb,min=51,75<117,99 → tính đai. Console: Q=24,89<51,75 → đai cấu tạo.

## Bước 11. Tính cốt đai (cốt đai không có cốt xiên)

### 11a. Phương pháp A (đơn giản – dùng cho ví dụ; thiên về an toàn)

| Bước nhỏ | Công thức | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | smax=Rbt b h02Q | bước đai tối đa để vết nứt nghiêng không lọt giữa hai đai (D 4.62) |
| 2 | qsw=Q24,5 Rbt b h02 | lực đai trên 1 mm dầm (A 5.19); phải ≥qsw,min=0,25Rbtb (D 4.60) → lấy qsw=max⋅ |
| 3 | stt=Rsw Aswqsw | Asw=n asw (n nhánh đai) |
| 4 | sct: đoạn đầu dầm (L/4 mỗi đầu, có tính đai): minh/2; 300 — A dùng minh0/2; 300 cho an toàn; giữa dầm (không phải tính): min3h/4; 500 | h = chiều cao dầm (> 150 mm) |
| 5 | s=minsmax; stt; sct rồi làm tròn xuống bội số 50 mm |  |
| 6 | Kiểm tra tiết diện nghiêng: C0=2Rbtbh02qsw; C=minmaxC0; h0; 2h0; Qu,min=1,5Rbtbh02C+0,75 qsw C≥Q | qsw lấy theo bước đai đã chọn: qsw=RswAsw/s (D 4.65a, A 5.17–5.18) |

Nếu Qu,min<Q: giảm bước đai s, tăng ⌀ đai hoặc số nhánh; nếu vẫn chưa đủ mới dùng cốt xiên (Bước 12).

Đai dầm CB (đầu phải, Q=240,3 kN, h0=645 mm). Đai Ø8 hai nhánh CB240-T: Asw=2×50,3=100,5 mm²; Rsw=170 MPa.

- smax=1,15×250×6452/240 300=497,7 mm.

- qsw=240 3002/4,5×1,15×250×6452=107,3 N/mm ≥0,25×1,15×250=71,9 → lấy 107,3. (A in 0,25Rbtb=57,5: nhầm số, không ảnh hưởng kết quả.)

- stt=170×100,5/107,3=159,2 mm.

- sct=min645/2; 300=300 mm.

- s=min497,7; 159,2; 300=159 → chọn Ø8a150 ở đoạn L/4 hai đầu dầm.

- Kiểm tra: qsws=150=170×100,5/150=113,9 N/mm; C0=2×1,15×250×6452/113,9=1459>2h0=1290 → C=1290 mm; Qu,min=1,5×1,15×250×6452/1290+0,75×113,9×1290=139,1+110,2=249,3 kN ≥240,3 ✓ (với qsw=107,3 như A: 242,9 kN ✓).

- Đoạn giữa dầm (không phải tính): sct=min3×645/4; 500=483 → chọn Ø8a250 (A).

Đai dầm BA (đầu gối B, Q=117,99 kN, h0=360). smax=315,8; qsw=83,0 N/mm; stt=170×100,5/83,0=205,8; sct=min360/2; 300=180 → s=180 → chọn Ø8a150 (đầu) và Ø8a250 (giữa; sct=270). Kiểm tra (s=150, qsw=113,9): C0=825>2h0=720 → C=720; Qu,min=77,6+61,5=139,1≥117,99 ✓. (A ghi minsmax,stt,sct=200 — không đúng, giá trị đúng ≈ 180; và trong biểu thức Qu,min in hệ số 1,15 thay cho 0,75; kết quả cuối vẫn đạt.)

### 11b. Phương pháp D chính xác hơn (có kể tải phân bố trên đoạn nghiêng)

Dùng khi phương pháp A cho đai quá dày. Với dầm chịu tải phân bố q=g+p, lấy q1=g+0,5p; Qmax tại gối.

Qmax≤QuC=1,5Rbtbh02C+0,75 qsw+q1C  khi 0,6h0≤C≤2h0  D 4.65a

Qmax≤QuC=1,5Rbtbh02C+q1C+1,5 qswh0  khi 2h0<C≤3h0  D 4.65b

(Ý nghĩa: tại tiết diện nghiêng dài C kể từ mép gối, lực cắt giảm đi q1C do tải phân bố trên đoạn đó; phần còn lại do bê tông và cốt đai chịu.) Các giá trị C làm hàm đạt cực tiểu: C2=1,5Rbtbh020,75qsw+q1 (4.67), C3=1,5Rbtbh02q1 (4.68); kiểm tra Qmax≤Qu,2 nếu C2∈0,6h0; 2h0, Qmax≤Qu,3 nếu C3∈2h0; 3h0; ngoài ra kiểm tra tại C=0: Qu0=2,5Rbtbh0, C=2h0, C=3h0 (4.66).

### 11c. Phương pháp gần đúng của D (tiết diện thẳng góc cách gối a)

- Chọn a∈h0; 2,5h0 (có thể lấy a=1,5h0); Q1=Qmax−q1a.

- Qb,1=1,25Rbtbh02a, giới hạn 0,5Rbtbh0≤Qb,1≤2,5Rbtbh0 (4.82).

- Qsw,1=Q1−Qb,1; nếu <0: đai cấu tạo; nếu ≥0: qsw=Qsw,1/h0 (4.83) và qsw≥0,25Rbtb. (Với tải tập trung: qsw=Q1−Qb,1/λh0, λ=0,75; 1; 1,5 tuỳ a/h0 — D 4.84.)

### 11d. Cốt đai cấu tạo và các yêu cầu chung (A 5.2.2; D 4.7.2; C)

| Yêu cầu | Giá trị |
| --- | --- |
| Dầm/bản h≤150 mm | không cần đai |
| Dầm h>150 mm, có tính đai | sct≤minh/2; 300 trong đoạn L/4 gần gối; |
| Dầm h>150 mm, không phải tính đai | sct≤min3h/4; 500 |
| Đường kính đai | ≥6 mm; C: Ø6–Ø10; h≥800 mm → Ø ≥8 |
| Số nhánh đai | b≤400: 2 nhánh; b>400 hoặc nhiều hơn 5 thanh dọc chịu nén một hàng: ≥ 3–4 nhánh |
| Có cốt dọc chịu nén được kể trong tính toán | đai kín, bước ≤15d (d nhỏ nhất của thép nén) và ≤500 (như cột; tra TCVN 5574:2018 mục 10.3) |
| Vị trí đai đầu tiên | cách mép cột/mép gối ≈50 mm (A 5.4.3) |

Lỗi thường gặp ở cốt đai. (1) Lấy Q ở giữa dầm thay vì Qmax ở mép gối; (2) dùng Rs (210) thay cho Rsw (170) hoặc dùng Rs=225; (3) quên nhân số nhánh đai (Asw=n asw); (4) chọn s không phải bội số làm tròn xuống; (5) không kiểm tra qsw≥0,25Rbtb; (6) đai giữa dầm dày bằng đai đầu dầm (lãng phí) hoặc đai đầu dầm chỉ đặt L/6 khi cần L/4; (7) bỏ qua đai bổ sung tại chỗ dầm phụ (Bước 13).

## Bước 12. Cốt xiên (khi bê tông + đai chưa đủ)

Cốt xiên ít dùng vì thi công phức tạp; chỉ dùng khi lực cắt lớn mà tăng đai/tiết diện không hợp lý. Điều kiện: Q≤Qb+Qsw+Qsw,inc (D 4.51) với

Qsw,inc=∑φsw Rsw As,inc sinθ,  φsw=0,75  D 4.85

| Chiều cao dầm h | Góc xiên θ |
| --- | --- |
| h<400 mm | 30∘ |
| 400≤h≤800 mm | 45∘ |
| h>800 mm | 60∘ |

Trình tự: (1) tính Qu,min chỉ với bê tông + đai (Bước 11); (2) Qsw,inc,yc=Q−Qb−Qsw; (3) As,inc=Qsw,inc,yc/0,75Rswsinθ; (4) bố trí cốt xiên sao cho khoảng cách từ gối đến điểm đầu lớp cốt xiên thứ nhất, giữa các lớp, và từ lớp cuối đến lực tập trung đều ≤smax (D 4.17); (5) kiểm tra mọi tiết diện nghiêng nguy hiểm 0,6h0≤C≤3h0 có kể tải phân bố q−0,5p.

Trong ví dụ, cả dầm CB và BA đều đạt không cần cốt xiên (xem Bước 11). Khi cần, ưu tiên uốn xiên từ cốt dọc chịu mô men (kết hợp uốn từ nhịp lên gối) và kiểm tra thêm điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo mô men (D 4.52, 4.86).

## Bước 13. Cốt treo (giật đứt) tại chỗ dầm phụ gác lên dầm chính

Điều kiện (A 5.2.3 theo TCVN 5574:2012 — bản 2018 không còn công thức tính, chỉ yêu cầu cấu tạo ở mục 10.4.12):

F1−hsh0≤∑Rsw Asw  A 5.22a

| Ký hiệu | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| F | lực giật đứt = phản lực tính toán của dầm phụ tác dụng lên dầm chính (F=γf1G+γf2P) |
| hs | khoảng cách từ trọng tâm lực F (đáy dầm phụ) đến trọng tâm cốt dọc dầm chính: hs=h0−h0,phụ hoặc hs=h0−chiều cao đặt lực |
| ∑RswAsw | tổng khả năng chịu của các đai phụ đặt thêm trong đoạn a=2hs+bphụ (bphụ = bề rộng dầm phụ) |

Hai dầm giao nhau cùng chiều cao: đoạn bố trí a=3b, F≤∑RswAsw (A 5.22b). Cấu tạo: khoảng cách đai treo 40–80 mm; mỗi bên dầm phụ ít nhất 4 đai; trên dầm phụ đặt thêm cốt ngang trong đoạn dài h/3 (h chiều cao dầm phụ).

Hình 7.1. Sơ đồ xác định chiều dài vùng giật đứt (vẽ lại theo A, hình 5.1): a) dầm phụ thấp hơn dầm chính, a=2hs+b; b) hai dầm cùng chiều cao, a=3b.

Hình 7.2. Bố trí cốt ngang bổ sung trong vùng dầm giao nhau (vẽ lại theo A, hình 5.2): 1 — mặt cắt; 2 — vùng gác dầm phụ; 3 — cốt treo trong đoạn b+2h; h/3 cốt ngang trên dầm phụ.

Tại D (CB): F=GD×1,15+PD×1,3=15,9×1,15+7,5×1,3=28,035 kN. Dầm phụ 220×300, h0,phụ≈270 mm → hs=645−270=375 mm. F1−hs/h0=28,035×1−375/645=11,74 kN ⇒∑Asw≥11 736/170=69,0 mm² (đai Ø8, hai nhánh = 100,5 mm² → 0,69 đai). Vùng a=2×375+220=970 mm. Chọn 5 đai Ø8 mỗi bên dầm phụ (theo cấu tạo ≥ 4; bước 50–80 mm trong phạm vi vùng a).

## Bước 14. Cắt hoặc uốn cốt dọc – hình bao vật liệu

### 14a. Nguyên tắc (D 4.6.8; A 5.4.1)

- Cốt dọc chỉ được cắt khi khả năng chịu mô men của phần thép còn lại đủ với mô men tại tiết diện đó và cốt phải kéo dài thêm một đoạn W qua tiết diện cắt lý thuyết (điểm mà phần thép bị cắt không còn cần thiết).

- Cách chuẩn xác nhất: vẽ biểu đồ bao vật liệu (hình bao khả năng chịu mô men Mu của các cụm thanh) đặt lên hình bao mô men M; tiết diện cắt lý thuyết là giao điểm.

### 14b. Đoạn kéo dài W

W=Q2qsw+5d≥20d  D 4.98

Khi vùng cắt có cốt xiên: W=Q−Qs,inc2qsw+5d≥20d (D 4.99). Q là lực cắt tại tiết diện cắt lý thuyết (độ dốc biểu đồ mô men); d là đường kính thanh bị cắt; qsw=RswAsw/s tại đoạn cắt. Khi chưa có Q tại điểm cắt, lấy Qmax ở gối làm giá trị an toàn (như dưới).

### 14c. Điều kiện kéo vào gối (D 4.6.8)

- Thép dọc nhịp kéo vào gối tựa: tối thiểu 2 thanh và tổng diện tích ≥12As nhịp (dầm); ≥13As nhịp trên 1 m bề rộng (bản).

- Neo vào gối biên: ≥15d và ≥200 mm (xem Bước 15).

### 14d. Quy tắc thực hành khi chưa có hình bao (A, Hình 5.7–5.9)

Các hình 5.7–5.9 của A trích từ AS3600:1994, BS8110-1:1997, ACI 318-2011, dùng cho nhà thấp tầng tải ngang bé (không phải TCVN): ví dụ ACI — ít nhất 13As(gối) trên kéo qua điểm uốn một đoạn ≥maxd; 12⌀; Ln/16 và tới ít nhất 0,25Ln tính từ mép gối; ít nhất 14As(nhịp) dưới chạy suốt vào gối (≥ 15 cm). Với khung chịu tải ngang (gió, động đất) không dùng quy tắc này mà phải vẽ biểu đồ bao vật liệu.

Cắt 3Ø22 trên ở gối CB. Khi chỉ còn 2Ø25 (hàng ngoài): x=435×981,7/17×250=100,5 mm; h0=700−40,5=659,5; Mu=435×981,7×659,5−50,2=260,2 kN·m. Vậy 3Ø22 có thể cắt tại tiết diện mà M≤260 kN·m (đọc trên hình bao M âm). qsws=150=113,9 N/mm; lấy an toàn Q=Qmax=240,3 kN: W=240 3002×113,9+5×22=1055+110=1165 mm ≥20d=440 ✓. → Cắt thanh Ø22 tại cách tiết diện cắt lý thuyết ≥1165 mm về phía nhịp (làm tròn 1200 mm); vì đoạn gối đai a150 dài L/4=1725 mm nên tính bằng qsw của đai a150 là hợp lý. Nếu có Q thực tại điểm cắt (nhỏ hơn Qmax) thì W giảm.

## Bước 15. Neo cốt dọc vào gối và nút khung

Chiều dài neo cơ sở và neo tính toán (D 4.88–4.90; A 5.4.4; TCVN 5574:2018 mục 10.3.5.4):

L0,an=Rs AsRbond us,  Rbond=η1η2Rbt,  Lan=α L0,an As,calAs,ef ≥ max15d; 200 mm; 0,3L0,an

| Hệ số | Ý nghĩa | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| us | chu vi thanh thép =πd | mm |
| η1 | ảnh hưởng bề mặt cốt thép | 2,5 (thép có gờ, cán nóng, không ứng suất trước); 1,5 thép tròn trơn |
| η2 | ảnh hưởng đường kính | 1,0 khi d≤32 mm; 0,9 khi d>32 mm |
| α | trạng thái ứng suất và giải pháp neo | 1,0 chịu kéo (thanh gờ không móc / trơn có móc); 0,75 chịu nén |
| As,cal/As,ef | diện tích thép theo tính toán / theo thực tế | ≤1 |

Với Rs=435, B30 (Rbt=1,15): Rbond=2,5×1,0×1,15=2,875 MPa; L0,an=Rsd4Rbond=37,8 d.

Bảng neo nhanh (CB500-V, B30, thép gờ, d≤32):

| d (mm) | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0,an = 37,8d (mm) | 605 | 681 | 757 | 832 | 946 | 1059 |
| Lan,min=max15d; 200; 0,3L0,an (mm) | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 420 |

Neo khi As,cal=As,ef (đủ toàn bộ cường độ): Lan=L0,an (thanh kéo). Khi dư thép (As,cal<As,ef) có thể rút ngắn nhưng không dưới Lan,min.

Đối chiếu: (i) Tài liệu A, ví dụ nút góc, tính Rbond=2,5×1×0,75=1,875 (thiếu Rbt, thay bằng 0,75) nên L0,an=928,7 mm cho Ø16 → Lan=686; tính lại đúng Rbond=2,875: L0,an=605 mm, Lan=605×297/402=447 mm (≥240) → chọn 450 mm (A chọn 700). (ii) Tài liệu C (TCXDVN 356:2005) tính lan=ωanRs/Rb+Δλan d≥λand, lmin: thép gờ kéo ωan=0,7, Δλ=11, λan=20, lmin=250 — cho B30, Rs=435: lan=0,7×435/17+11d=28,9d — nhỏ hơn 37,8d của bản 2018; dùng bản 2018 (an toàn hơn).

Phần cấu tạo nút khung (neo trong cột, móc, bán kính uốn, nối) xem Chương 9.

## Bước 16. Kiểm tra cuối và lập bảng thống kê thép

### 16a. Dầm có lực dọc đáng kể, xoắn

- Lực dọc nén N>0,1Rbbh0 → thiết kế như cấu kiện nén lệch tâm (Chương 8); lực dọc kéo đáng kể → kéo lệch tâm (D chương cấu kiện chịu kéo).

- Xoắn (dầm biên có console, dầm chịu tải lệch tâm): điều kiện không phá hoại bê tông T≤0,1Rbb2h; D (mục 7.5–7.7, phần đã đọc) không nêu ngưỡng để bỏ qua xoắn nên không tự đặt ngưỡng. Khi có T≠0 ở dầm: tính theo Chương 15.1 (phân loại cân bằng/tương thích, chọn đai và cốt dọc chống xoắn, kiểm tra uốn–xoắn và cắt–xoắn).

### 16b. Trạng thái giới hạn thứ hai: nứt và võng

Khung nhà dân dụng thường chỉ cần kiểm tra khi: nhịp lớn, tiết diện chọn mỏng hơn L/14, hoặc yêu cầu chống thấm/thẩm mỹ.

Bề rộng khe nứt (D chương nứt, TCVN 5574:2018):

acrc=φ1 φ2 φ3 ψs σsEs Ls ≤ acrc,u

| Ký hiệu | Giá trị |
| --- | --- |
| φ1 | 1,0 (tải ngắn hạn); 1,4 (tải dài hạn) |
| φ2 | 0,5 (thép có gờ); 0,8 (trơn) |
| φ3 | 1,0 (uốn, nén lệch tâm); 1,2 (kéo) |
| ψs=1−0,8 σs,crc/σs | hệ số kể đến sự làm việc của bê tông vùng kéo giữa khe nứt (≤1) |
| σs≈MtczsAs | ứng suất trong cốt kéo; gần đúng zs≈0,8h0 |
| Ls=0,5 AbtAs d | khoảng cách giữa các khe nứt; 10d≤Ls≤40d và 100≤Ls≤400 mm |
| acrc,u (giới hạn, thép CB240–CB500) | 0,3 mm (dài hạn) và 0,4 mm (ngắn hạn); điều kiện chống thấm 0,2/0,3 mm |

Độ võng giới hạn (D, Phụ lục 14): L≤1 m: L/120; 3 m: L/150; 6 m: L/200; 12 m: L/250; 24 m: L/300 (nội suy); cấu tạo L/150; vách ngăn 40 mm. Mtc lấy theo tổ hợp tiêu chuẩn (tra TCVN 2737:2023); σs,crc và Mcrc: tra D.

Minh hoạ nhanh (số giả định để thấy bậc độ lớn): nếu Mtcgối C≈340 kN·m (chưa tra tổ hợp tiêu chuẩn), As=2122, h0=642: σs=340×106/0,8×642×2122=312 MPa; với ψs=1 (thiên về an toàn), Ls lấy cận dưới 10d=250 mm (với d=25), φ1=1,4, φ2=0,5, φ3=1: acrc=1,4×0,5×1×1×312/200 000×250=0,27 mm ≤0,3 ✓ (sát giới hạn; thực tế ψs<1 nên nhỏ hơn). Chỉ để minh hoạ phương pháp; thiết kế thật phải tính Abt, σs,crc và Mtc đúng.

### 16c. Bảng thống kê thép dầm (mẫu)

| Dầm | Tiết diện | Vị trí | M (kN·m) | As,tt (mm²) | Chọn | As,chọn | μ (%) | Đai đầu / giữa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40–41 | 250×700 | gối C, B (trên) | −462,37 | 1950 | 2Ø25+3Ø22 (2 hàng) | 2122 | 1,21 | Ø8a150 / Ø8a250 |
| 40–41 | 250×700 | nhịp (dưới) | +315,47 | 1109 | 3Ø22 | 1140 | 0,67 |  |
| 9 | 250×400 | nhịp BA (dưới) | +99,37 | 650 | 2Ø18+1Ø16 | 710 | 0,79 | Ø8a150 / Ø8a250 |
| 9 | 250×400 | gối B (trên) | −106,99 | 767 | 2Ø25 | 982 | 1,09 |  |
| 15 | 250×400 | console (trên) | −35,43 | 234 | 2Ø25 (theo thép gối B) | 982 | 1,09 | Ø8a250 |

Kết quả cuối của Chương 7 được bố trí cụ thể trên mặt cắt và mặt đứng ở Chương 11.

# CHƯƠNG 8. CHỌN THÉP CỘT – 14 BƯỚC

Nguồn và thứ bậc. Công thức: D (TCVN 5574:2018, chương 6 và 7) và A (mục 5.3, ví dụ cột 22). Cấu tạo bổ sung: C, B (gắn cờ tiêu chuẩn cũ) và chương 9 của tài liệu này. Cột trong khung phẳng chịu nén lệch tâm phẳng (cặp M–N trong mặt phẳng khung); mỗi bước có: Công thức → Giải thích ký hiệu → Trình tự → Ví dụ thay số → Kết quả → Cách chọn thép. Ví dụ xuyên suốt: cột 22, tầng 1, 250×600, cặp TH12 (Bảng 6.1).

## 8.0. Chọn phương pháp tính — làm trước khi tính

Cùng một cột có thể tính bằng nhiều cách; chọn sai cách thì mất thời gian hoặc bỏ sót kiểm tra. Bảng dưới đây là kết luận đối chiếu 4 tài liệu.

| Phương pháp | Nguồn | Dùng khi | Ưu / nhược |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Công thức, cốt đối xứng As=As′ | A 5.30–5.31; D (6.20)–(6.22) | Mặc định cho cột khung: gió đổi chiều nên M đổi dấu, cột phải đối xứng; một cặp nội lực nguy hiểm | Nhanh, ra ngay As để chọn thép; chỉ xét một cặp mỗi lần |
| (2) Biểu đồ tương tác (BĐTT) N–M | A bài toán 2 (5.32–5.33); D 6.4.5 và hình 6.11 | Kiểm tra thép đã chọn với tất cả các cặp nội lực của cột; dùng khi có nhiều tổ hợp | Một biểu đồ cho mọi cặp; không cho trực tiếp As (phải giả thiết thép rồi thử) |
| (3) Cốt không đối xứng As≠As′ | D (6.23)–(6.29) | Cột chịu mô men luôn một chiều (hiếm trong khung nhiều tầng có gió) hoặc cột tầng mái/biên có M rất lớn một phía | Tiết kiệm thép; nhưng dễ đặt nhầm phía khi thi công, gió đổi chiều thì sai |
| (4) Mô hình biến dạng phi tuyến | D 6.5 (hình 6.12–6.16) | Tiết diện phức tạp, nén lệch tâm xiên, tra mặt tương tác | Tính bằng phần mềm (ETABS/SAP Section Designer, PCACOL…); không tính tay |
| (5) Nén đúng tâm | D 6.3, công thức (6.3)–(6.4) | Chỉ dùng cho e0≤h/30 và L0/h≤20; trong khung chủ yếu để kiểm tra phương ngoài mặt phẳng (Bước 10b) | Rất đơn giản |

Kết luận dùng trong tài liệu này (quy trình khuyến nghị cho cột khung):

- Chọn cặp nội lực nguy hiểm nhất → tính phương pháp (1) ra As → chọn thép (Bước 1–9).

- Dựng (2) biểu đồ tương tác cho thép đã chọn, đưa mọi cặp vào kiểm tra (Bước 10–11).

- Kiểm tra phương ngoài mặt phẳng bằng (5).

- Chỉ dùng (3) khi có lý do kinh tế rõ ràng; chỉ dùng (4) khi cột không phẳng.

Hai điều kiện áp dụng của biểu đồ tương tác dạng không thứ nguyên của D (hình 6.11, αn–αm): cốt thép đối xứng As=As′ và a′≤0,15h0. Với cột 22: a′/h0=40/560=0,071 → thoả. Biểu đồ hình 6.11 là hình vẽ đọc bằng mắt; trong tài liệu này đường tương tác được tính bằng công thức (Bước 11) nên không phụ thuộc vào việc đọc đồ thị.

Với AI Agent: luồng tự động nên là (1) → chọn thép → (2) kiểm tra toàn bộ cặp nội lực → nếu một cặp nằm ngoài đường tương tác thì tăng thép (hoặc tiết diện) rồi kiểm tra lại. Không dùng đồ thị đọc bằng mắt (hình 6.11) trong chương trình.

Sơ đồ 14 bước:

| Nhóm | Bước | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu | 1 | Chốt các cặp nội lực nguy hiểm của cột (M, N, Mdh, Ndh) |
|  | 2 | Vật liệu và hệ số ξR, αR |
|  | 3 | Hình học: a, h0, l0, độ mảnh, điều kiện kích thước |
| Nội lực tính toán | 4 | Độ lệch tâm e1, ea, e0 |
|  | 5 | Ảnh hưởng uốn dọc: η |
| Thép dọc | 6 | Phân loại lệch tâm lớn / bé |
|  | 7 | Tính As=As′ |
|  | 8 | Xử lý kết quả: μmin, μmax, thép tối thiểu |
|  | 9 | Chọn đường kính, số thanh; cốt cấu tạo; khoảng hở |
| Kiểm tra | 10 | Kiểm tra khả năng chịu lực: trong và ngoài mặt phẳng |
|  | 11 | Biểu đồ tương tác và kiểm tra mọi cặp nội lực |
| Thép ngang – bố trí | 12 | Cốt đai: đường kính, khoảng cách, đai phụ, φn |
|  | 13 | Nối, neo; thay đổi thép theo chiều cao |
|  | 14 | Trường hợp đặc biệt và bảng thống kê thép cột |

## Bước 1. Chốt các cặp nội lực nguy hiểm của cột

Cần có (từ Chương 5–6): với mỗi đầu cột (chân, đỉnh) và từng tổ hợp: M, N, Q — lấy trị tuyệt đối đã đổi dấu theo quy ước nén dương. Phân tách nội lực dài hạn Mdh, Ndh (chỉ tĩnh tải và phần hoạt tải dài hạn).

Ba cặp cần chọn cho mỗi đầu cột:

| Cặp | Đặc điểm | Hay gây ra |
| --- | --- | --- |
| Mmax và N tương ứng | e1=M/N lớn nhất | lệch tâm lớn (thường tổ hợp có gió) |
| Nmax và M tương ứng | nén lớn nhất | lệch tâm bé |
| e1 lớn nhất và N nhỏ | N bé, M lớn | lệch tâm lớn, thép kéo cực đại |

Quy ước: tính cột cho cả hai đầu (chân cột và đỉnh cột, và nếu cần giữa cột); thép dọc chọn theo cặp không lợi nhất, đặt cho cả chiều dài cột trong cùng một tầng. Cột đối xứng (gió đổi chiều): mô men ở hai dấu đều dùng giá trị tuyệt đối lớn nhất.

Cột 22, tầng 1 (250×600), cặp tổ hợp TH12 — chân cột: M=417,74 kN·m; N=1514,38 kN (nén). Nội lực dài hạn: Mdh=18,06 kN·m; Ndh=1168,39 kN. l=3,9+1,3=5,2 m (chiều cao tầng 1 tính từ mặt ngàm).

## Bước 2. Vật liệu và hệ số

Giống Bước 2 của dầm: ξR=0,81+εs,el/0,0035, αR=ξR1−0,5ξR, với εs,el=Rs/Es. Cho cột dùng cường độ chịu nén tính toán của cốt thép Rsc: với CB240-T, CB300-V, CB400-V, CB500-V thì Rsc=Rs (D, mục 6.4.4, trích bảng) — ở đây Rsc=435 MPa.

B30: Rb=17; Eb=32 500 MPa. CB500-V: Rs=Rsc=435; Es=200 000 MPa; ξR=0,493; αR=0,371.

## Bước 3. Hình học, chiều dài tính toán, độ mảnh

Giả thiết a=a′ (khoảng cách từ trọng tâm thép đến mép bê tông gần nhất): a≈cmin+dđai+d/2, thường 40 mm cho cột (cover 20, đai Ø8, thép Ø20–25). h0=h−a; zs=h0−a′.

Chiều dài tính toán l0 (A; D 6.1.2):

| Loại liên kết | l0 |
| --- | --- |
| Khung toàn khối nhiều tầng, nhiều nhịp (A, B) | 0,7H (H = chiều cao tầng; tầng 1 tính từ mặt ngàm / mặt móng) |
| Khung nhiều tầng một nhịp, nhà công nghiệp, cột có liên kết khác | tra TCVN 5574:2018 mục 8.1.2 (B chỉ nêu 0,7H cho khung từ 2 nhịp trở lên) |
| Cột một đầu ngàm, một đầu khớp (D, ψ=0,7) | 0,7L |
| Cột hai đầu ngàm (D, ψ=0,5) | 0,5L |
| Cột công xôn (một đầu ngàm, đầu kia tự do) | 2,0L — tra TCVN 5574:2018 mục 8.1.2 |

Độ mảnh: λ=l0/i (i bán kính quán tính; chữ nhật i=h/12=0,289h), λh=l0/h, λb=l0/b.

| Điều kiện | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| λ≤120 (cột nhà) | D 6.1.2, A 1.4 |  |
| λb=l0/b≤35 | A (trích TCVN 5574:2012 mục 8.2) | D (2018) in λb≤31 cho cột nhà — dùng 31 để thiên về an toàn; kiểm tra lại điều tương ứng trong bản gốc trước khi đóng dấu hồ sơ |
| λh≤4 | bỏ qua uốn dọc, η=1 | A 5.3.1 |
| λh>4 | phải kể đến η (Bước 5) |  |

l0=0,7×5200=3640 mm. a=a′=40 → h0=560 mm, zs=520 mm. λh=3640/600=6,07>4 → có kể uốn dọc. λb=3640/250=14,56≤31 ✓. λ=3640/0,289×600=21≤120 ✓.

## Bước 4. Độ lệch tâm e1, ea, e0

e1=MN,  ea≥maxh30; l600; 10 mm,  e0=maxe1; eakết cấu siêu tĩnh (khung)e1+eakết cấu tĩnh định

| Ký hiệu | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| e1 | độ lệch tâm tĩnh học (D 6.5) |
| ea | độ lệch tâm ngẫu nhiên do sai số thi công (D 6.4.1a). l là chiều dài cột (hoặc khoảng cách giữa các liên kết chặn chuyển vị) — không phải l0; h là cạnh tiết diện trong mặt phẳng uốn |
| e0 | độ lệch tâm ban đầu của lực dọc. Khung là hệ siêu tĩnh nên lấy maxe1,ea; ea chỉ cần khi e1 rất nhỏ |

e1=417,74×106/1514,38×103=275,85 mm. ea=max600/30; 5200/600; 10=max20; 8,67; 10=20 mm. e0=max275,85; 20=275,85 mm.

## Bước 5. Kể ảnh hưởng uốn dọc — hệ số η

Chỉ làm khi λh=l0/h>4.

η=11−N/Ncr,  Ncr=π2Dl02,  D=kbEbI+0,7EsIs

kb=0,15φL0,3+δe, φL=1+ML1ML≤2, δe=e0h, 0,15≤δe≤1,5

ML1=Mdh+Ndhh2−a,  ML=M+Nh2−a

| Ký hiệu | Ý nghĩa | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| D | độ cứng quy ước của cột ở trạng thái giới hạn về độ bền (D 6.8, A) | N·mm² |
| I=bh3/12 | mô men quán tính của tiết diện bê tông | mm⁴ |
| Is | mô men quán tính của toàn bộ thép dọc đối với trọng tâm tiết diện: Is=μt bh0 0,5h−a2 | mm⁴ |
| μt | hàm lượng thép tổng, giả thiết (thường 1–2%), kiểm tra lại sau Bước 8 | – |
| φL | hệ số kể tải trọng dài hạn; cho phép lấy φL=2 để đơn giản và an toàn (D) | – |
| ML1, ML | mô men đối với trọng tâm thép chịu kéo nhiều nhất do tải dài hạn / toàn bộ tải | N·mm |
| Eb, Es | mô đun đàn hồi bê tông, thép | MPa |

Trong thực hành A cho phép lấy η=1,03÷1,08 khi 4<l0/h≤7 (đã kiểm tra: cột 22 cho η=1,045 — nằm trong khoảng này). Có thể thay Mdh bằng mô men do tĩnh tải.

Sau khi tính xong η, phải nhân vào độ lệch tâm: η e0 dùng trong Bước 6–7 (ở đây M tính lại =ηM). Nếu bỏ qua bước nhân η thì thép thiếu.

Giả thiết μt=2%: Is=0,02×250×560×300−402=1,893×108 mm⁴; I=250×6003/12=4,5×109 mm⁴.

ML1=18,06+1168,39×0,26=321,9 kN·m; ML=417,74+1514,38×0,26=811,4 kN·m → φL=1+321,9/811,4=1,397≤2 (A in 1,42 do làm tròn khi thay số; chênh không đáng kể).

δe=275,85/600=0,46∈0,15; 1,5; kb=0,15/1,397×0,3+0,46=0,1414.

D=0,1414×32 500×4,5×109+0,7×200 000×1,893×108=2,068×1013+2,650×1013=4,717×1013 N·mm² =47 170 kN·m².

Ncr=π2×4,717×1013/36402=35 140 kN; η=1/1−1514,38/35 140=1,045 (A: 1,05).

Kiểm tra hợp lý: N/Ncr=4,3% rất nhỏ → cột thấp, ngắn, uốn dọc ít (ví dụ tầng 1 cao 5,2 m nhưng tiết diện 250×600 lớn) → η gần 1 là đúng.

Kiểm tra N<Ncr: nếu N≥Ncr thì η âm hoặc vô cùng — cột mất ổn định: phải tăng tiết diện, không được tính tiếp. Cột nhà khung thông thường N/Ncr nên <0,5 (η<2).

## Bước 6. Phân loại lệch tâm lớn / bé

e=ηe0+h2−a  D 6.12,  e′=ηe0−h2+a′  dùng khi x<2a′

αn=NRbbh0 D,  x1=NRbb=αnh0

| Điều kiện | Kết luận | Cơ chế |
| --- | --- | --- |
| αn≤ξR (hay x1≤ξRh0) | Lệch tâm lớn | thép chịu kéo chảy dẻo trước khi bê tông vùng nén vỡ — phá hoại dẻo |
| αn>ξR (hay x1>ξRh0) | Lệch tâm bé | bê tông nén vỡ trước; thép phía ít nén có thể chưa chảy — phá hoại giòn |

e=1,045×275,85+300−40=548,3 mm (A: 550). x1=1514,38×103/17×250=356,3 mm; ξRh0=0,493×560=276,3 mm → x1>ξRh0 → lệch tâm bé (αn=0,636>0,493).

## Bước 7. Tính As=As′ (cốt đối xứng)

### 7a. Lệch tâm lớn (x1≤ξRh0)

- Nếu 2a′≤x1≤ξRh0 (A 5.30; D 6.20):

As=As′=Ne−Rbbx1h0−0,5x1Rsch0−a′

Dạng tương đương của D (không thứ nguyên): As=As′=Rbbh0Rs⋅αm1−αn1−αn/21−δ với αm1=NeRbbh02, δ=a′/h0 (D 6.20: αm1 viết theo M​η+0,5Nh0−a′, cùng giá trị).

- Nếu x1<2a′ (thép nén chưa chảy — A 5.31):

As=As′=Ne′Rsh0−a′  e′=ηe0−0,5h+a′

### 7b. Lệch tâm bé (x1>ξRh0) — ba cách

Cách 1 — Công thức thực nghiệm của A (nhanh nhất, dùng cho tính tay):

x=h0 1−ξR α n+2ξR n−0,481−ξR α+2n−0,48,  n=NRbbh0, α=eh0

Phải thoả ξRh0<x≤h0 (nếu x>h0 lấy x=h0). Rồi tính As=As′=Ne−Rbbxh0−0,5xRsch0−a′ (5.30).

Cách 2 — D (6.22), dạng không thứ nguyên có αs:

ξ1=min​αn+ξR2; 1, αm1=NeRbbh02, αs=αm1−ξ11−ξ1/21−δ

ξ=αn1−ξR+2αsξR1−ξR+2αs,  As=As′=Rbbh0Rsc⋅αm1−ξ1−ξ/21−δ  D 6.21

Cách 3 — Chính xác (giải đồng thời), khi cần kiểm chứng: ứng suất thép chịu kéo/ít nén tuyến tính theo x (D 6.17–6.19):

σs=Rs21−ξ1−ξR−1,  −Rsc≤σs≤Rs σs>0 là kéo,  x=N+RsAs1+ξR1−ξR−RscAs′Rbb+2RsAsh01−ξR

Giải đồng thời với phương trình mô men Ne=Rbbxh0−0,5x+RscAs′h0−a′. Dùng khi chương trình (AI Agent) cần số chính xác.

Cách 1: n=1514,38×103/17×250×560=0,636; α=548,3/560=0,979:

x=560×0,507×0,979×0,636+2×0,493×0,636−0,480,507×0,979+2×0,636−0,48=560×0,3157+0,15380,4964+0,312=325 mm ∈(276; 560] ✓

As=As′=1514,38×103×548,3−17×250×325×560−162,5435×520=830,3×106−549,1×106226 200=1243 mm² (A in 1250 với e=550, x=326).

Cách 2 (D): αn=0,636; ξ1=min0,5648;1=0,565; αm1=830,3×106/17×250×5602=0,623; δ=40/560=0,0714; αs=0,623−0,565×0,7176/0,9286=0,2344; ξ=0,636×0,507+2×0,2344×0,493/0,507+0,4688=0,5676 → x=318 mm; As=17×250×560435×0,623−0,5676×0,71620,9286=5471×0,2331=1275 mm².

Cách 3 (giải chính xác): x=318 mm; σs=+311 MPa (thép phía ít nén chịu kéo nhẹ, chưa chảy); As=1275 mm².

Đối chiếu: ba cách cho As=1243; 1275; 1275 mm² (chênh ≤2,6%). Công thức thực nghiệm của A hơi thiên không an toàn (thấp hơn ≈2,5%) so với nghiệm chính xác. Khuyến nghị: dùng Cách 2 (D) làm kết quả chính (bằng nghiệm chính xác), Cách 1 để ước nhanh. Lấy As,tt=1275 mm².

## Bước 8. Xử lý kết quả: hàm lượng thép tối thiểu, tối đa

Hàm lượng từng phía: μ=Asbh0×100% (μ′ tương tự); tổng: μt=As,totbh×100%.

Hàm lượng tối thiểu (D 6.2.1; A) — theo độ mảnh λ=l0/i hoặc l0/h (chữ nhật):

| Độ mảnh | l0/h (chữ nhật) | μmin mỗi phía |
| --- | --- | --- |
| λ≤17 | ≤5 | 0,10% |
| 17<λ<87 | 5<l0/h<25 | nội suy tuyến tính |
| λ≥87 | ≥25 | 0,25% |

Khi thép đặt đều quanh chu vi: μt,min lấy gấp đôi các giá trị trên (D 6.2.1). Với dạng nội suy: μmin=0,10+0,15×l0/h−520 (%).

Hàm lượng tối đa (D 6.2.1): μt,max=4% nói chung; tại chỗ nối chồng cho phép tới 8%. A giới hạn μ≤3% mỗi phía (μt≤6% tổng) và nên μt=1÷2% vì kinh tế và dễ thi công; μt>1,5% nên tăng tiết diện hoặc cấp bền bê tông (với cột nén, tăng cấp bền bê tông hiệu quả hơn tăng thép).

Thép tối thiểu thực hành (A): kết quả tính ra âm hoặc nhỏ hơn μminbh0 → lấy thép cấu tạo As=As′=μminbh0 nhưng không nhỏ hơn:

| Bề rộng b | As,min mỗi phía |
| --- | --- |
| b≤400 mm | 402 mm² (2Ø16) |
| b>400 mm | 603 mm² (3Ø16) |

Xử lý dấu:

- As tính ra âm: tiết diện thừa lớn → đặt theo cấu tạo (μmin và bảng trên).

- As′ (lệch tâm lớn, cốt không đối xứng, D 6.25–6.27): nếu As,min âm thì tính As′ theo (6.26); nếu dương thì As′=N/Rsc−Rbbh/Rsc−As,min (6.27).

μ=1275/250×560=0,91% mỗi phía. λh=6,07 → μmin=0,10+0,15×6,07−5/20=0,108% → μ=0,91%>0,108% ✓; μt≈1,8% (giả thiết ban đầu 2% ✓, sai lệch nhỏ nên η không phải tính lại) ≥2μmin=0,22% ✓ và ≤4% ✓; μ<3% ✓. As,tt=1275≥402 ✓ (không phải dùng thép tối thiểu).

Kiểm tra hợp lý: μt=1,8% nằm trong dải kinh tế 1÷2% → tiết diện 250×600 phù hợp.

Tiêu chuẩn cũ (C, TCXDVN 356:2005): μmin=0,05%/0,1%/0,2%/0,25% theo λ<17; 17÷35; 35÷83; >83; μmax=3% (6% khi cần). Bản 2018 (D) thay bằng nội suy liên tục như trên; dùng bản 2018.

## Bước 9. Chọn thép dọc: đường kính, số thanh, cốt cấu tạo

Quy định (D 6.2.1; A 5.4.2; C, B gắn cờ):

| Hạng mục | Quy định | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Đường kính thép dọc chịu lực | 12 ≤ d ≤ 40 mm (thực hành Ø16–Ø32) | D, A |
| Số thanh tối thiểu | mỗi phía ≥ 2 thanh; tiết diện chữ nhật ≥ 4 thanh (mỗi góc 1 thanh) | thực hành (các tài liệu không ghi số thanh tối thiểu cho cột) |
| Dùng các đường kính | không quá 3 loại; chênh nhau ≤ 6 mm; tránh hai loại chênh 1–2 mm (dễ nhầm) | A (nguyên tắc chọn thép dầm áp dụng cho cột) |
| Khoảng cách tim thép dọc vuông góc mặt phẳng uốn | ≤ 400 mm (300 mm khi bê tông B70–B100) | D, A |
| Khoảng cách tim thép dọc trong mặt phẳng uốn | ≤ 500 mm (400 mm khi B70–B100) | D, A |
| Cốt cấu tạo khi cạnh trong mặt phẳng uốn h>500 | đặt thêm thanh ở giữa cạnh dài để thoả khoảng cách ≤ 500; d≥12 mm | C (cũ), D (qua điều kiện khoảng cách) |
| Khoảng hở thông thủy giữa hai thanh | ≥maxdmax; 50 mm đối với thanh đặt theo phương đứng khi đổ bê tông (thanh cột) | D 3.4.5 (25 mm đáy dầm 1–2 lớp; 30 mm lớp trên; 50 mm khi từ 3 lớp trở lên hoặc thanh đứng); C |
| Lớp bảo vệ | D Bảng 3.1: 20 mm (trong nhà, độ ẩm ≤ 75%); 25 mm (trong nhà, ẩm > 75%); 30 mm (ngoài trời); 40 mm (trong đất, móng có lớp lót); và ≥d, ≥10 mm; tính tới mép gần nhất của cốt thép (kể cả đai); thêm yêu cầu chống cháy nếu có | D 3.4.4; A (Cmin=20/30); C: cột 20 (25) |
| Khoảng cách thép cột lấy theo a | a=C+dđai+d/2 | – |

Bảng diện tích thép thông dụng cho một phía của cột (mm²):

| Tổ hợp | Diện tích | Tổ hợp | Diện tích | Tổ hợp | Diện tích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Ø16 | 402 | 2Ø20 | 628 | 2Ø25 | 982 |
| 3Ø16 | 603 | 3Ø20 | 942 | 3Ø25 | 1473 |
| 2Ø18 | 509 | 2Ø22 | 760 | 4Ø25 | 1963 |
| 3Ø18 | 763 | 3Ø22 | 1140 | 2Ø28 | 1232 |
| 2Ø20+1Ø16 | 829 | 2Ø22+1Ø20 | 1074 | 2Ø25+1Ø22 | 1362 |
| 2Ø25+1Ø20 | 1296 | 2Ø25+1Ø18 | 1236 | 2Ø28+1Ø25 | 1722 |

Bề rộng cột tối thiểu cho n thanh cùng đường kính trên một cạnh (khoảng hở thông thủy ≥maxd; 50 mm, lớp bảo vệ 20, đai Ø8): bmin=2×28+n d+n−1maxd; 50.

| d (mm) | n=2 | n=3 | n=4 | n=5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 138 | 204 | 270 | 336 |
| 20 | 146 | 216 | 286 | 356 |
| 25 | 156 | 231 | 306 | 381 |
| 28 | 162 | 240 | 318 | 396 |
| 32 | 170 | 252 | 334 | 416 |

Quy tắc chọn (kinh nghiệm):

- As,chọn≥As,tt và không vượt quá khoảng +10 ÷ 15% (dư quá nhiều là lãng phí và làm tăng μt).

- Ưu tiên số lẻ thanh đối xứng: 2Ø lớn ở góc + 1Ø nhỏ hơn ở giữa; hoặc 3–4 thanh cùng đường kính.

- Đặt thanh lớn ở góc (đai ôm đủ chặt), thanh nhỏ ở giữa cạnh.

- Tầng trên giảm thép bằng cách giảm đường kính, giữ nguyên số thanh để định vị thuận tiện.

- Sau khi chọn: tính lại a thực: a=∑Asi ai∑Asi; nếu athực−agiả thiết>5 mm thì quay về Bước 5–7 với a thực.

- Kiểm tra khoảng hở theo bảng trên; nếu không đủ chỗ (nhiều thanh), tăng b hoặc đổi sang đường kính lớn hơn — không đặt thanh chồng hàng trừ khi tính lại a.

As,tt=1275 mm² → chọn 2Ø25 + 1Ø22 = 1362 mm² mỗi phía (A): 1362/1275=1,068 → dư 6,8% ✓.

a thực: tim thép Ø25 cách mép bê tông 20+8+12,5=40,5 mm; Ø22: 20+8+11=39 mm → a=2×490,9×40,5+380,1×39/1362=40,1 mm ≈ 40 ✓ (không phải tính lại).

Khoảng hở: Ø25 tại x=40,5 và 209,5 mm, Ø22 tại x=125 mm: hở giữa Ø25 và Ø22 =84,5−12,5−11=61 mm ≥50 ✓. Bề rộng cần bmin=231 (n=3, Ø25) ≤250 ✓.

Cốt cấu tạo cạnh dài: khoảng cách tim giữa hai hàng thép chịu lực =600−2×40,5=519 mm >500 → phải đặt thanh giữa cạnh dài (A không nêu thanh này). Chọn 1Ø16 mỗi cạnh dài (khoảng cách tim thành 259,5 mm ≤500 ✓). Tổng thép: As,tot=2×1362+2×201=3126 mm² → μt=3126/250×600=2,08% (≤4% ✓; trong khoảng kinh tế ≤2,5%). Cốt cấu tạo không tính vào khả năng chịu lực (thiên về an toàn).

Mặt cắt cột 22: thép dọc chịu lực, cốt cấu tạo, đai chính và đai phụ (vẽ theo quy ước hình 5.10 của A)

## Bước 10. Kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diện đã chọn

### 10a. Trong mặt phẳng uốn (D 6.13)

Với As=As′ thực chọn: tính lại x (D 6.19, chính xác) rồi so sánh Ne với khả năng:

x=N+RsAs1+ξR1−ξR−RscAs′Rbb+2RsAsh01−ξR  (lệch tâm bé); x=NRbb  (lệch tâm lớn)

N e ≤ Rbbx h0−0,5x+RscAs′h0−a′  ⇔  ηM≤Mgh

với e=ηe0+0,5h−a và η tính lại theo thép thực (μt thực thay giả thiết). Cột chỉ đạt khi tất cả cặp nội lực đều thoả (Bước 11).

Is=2×1362×2602=1,842×108 mm⁴ (bỏ qua cốt cấu tạo) → D=4,645×1013 N·mm², Ncr=34 600 kN, η=1,046 (khác 1,045 không đáng kể) → e=548,5 mm.

x=1514,38×103+435×1362×2,948−435×136217×250+2×435×1362/560×0,5066=1514,38+1746,8−592,54,250+4,177×103=316,7 mm >ξRh0=276,3 ✓ (lệch tâm bé, đúng giả thiết). σs=435×21−0,5655/0,5066−1=+311 MPa (kéo nhẹ, chưa chảy ✓ σs<Rs).

Negh=17×250×316,7×560−158,3+435×1362×520=540,6+308,1=848,7 kN·m ≥Ne=1514,38×0,5485=830,6 kN·m ✓ (dùng 97,9% khả năng). Quy về mô men: Mgh=454,9 kN·m ≥ηM=436,5 kN·m ✓ (96%).

Nhận xét hợp lý: dư 6,8% thép chỉ cho dư ≈2% khả năng — đúng với nén lệch tâm bé (khả năng phụ thuộc bê tông nhiều hơn thép); với lệch tâm lớn thì dư thép và dư khả năng gần tỷ lệ với nhau.

### 10b. Ngoài mặt phẳng uốn (nén đúng tâm theo cạnh nhỏ b)

Nếu khung dọc (hướng vuông góc) không đủ cứng để giữ cột, kiểm tra cột như cấu kiện nén theo cạnh nhỏ (D 6.3):

N≤Nu=φRbA+RscAs,tot,  As,tot=toàn bộ thép dọc

φ tra D Bảng 6.1 theo l0/b (nội suy tuyến tính): B20–B55: 0,92 (l0/h=6); 0,90 (10); 0,83 (15); 0,70 (20). Giá trị trong bảng dành cho tải dài hạn (an toàn); khi chỉ có tải ngắn hạn tra theo luật tuyến tính D 6.3.3 (φ=0,9 khi l0/h=10 và 0,85 khi l0/h=20).

Điều kiện: l0/b≤20 và độ lệch tâm e0≤b/30 (D 6.3.3) — nếu có mô men ngoài mặt phẳng đáng kể (cột góc, cột biên chịu dầm dọc) phải tính nén lệch tâm xiên (Bước 14b).

l0/b=3640/250=14,56 → nội suy giữa 10 (0,90) và 15 (0,83): φ=0,90−4,56/5×0,07=0,836. Nu=0,836×17×250×600+435×2×1362/1000=0,836×2550+1185=3123 kN ≥N=1514,38 kN ✓ (dùng 48%).

## Bước 11. Biểu đồ tương tác và kiểm tra mọi cặp nội lực

Biểu đồ tương tác là đường bao các cặp M, N mà tiết diện chịu được. Tiết diện đạt khi mọi cặp nội lực nằm trong đường bao. Nhân η vào M trước khi vẽ điểm nội lực, vì đường bao được tính khi chưa kể uốn dọc (A không nhân η; kết quả thiên về không an toàn, ở ví dụ chênh 4,5%).

Phương trình (A 5.32–5.33, cốt đối xứng; σs dương = kéo):

N=Rbbx+RscAs′−σsAs,  M=Rbbxh2−x2+RscAs′h2−a′+σsAsh2−a

Cho x biến đổi từ 2a′ đến h (với x>h lấy xbd=h cho bê tông); M lấy đối với trọng tâm tiết diện.

σs=Rsx≤ξRh0Rs21−x/h01−ξR−1,  −Rsc≤σs≤Rsx>ξRh0

Bảy điểm đặc trưng:

| Điểm | Vị trí x | N | M | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | – | Nmax=φNRbA−As,tot+RscAs,tot | 0 | nén đúng tâm (φN tra D Bảng 6.1 theo l0/h) |
| D | x=1,3 ξRh0 | từ công thức | từ công thức | đoạn lệch tâm bé |
| C | x=ξRh0 | Rbb ξRh0 | từ công thức | phá hoại cân bằng, M lớn nhất |
| F | x=0,5 ξRh0 | từ công thức | từ công thức | đoạn lệch tâm lớn |
| E | x=2a′ | 2a′Rbb | từ công thức | ranh giới thép nén bắt đầu chảy |
| G | x=h0 | từ công thức (σs=−Rsc) | từ công thức | thép dưới nén đến chảy, điểm trung gian nén lớn |
| B | – | 0 | RsAsh0−a′ | uốn thuần tuý |

Lưu ý với điểm E của A: A chọn xE=0,2ξRh0=55 mm <2a′=80 mm — khi đó thép nén chưa chảy, công thức dùng Rsc cho thép nén làm điểm hơi thiên về không an toàn. Tài liệu này dùng xE=2a′.

Cột 22, thép thực As=As′=1362 mm² (Bảng tính trên, Rb=17, Rs=Rsc=435, a=40):

| Điểm | x (mm) | σs (MPa) | N (kN) | M (kN·m) | A (bản gốc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | – | – | 3689 (kể φN=0,92: 3392) | 0 | 3209 |
| G | 560 | −435 | 3565 | 47,6 | – |
| D | 359 | +181 | 1873 | 401,9 | 1878 / 403,8 |
| C | 276 | +435 | 1174 | 498,1 | 1179 / 501,2 |
| F | 138 | +435 | 587 | 443,7 | – |
| E | 80 | +435 | 340 | 396,5 | 236 / 375,2 |
| B | – | – | 0 | 308,1 | 311,1 |

Sai khác với A chỉ ở a=40 (A dùng 37,5 trong biểu đồ) và ở điểm A (A nhân hệ số φ theo công thức cũ 1,028−0,0000288λr2−0,0016λr; ở đây dùng bảng D 6.1).

Biểu đồ tương tác N–M của cột 22, thép 2Ø25+1Ø22 mỗi phía, và điểm nội lực TH12

Kiểm tra cặp TH12: điểm ηM, N=436,5; 1514,4 nằm trong đường bao (ở N=1514 kN khả năng Mgh=454,9 kN·m; tỉ số =436,5/454,9=0,96). Điểm chưa nhân η (M=417,7) cho tỉ số 0,92 — chênh 4,5%, đủ lớn để xem là sai nếu hệ số sử dụng gần 1.

Quy trình kiểm tra tất cả cặp (cho AI Agent):

- Với mỗi phần tử cột, lập danh sách mọi cặp Mi,Ni của hai đầu cột × mọi tổ hợp; nhân η (tính với Ni của từng cặp hoặc lấy η lớn nhất cho an toàn).

- Nội suy MghNi trên đường bao (đoạn D–C–B).

- Hệ số sử dụng ki=ηMi/MghNi; đạt khi maxki≤1,0. Với Ni>Nmax: không đạt.

- Ni<0 (kéo): chuyển sang tính kéo lệch tâm (Bước 14a).

- Nếu maxki>1: tăng thép hoặc tiết diện; nếu maxki<0,7: có thể giảm thép/ chuyển sang tầng trên.

## Bước 12. Cốt đai

Lực cắt trong cột thường nhỏ khi thiết kế với tổ hợp cơ bản — cốt đai đặt theo cấu tạo sau khi kiểm tra điều kiện không cần tính.

### 12a. Điều kiện kiểm tra cắt (A 5.3.2)

Q≤Qb,min=0,5 φn Rbt b h0  ⇒ đai cấu tạo

Q≤0,3 Rb b h0  (điều kiện ứng suất nén chính, giống dầm)

Hệ số kể lực dọc φn (A 5.38): σm=N/A (ứng suất nén trung bình, dương; có thể bỏ qua cốt dọc nếu μt≤3%):

| Điều kiện | φn |
| --- | --- |
| 0≤σm≤0,25Rb | 1+σm/Rb |
| 0,25Rb<σm≤0,75Rb | 1,25 |
| 0,75Rb<σm≤Rb | 51−σm/Rb |
| Kéo: 0≤σt≤Rbt | 1−σt/2Rbt |

Nếu Q>Qb,min: tính đai như dầm (Chương 7, Bước 11) với Rbt được nhân φn trong các số hạng bê tông.

σm=1514,38×103/250×600=10,1 MPa; 0,25Rb=4,25; 0,75Rb=12,75 → φn=1,25. Qb,min=0,5×1,25×1,15×250×560=100,6 kN. Lực cắt chân cột 22 lấy từ ETABS (V2); bậc độ lớn: lực ngang gió tầng 1 ∑H=144,3 kN chia cho 5 cột ≈29 kN ≪100,6 kN → đai theo cấu tạo (đúng như A). 0,3Rbbh0=0,3×17×250×560=714 kN ≫Q ✓.

### 12b. Cấu tạo cốt đai (D 6.2.1; A 5.4.2; C)

| Hạng mục | Quy định | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Đường kính đai | dsw≥max0,25 dmax; 6 mm (dmax = thép dọc lớn nhất) | D (6 mm), A (5 mm) — dùng 6 mm |
| Khoảng cách đai ngoài đoạn nối | s≤min15 dmin; 500 mm (dmin = thép dọc chịu nén nhỏ nhất) | D, A |
| Khoảng cách đai trong đoạn nối chồng thép dọc | s≤min10 dmin; 300 mm | A |
| Khi hàm lượng thép chịu nén lớn | A: μt>3%; D (2018): diện tích thép dọc chịu nén >1,5% → s≤min10 dmin; 300 | A, D — lấy theo D (chặt hơn) |
| Đai phải bao | toàn bộ thép dọc; thanh thép dọc (ít nhất cách một thanh) nằm ở chỗ uốn của đai | D, A |
| Khoảng cách giữa các chỗ uốn của đai theo cạnh | ≤400 mm | D, A |
| Cạnh ≤400 mm và ≤4 thanh trên cạnh | cho phép dùng một đai ôm tất cả | D, A |
| Cạnh >400 mm hoặc >4 thanh/cạnh | thêm đai phụ (đai móc, đai chữ U kết hợp) | A hình 5.10 |
| Đường kính đai phụ | ≥maxdmax/4; 5 mm | A |
| Đai tại nút khung và vùng nối | không bỏ đai trong nút; đai dày hơn trong chiều cao dầm | B, A (xem Chương 9) |

Các dạng đai phụ theo kích thước tiết diện: xem Hình 9.2 (Chương 9). Bố trí đai quanh đoạn nối và chỗ bẻ khuỷu thép: Hình 9.3, 9.4.

Quy ước dmin khi có cốt cấu tạo: thanh nhỏ nhất kể cả cốt cấu tạo (an toàn nhất, vì thanh nhỏ ổn định kém hơn). Với A không có cốt cấu tạo nên dmin=25 mm; ở đây có Ø16 nên dmin=16 mm.

Đai cột 22. dsw≥max25/4=6,25; 6→ chọn Ø8 (CB240-T). Thép dọc chịu nén ở phía bê tông nén: μ′=1362/250×600=0,91%<1,5% → áp dụng 15d ngoài đoạn nối.

- Ngoài đoạn nối: s≤min15×16; 500=240 → chọn s = 200 mm (A: 350, vì A không đặt Ø16; ở đây dmin=16).

- Trong đoạn nối chồng và (để an toàn) hai đầu cột: s≤min10×16; 300=160 → chọn s = 150 mm.

- Dạng đai: 1 đai chính Ø8 hình chữ nhật ôm 6 thanh chịu lực (mỗi cạnh 250 chỉ có 3 thanh, thoả “≤4 thanh”) + 1 đai phụ Ø8 nối hai thanh Ø16 ở giữa cạnh dài để chỗ uốn theo cạnh 600 cách nhau ≤400 (khoảng cách thực 259,5 mm) — xem hình mặt cắt.

## Bước 13. Nối cốt thép, neo, thay đổi thép theo chiều cao

### 13a. Chiều dài nối chồng

Cùng công thức với chiều dài neo (Chương 7, Bước 15) nhưng thay hệ số α bằng αov (D 3.4.7: nối chồng dùng cho thanh d≤40 mm; α=1,2 chịu kéo, 0,9 chịu nén). Các trị số dưới cột «nối 100%» và các giá trị tối thiểu 0,4αL0,an, 20d, 250 mm không có trong 4 tài liệu; được kiểm tra qua nguồn công khai thứ cấp (trích TCVN 5574:2018 mục 10.3.6) — cần đối chiếu bản gốc trước khi đóng dấu hồ sơ:

Lov=αov L0,an As,calAs,ef ≥ max0,4 αovL0,an; 20 d; 250 mm

| Thanh nối | Nối so le, ≤50% trong một tiết diện | Nối 100% một vị trí |
| --- | --- | --- |
| Chịu kéo (thép gờ, không móc) | αov=1,2 | 2,0 |
| Chịu nén | αov=0,9 | 1,2 |

Nội suy tuyến tính cho tỷ lệ nối trung gian. Thanh d>40 mm không nối chồng (D); thực hành d≥32 mm nên nối hàn hoặc nối cơ khí (C cũ: không nối chồng d>30 mm, tuyệt đối >36 mm); cốt chịu kéo của cấu kiện kéo phải nối hàn/cơ khí (D 7.2).

Bảng nhanh (CB500-V, B30, As,cal/As,ef=1, L0,an=37,8d):

| d (mm) | L0,an | Nén, ≤50% (0,9) | Nén, 100% (1,2) | Kéo, ≤50% (1,2) | Kéo, 100% (2,0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 605 | 544 | 726 | 726 | 1210 |
| 18 | 680 | 612 | 816 | 816 | 1361 |
| 20 | 756 | 680 | 907 | 907 | 1512 |
| 22 | 832 | 748 | 998 | 998 | 1664 |
| 25 | 945 | 850 | 1134 | 1134 | 1890 |
| 28 | 1058 | 953 | 1270 | 1270 | 2116 |

Tiêu chuẩn cũ (C, TCXDVN 356:2005): lan=ωanRs/Rb+Δλ d; nối chồng thép gờ: kéo ω=0,9, Δλ=11, λan=20, lmin=250 mm; nén ω=0,65, Δλ=8, λan=15, lmin=200 mm. Tính cho Rs=435, Rb=17: kéo 34,0d; nén 24,6d — ngắn hơn bản 2018 (nén ≤50%: 34,0d; kéo ≤50%: 45,4d). Dùng bản 2018.

### 13b. Vị trí nối và tỷ lệ nối (A, B, C)

| Quy định | Nội dung |
| --- | --- |
| Vị trí mối nối | ở gần mặt sàn (chân cột mỗi tầng), nơi mô men nhỏ nhất; không nối trong vùng nút khung và không nối giữa cột nơi mô men lớn |
| Thanh ≤ 4 thanh trên mỗi cạnh cột | cho phép nối tại một vị trí (A) |
| Nhiều hơn 4 thanh/cạnh | nối so le tại mặt sàn các tầng hoặc cách tầng; mỗi lần ≤ 50% diện tích thép; khoảng cách trục hai mối nối kề nhau ≥ 1,5Lan (A) |
| Thép trơn | tại một tiết diện ≤ 25% (B, tiêu chuẩn cũ); thép gờ ≤ 50% |
| Khi >4 thanh | không cắt thép ở cùng một chiều cao (B) |
| Hàm lượng tại chỗ nối | μt≤8% (D); kiểm tra μt đoạn nối =As,tầng dưới+As,tầng trên/A |
| Khi tiết diện cột không đổi | trục thép tầng trên và tầng dưới phải trùng đường thẳng → thép tầng trên bẻ khuỷu để nối với thép chờ tầng dưới (A hình 5.11a) |
| Khi tiết diện tầng trên nhỏ hơn: tanθ=h2−h1/hd≤1/6 | thép tầng dưới bẻ nghiêng lên chờ nối với thép tầng trên (không cắt) |
| tanθ>1/6 | cắt thép tầng dưới ở mặt dầm, neo vào nút một đoạn Lan; thép tầng trên chờ riêng (A hình 5.17c) |
| Đai trong đoạn nối | s≤min10dmin; 300 (A) |

Cột 22: 3 thanh/cạnh (≤4) → nối tại một vị trí ở chân cột tầng trên: thép chờ nhô lên khỏi mặt sàn một đoạn ≥Lov (mạch ngừng bê tông cột ở mặt dưới dầm — A), mối nối nằm ngoài vùng nút. Nối 100% thép chịu nén (μt=2,08%) → αov=1,2: Ø25: Lov=1134 mm → chọn 1150 mm; Ø22: 998→ chọn 1000 mm; thống nhất lấy 1150 mm cho cả hai để tiện thi công. Hàm lượng tại chỗ nối: μt=2×2,08=4,2%≤8% ✓. Đai trong đoạn nối Ø8 a150 (đoạn 1150 mm → 8 đai).

### 13c. Thay đổi thép theo chiều cao

- Nội lực giảm dần lên các tầng trên → giảm thép tầng trên nhưng giữ tiết diện. Nên gom nhóm 2–3 tầng cùng thép (A) để thi công thuận lợi: ví dụ tầng 1–2; 3–4; 5–6.

- Khi giảm thép: giảm đường kính trước, giữ số thanh để định vị thuận tiện; hàm lượng tầng trên μt≈1% cho cột nén nhỏ (A).

- Khi giảm tiết diện cột: giảm cấp bền bê tông trước (D, A), nếu phải giảm tiết diện thì theo tiêu chí tanθ≤1/6 ở trên.

Neo thép chờ vào móng và thép cột vào dầm tầng mái: xem Chương 9 (liên kết cột–móng, nút góc tầng mái).

## Bước 14. Trường hợp đặc biệt và bảng thống kê thép cột

### 14a. Cột chịu kéo (lực dọc N<0) — D chương 7

Cột góc, cột biên tầng trên của nhà cao có gió lớn, cột tầng mái nhà công nghiệp, có thể có tổ hợp N<0.

| Trường hợp | Điều kiện | Công thức kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Kéo đúng tâm | e0=0 | N≤RsAs,tot (D 7.1) |
| Kéo lệch tâm bé | e0=M/N≤0,5h−a | Ne≤RsAs′h0−a′; Ne′≤RsAsh0−a′ với e=0,5h−e0−a; e′=0,5h+e0−a′ (D 7.4–7.7) |
| Kéo lệch tâm lớn | e0>0,5h−a | Ne≤Rbbxh0−0,5x+RscAs′h0−a′; N=RsAs−Rbbx−RscAs′; điều kiện 2a′≤x≤ξRh0 (D 7.3, 7.8) |

Cấu tạo: μ,μ′≥μmin=0,1%; μt≥2μmin (D 7.2); thép dọc chịu kéo phải nối hàn hoặc nối cơ khí (ống ren, ép dập), không nối chồng; neo chắc chắn ở hai đầu; cốt đai ngang bố trí cấu tạo, khoảng cách ≤500 mm; kéo lệch tâm lớn có thép nén thì đai phải theo yêu cầu cột nén.

### 14b. Nén lệch tâm xiên và cột góc

Khung phẳng chỉ cho Mx (trong mặt phẳng khung). Cột góc/cột biên của khung không gian chịu Mx và My cùng lúc: không có công thức tính tay đơn giản trong D — D 6.5.6 dùng mặt tương tác N–Mx–My (hình 6.15–6.16) tính bằng phần mềm. Quy trình thực hành: (1) lấy N, Mx, My cùng tổ hợp từ mô hình không gian; (2) kiểm tra bằng phần mềm (ETABS/SAP Section Designer, PCACOL…) hoặc (3) nếu một phương M rất nhỏ thì tính theo phương lớn và kiểm tra phương kia theo Bước 10b.

### 14c. Cột nén đúng tâm (D 6.3)

Chỉ khi e0≤h/30 và l0/h≤20 (hiếm trong khung):

As,tot=N/φ−RbARsc  D 6.4,  Nu=φRbA+RscAs,tot  D 6.3

### 14d. Các điều kiện còn lại cần kiểm tra

- N>Nmax (điểm A của biểu đồ tương tác): tăng tiết diện hoặc cấp bền bê tông, không tăng thép.

- Cột có λh>25 hoặc λ>120: quá mảnh → tăng tiết diện hoặc thêm dầm giằng.

- Kiểm tra bề rộng khe nứt của cột nén lệch tâm (D, phần tính nứt: φ3=1,0 cho uốn và nén lệch tâm) chỉ khi độ lệch tâm lớn và tiêu chuẩn yêu cầu.

- Cột chịu lực cắt lớn (cột ngắn, khung có tường chèn): tính đai như dầm (Bước 12a).

- Tầng 1 có chiều cao lớn hơn tầng điển hình: tính l0 riêng (A: l=5,2 m); kiểm tra lại λb và η.

### 14e. Bảng thống kê thép cột (mẫu)

| Cột | Tầng | Tiết diện | Cặp M (kN·m) / N (kN) | As,tt (mm²) | Thép dọc mỗi phía | Cấu tạo cạnh dài | μt (%) | Đai (ngoài nối / nối) | kmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1 | 250×600 | 417,74 / 1514,38 | 1275 | 2Ø25+1Ø22 (1362) | 1Ø16 mỗi cạnh | 2,08 | Ø8a200 / Ø8a150 | 0,96 |
| Các cột khác | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Kiểm tra cuối của cột (checklist 12 điểm):

- λb≤31 (35 theo A cũ) và λ≤120.

- η tính với μt thực; N<Ncr.

- x và loại lệch tâm xác định đúng; kết quả As có dấu dương, ≥As,min.

- μminλ≤μ≤3% mỗi phía; μt≤4% (8% tại chỗ nối).

- d∈12; 40; hiệu đường kính ≤6 mm; ≤3 loại.

- Khoảng hở ≥maxd; 50; a thực ≈a giả thiết (±5 mm).

- Khoảng cách tim thép: ≤400 (⊥) và ≤500 (//); cốt cấu tạo khi h>500.

- Mọi cặp ηM, N nằm trong biểu đồ tương tác; kmax≤1.

- Kiểm tra ngoài mặt phẳng N≤Nu.

- Đai: dsw≥maxdmax/4; 6; s≤15dmin / 10dmin (nối); đai phụ khi cần; Q≤0,3Rbbh0.

- Mối nối: vị trí, % thép, Lov, đai trong đoạn nối.

- Nút khung và neo vào móng: xem Chương 9.

Lỗi thường gặp ở thép cột. (1) Quên nhân η vào M; (2) dùng l0=H thay vì 0,7H (hoặc quên cộng đoạn ngàm ở tầng 1); (3) chọn thép đối xứng nhưng chỉ kiểm tra một cặp nội lực; (4) ea lấy theo l0 thay vì l; (5) a thực khác a giả thiết hơn 5 mm mà không tính lại; (6) bỏ cốt cấu tạo khi h>500; (7) đai ngoài đoạn nối lấy 15d theo thanh lớn nhất thay vì thanh nhỏ nhất; (8) μt>3−4% ở chỗ nối mà không kiểm tra; (9) cột góc chỉ tính theo một phương.

# CHƯƠNG 9. YÊU CẦU CẤU TẠO CỐT THÉP

Nguồn và thứ bậc. Quy định chung: D (TCVN 5574:2018, mục 3.4, 4.1, 6.2) và A (mục 5.4, hình 5.4–5.20). Cấu tạo nút khung và cột–móng: A, B (hình 3.9–3.15) — B dựa trên TCVN 5574:1991 nên các trị số của B gắn cờ tiêu chuẩn cũ. Nhà chịu động đất: B (theo Eurocode 8) chỉ để tham khảo; thiết kế kháng chấn thật phải theo TCVN 9386:2012 (tra thêm — không nằm trong 4 tài liệu). Chương này là phần không được bỏ sót: tính đúng As mà cấu tạo sai vẫn là thiết kế sai.

## 9.1. Bảng tổng hợp nhanh các con số cấu tạo

| Nhóm | Hạng mục | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp bảo vệ | Trong nhà, độ ẩm ≤ 75% | 20 mm | D Bảng 3.1; A |
|  | Trong nhà, độ ẩm > 75% | 25 mm | D Bảng 3.1 |
|  | Ngoài trời | 30 mm | D, A |
|  | Trong đất, móng có lớp lót | 40 mm | D |
|  | Giới hạn thêm | ≥d và ≥10 mm; kiểm tra chống cháy | D 3.4.4 |
| Khoảng hở | Thép đáy dầm (1–2 lớp, nằm ngang) | ≥maxd; 25 mm | D 3.4.5 |
|  | Thép lớp trên dầm | ≥maxd; 30 mm | D |
|  | Thép từ 3 lớp trở lên, hoặc thanh đặt đứng khi đổ bê tông (cột) | ≥maxd; 50 mm | D |
| Dầm | Đường kính cốt chịu lực | 12–32 mm | D 4.1.1; A |
|  | b<150: số thanh | ≥ 1; b≥150: ≥ 2 thanh | D |
|  | Cốt cấu tạo (giá) | Ø10–14 | D |
|  | Cốt giá phụ cạnh bên | khi h>700 mm; tổng ≥0,1% b′h′, b′=min0,5b; 200, h′≤400 | D |
|  | Đai | Ø6–10; h≥800: Ø8 trở lên | D |
|  | Cốt xiên | 30° (h<400), 45° (400≤h≤800), 60° (h>800) | D |
|  | Tỉ lệ h/b | 2–4; h=1/8÷1/20L | D, C |
| Bản | Đường kính | 6–12 mm; khoảng cách ≤200 (hb<150), ≤1,5hb (hb≥150); ≥70 mm | D 4.1.2 |
|  | Cốt phân bố | Ø6–8, ≥10% cốt chịu lực; khoảng cách 250–300, ≤350 mm | D |
| Cột | Đường kính cốt dọc | 12–40 mm | D 6.2.1 |
|  | Khoảng cách tim thép dọc | ⊥ mặt phẳng uốn ≤400; trong mặt phẳng uốn ≤500 | D, A |
|  | Đai | dsw≥maxd/4; 6; s≤min15d; 500; nối hoặc μ′>1,5%: min10d; 300 | D, A |
|  | μmin, μmax | 0,10–0,25% (nội suy theo l0/h); 4% (8% tại chỗ nối) | D |
| Neo | Lan=αL0,anAs,cal/As,ef | ≥max15d; 200; 0,3L0,an; α=1,0 kéo, 0,75 nén | D 3.4.6; A |
| Nối chồng | Lov=αovL0,anAs,cal/As,ef | αov=1,2 kéo; 0,9 nén; thanh d≤40 mm | D 3.4.7 |
| Uốn cong | Bán kính uốn thanh dọc | r≥5d (d<20); r≥8d (d≥20) | A (B cũ: r≥10d) |

## 9.2. Lớp bảo vệ bê tông

Định nghĩa (D 3.4.4): chiều dày lớp bê tông từ mặt ngoài cùng của bê tông đến mép gần nhất của cốt thép (kể cả cốt đai). Lớp bảo vệ vừa bảo vệ chống ăn mòn, chống cháy, vừa bảo đảm lực dính.

Bảng 3.1 của D (điều kiện làm việc của kết cấu nhà → chiều dày tối thiểu):

| Điều kiện | Lớp bảo vệ tối thiểu (mm) |
| --- | --- |
| Trong các gian phòng được che phủ, độ ẩm bình thường và thấp (≤75%) | 20 |
| Trong các gian phòng được che phủ, độ ẩm cao (>75%), không có biện pháp bảo vệ bổ sung | 25 |
| Ngoài trời, không có biện pháp bảo vệ bổ sung | 30 |
| Trong đất (không có biện pháp bảo vệ bổ sung); trong móng có lớp bê tông lót | 40 |

Quy tắc thực hành:

- Với cốt dọc chịu lực: C≥maxd; 10 mm; giá trị Bảng 3.1. Với d=32 thì C≥32 mm kể cả khi bảng cho 20 mm.

- Cốt đai: lớp bảo vệ của đai cũng không nhỏ hơn bảng trên; vì đai nằm ngoài, lớp bảo vệ của cốt dọc = Cđai+dđai (ví dụ 20+8=28 mm).

- Dầm, cột trong nhà thông thường: lấy C=20 mm đến mặt đai; a=20+8+d/2 (dầm 1 hàng ≈40–45 mm, hai hàng ≈65–70 mm).

- Sàn mái, ban công, dầm ngoài trời, sê nô: 30 mm (hoặc 25 nếu có lớp chống thấm bảo vệ — tra thiết kế).

- Móng, dầm giằng móng, cột chôn đất: 40 mm; không có lớp lót bê tông thì phải tăng (tra TCVN 5574:2018 mục 10.3.2 và tiêu chuẩn chống cháy).

Tiêu chuẩn cũ (C, TCXDVN 356:2005): cốt chịu lực — bản h≤100: 10 (15); h>100: 15 (20); dầm h<250: 15 (20), h≥250: 20 (25); cột 20 (25); dầm móng 30; móng lắp ghép 30, móng toàn khối có lót 35, không lót 70. Cốt đai: dầm h<250: 10 (15); h≥250: 15 (20). (Giá trị trong ngoặc cho điều kiện ngoài trời/độ ẩm cao.) Bản 2018 chặt hơn đối với bản sàn mỏng (20 mm thay vì 10–15 mm); dùng bản 2018.

## 9.3. Khoảng hở thông thủy và bố trí thép trên tiết diện

Khoảng hở t giữa hai thanh liền kề (D 3.4.5; A hình 5.4): t≥dmax (đường kính thanh lớn nhất) và không nhỏ hơn:

| Vị trí | Điều kiện đổ bê tông | tmin (mm) |
| --- | --- | --- |
| Phía dưới tiết diện, 1 hoặc 2 lớp | thanh nằm ngang hoặc nghiêng | 25 |
| Phía trên tiết diện, 1 hoặc 2 lớp | thanh nằm ngang hoặc nghiêng | 30 |
| Phía dưới, từ 3 lớp trở lên (trừ hai lớp cuối) | thanh nằm ngang hoặc nghiêng | 50 |
| Thanh đặt theo phương đứng khi đổ bê tông (cột) | đứng | 50 |

Khoảng cách giữa các lớp thép dầm (A hình 5.4): t0≥maxd; 25 theo phương đứng; thanh lớp trên của hàng sau đặt ngay trên thanh hàng dưới (không so le, trừ khi tính lại a).

Hình 9.1. Khoảng hở thông thủy và bố trí thép trên tiết diện dầm (vẽ lại theo A, hình 5.4): t0≥25;dmax phía dưới, ≥30;dmax phía trên, ≥50 giữa các hàng và cốt cạnh bên; cốt dọc cấu tạo khi h>700 (CB h=700 đặt thiên về an toàn) (S≤400); lớp bảo vệ C≥20;dmax.

Bố trí nhiều hàng: thanh đường kính lớn đặt xa trục trung hoà hơn (hàng ngoài cùng, cách mép chịu kéo nhỏ nhất) — A; đường kính các thanh trong cùng một miền chịu lực chênh nhau ≤6 mm; một dầm không quá 3 loại đường kính cho cốt chịu lực; tránh dùng hai loại đường kính chênh nhau 1–2 mm (dễ nhầm tại công trường).

Số thanh tối đa trên một hàng của dầm — xem Chương 7 (Bước 8). Quy tắc nhanh: b≥2Cđai+2dđai+n d+n−1 tmin.

Cặp thanh (không có khe hở): C cho phép ghép hai thanh sát nhau khi bó thanh, với t≥1,5d giữa các cặp (cũ). Tài liệu này không dùng bó thanh; chỉ dùng thanh đơn có khe hở theo D.

## 9.4. Cấu tạo dầm khung

### 9.4.1. Cốt dọc

- Cốt chịu lực Ø12–Ø32; tại một tiết diện ít nhất 2 thanh khi b≥150 mm (D); thanh góc đặt tại góc đai để định vị.

- Cốt cấu tạo phía nén (cốt giá): Ø10–14 chạy suốt chiều dài dầm (hoặc ≥2 thanh Ø12 mặt trên và mặt dưới suốt chiều dài — B/EC8, khi chịu động đất).

- Cốt giá phụ cạnh bên khi h>700 mm (D; C: h>700): tổng diện tích ≥0,1% b′h′ với b′=min0,5b; 200 mm, h′ là khoảng cách giữa các lớp giá phụ (≤400 mm khi h>1000). Chức năng: chịu co ngót, chênh lệch nhiệt, giữ khung thép khi đổ bê tông. Với dầm CB 250×700 (h=700 — bằng giới hạn): nên đặt 2Ø12 cấu tạo ở giữa chiều cao (A không đặt; để an toàn đặt khi h≥700).

- Thép dọc gối chạy qua nút và neo vào cột; nhịp thì chạy suốt hoặc cắt theo hình bao vật liệu (xem Chương 7, Bước 14).

- Tối thiểu 1/4 thép chịu lực đầu mút phía trên chạy suốt chiều dài dầm (B/EC8 — tham khảo; ACI: ≥1/3 thép gối kéo dài quá điểm uốn một đoạn maxd; 12ds; Ln/16 và ≥1/4 thép nhịp kéo vào gối).

### 9.4.2. Cốt đai và cốt xiên

- Ø đai: 6–10 mm; h≥800 mm thì Ø ≥8 (D); số nhánh đai theo b (2 nhánh khi b≤350; 3–4 nhánh khi b>350 hoặc lực cắt lớn) — tra thiết kế.

- Khoảng cách đai: sct ở đoạn gần gối L/4: s≤minh/2 hoặc h0/2; 300 khi h≤450 mm / h>450: minh/3; 500 — xem Bảng cấu tạo ở Chương 7 (Bước 11d). Đoạn giữa nhịp: s≤min3h/4; 500.

- Đai kín, móc đai uốn 135° (kháng chấn) hoặc 90° cắm đủ vào lõi bê tông.

- Cốt xiên: góc nghiêng 30°/45°/60° theo h; thường tạo bằng cách uốn cốt dọc nhịp lên gối; điểm cuối uốn nằm trong vùng nén hoặc neo đủ ≥20d ở vùng nén (≥10d nếu hàn hai phía).

- Cốt treo/giật đứt tại chỗ dầm phụ gác lên dầm chính: bố trí trong phạm vi S=bdp+2hs hai bên dầm phụ — xem Chương 7, Bước 13.

### 9.4.3. Dầm console và dầm biên

- Console (L≤1,5 m): thép gối trên neo vào dầm khung ≥Lan kể từ mặt cột/dầm; mặt dưới chỉ cần thép cấu tạo; đai dày ở sát ngàm.

- Dầm biên chịu tải lệch tâm của sàn/console: xoắn — xem Chương 7, Bước 16a; khi T nhỏ thì đai kín thông thường là đủ.

## 9.5. Neo, nối, uốn cốt thép

### 9.5.1. Chiều dài neo Lan

Công thức và bảng L0,an xem Chương 7, Bước 15 (L0,an=37,8d cho CB500-V, B30). Điều kiện bổ sung của D 3.4.6:

- Lan≥max15d; 200 mm; 0,3L0,an trong mọi trường hợp.

- Cốt thép tròn trơn chịu kéo phải có móc (chữ U hoặc chữ L, hình 3.9 của D); cốt có gờ không cần móc vì lực dính đã đủ (nếu có uốn móc thì Lan giảm bớt, giảm không quá 30% — tra TCVN 5574:2018 mục 10.3.5).

- Hệ số η1 = 1,5 (thép trơn), 2,0 (cán nguội có gờ), 2,5 (cán nóng có gờ); η2 = 1,0 khi d≤32, 0,9 khi d>32 (D 3.39; D in “0,9 khi d<32” là lỗi in).

### 9.5.2. Nối cốt thép

| Cách nối | Quy định | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Nối chồng (buộc) | dùng cho d≤40 mm; Lov=αovL0,anAs,cal/As,ef, αov=1,2 kéo, 0,9 nén (nối so le ≤ 50%); xem Bước 13a Chương 8 | D 3.4.7 |
| Hàn đối đầu | ép hai đầu, cho dòng điện lớn; chủ yếu trong nhà máy | D |
| Hàn chập | hai thanh sát nhau, chập đoạn lh=5d (hàn hai phía) hoặc 10d (hàn một phía) | D |
| Hàn máng | đặt hai đầu vào lòng thép chữ U, khe ≥1 mm | D |
| Ống ren (coupler) | tạo ren đầu thanh, vặn vào ống; kiểm tra bằng cờ lê lực | D |

Tỷ lệ nối trong một tiết diện:

- Thép gờ chịu kéo: ≤50% diện tích thép; thép trơn: ≤25% (B cũ); khi nối 100%, hệ số αov tăng (Bước 13a Chương 8).

- Cột có >4 thanh trên một cạnh: không cắt/nối ở cùng một chiều cao; cột chỉ có 4 thanh cho phép nối tại một tiết diện (B, A).

- Khoảng cách trục hai mối nối kề nhau (so le) ≥1,5Lan (A).

Vị trí nối (thực hành, không nằm trong 4 tài liệu; áp dụng khi không có yêu cầu riêng của dự án):

| Cấu kiện | Vị trí nối nên chọn | Không nối ở |
| --- | --- | --- |
| Thép dưới dầm | gần gối (vùng mô men dương nhỏ nhất) | giữa nhịp |
| Thép trên dầm | giữa nhịp (vùng mô men âm nhỏ nhất) | gần gối, trong nút |
| Thép cột | trên mặt sàn, ngoài vùng nút | trong nút; vùng có mô men lớn |

### 9.5.3. Uốn cong và móc

| Hạng mục | Quy định | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Bán kính trong của gối uốn cốt chịu lực | r≥5d khi d<20 mm; r≥8d khi d≥20 mm | A (hình 5.13) |
| Bán kính uốn (cũ) | r≥10d | B (TCVN 5574:1991) |
| Đoạn thẳng sau chỗ uốn | ≥5d (đầu nhánh) | thực hành |
| Chỗ uốn cong của cốt thép trong đoạn neo | cốt đai phụ đặt ≤100 mm để gia cường | B |
| Thép dầm uốn xuống cột (nút góc) | đoạn thẳng đứng sau uốn ≥Lan | A, B |

## 9.6. Cấu tạo cột

Xem đầy đủ ở Chương 8 (Bước 9, 12, 13). Tóm tắt các điểm thường bị bỏ sót:

- Cạnh trong mặt phẳng uốn h>500 mm → bắt buộc thanh cấu tạo giữa cạnh dài (khoảng cách tim ≤500).

- Mọi thanh dọc cách một thanh phải nằm ở chỗ uốn của đai, và các chỗ uốn cách nhau ≤400 mm; cạnh >400 mm hoặc >4 thanh/cạnh phải có đai phụ (hình 5.10 A, xem Hình 9.2; hình 3.5 B: khi μ>3% mọi thanh dọc phải được giằng bằng đai hoặc thanh giằng).

- Đai không được cắt trong nút khung; trong đoạn nối chồng s≤10dmin và ≤300.

- Tiết diện thay đổi: tanθ=h2−h1/hd≤1/6 thì bẻ nghiêng thép; lớn hơn thì cắt và neo (A hình 5.17).

- Hàm lượng thép tổng: μt≥2μmin khi thép đặt quanh chu vi; ≤4% (8% tại chỗ nối).

- Chân cột: thép chờ từ móng, diện tích và số thanh bằng thép cột tầng 1 (A hình 5.19); đai trong móng đặt theo cấu tạo, ít nhất 2 đai ở đầu thép chờ (B).

Hình 9.2. Một số trường hợp bố trí cốt thép trên tiết diện ngang của cột (vẽ lại theo A, hình 5.10): a) b≤400, h bất kỳ, một đai phụ thẳng; b) b≤400, h≤500; c) b≤400, 500≤h≤1000; d) b>400, 500≤h≤1000, đai phụ hình thoi; e) b>400, 1000≤h≤1500, hai đai phụ dạng chữ V; f) b>400, 1000≤h≤1500, đai phụ thẳng có móc hai đầu. S1≤400, S2≤500, to≥50.

Hình 9.3. Thép dọc cột khi tiết diện không đổi (vẽ lại theo A, hình 5.11a): thép dọc tầng trên bẻ khuỷu thu vào 50 mm trên chiều dài bằng 10 lần đoạn thu vào (i=1:10); đặt đai tại chỗ bẻ khuỷu; đoạn nối Lan đai ≤300 và ≤10⌀min; ngoài đoạn nối ≤500 và ≤15⌀min.

Hình 9.4. Thép dọc cột khi thay đổi tiết diện (vẽ lại theo A, hình 5.11b): thép cột dưới neo vào sàn nếu mô men lớn; thép cột trên kéo xuống một đoạn Lan; đai định vị ít nhất 3 cái trong mặt cắt 2-2.

## 9.7. Cấu tạo nút khung

Nguyên tắc chung (A 5.4.3; B): nút khung phải (i) neo đủ Lan cho mọi thanh quy tụ về nút, thanh kéo phải được neo vào vùng bê tông chịu nén; (ii) tránh tập trung quá nhiều thép; (iii) đủ khoảng hở thi công, đầm bê tông; (iv) mạch ngừng bê tông cột đặt ở mặt dưới dầm; (v) bê tông vùng nút bị ép cục bộ → phải có đai.

### 9.7.1. Nút góc tầng mái (nút đóng — mô men đầu dầm làm nút nén)

Cấu tạo phụ thuộc e0/h tại đầu cột (e0=M/N của cột tại nút, h chiều cao tiết diện cột):

| e0/h | Cấu tạo | Hình |
| --- | --- | --- |
| ≤0,25 | Thép kéo dầm kéo ra sát mặt ngoài cột và uốn xuống một đoạn Lan; đai cột đặt đến dưới mặt dưới sàn; đai dầm bắt đầu cách mép trong cột 50 mm | A 5.13a; B 3.9a |
| 0,25<e0/h≤0,5 | Như trên và ít nhất 2 thanh thép dầm kéo xuống quá đáy dầm một đoạn Lan | A 5.13b; B 3.9b |
| >0,5 | Một số thanh thép cột phải kéo lên mép trên dầm đồng thời một số thanh thép dầm neo sâu vào cột; thép kéo dầm kéo xuống quá đáy dầm Lan; không cắt quá 2 thanh trên cùng một tiết diện, các tiết diện cắt cách nhau 30d (B); hoặc mở rộng nút bằng nách khung | A 5.13c, d; B 3.9c |

Hình 9.5a. Nút góc mái đóng, e0/h≤0,25 (vẽ lại theo A, hình 5.13a).

Hình 9.5b. Nút góc mái đóng, 0,25<e0/h≤0,5: ít nhất hai thanh thép dầm kéo xuống quá đáy dầm Lan (A, hình 5.13b).

Hình 9.5c. Nút góc mái đóng, e0/h>0,5: thép dầm kéo xuống quá đáy dầm 2Lan, ít nhất hai thanh (A, hình 5.13c).

Hình 9.5d. Nút góc mái có nách: đai gia cường nghiêng; 20% cốt dọc đầu dầm uốn xiên; chiều dài nách 0,1L, chiều cao nách 0,4hd (A, hình 5.13d).

Hình 9.5e. Nút mở rộng khi hd≥1,5hc: đai kín và thép uốn chữ U (A, hình 5.13e; TCVN 5574:2018, mục 10.4.11).

Nách khung (B): chiều dài nách ≥1/10 nhịp; chiều cao nách ≤0,4hxà; độ dốc từ 1:3 trở lên thì có hiệu quả; dọc mép nách đặt cốt cấu tạo.

Điều kiện bổ sung (A, TCVN 5574:2018 mục 10.4.11): khi chiều cao dầm >1,5 chiều cao cột, đặt đai kín hoặc đai chữ U trong vùng nút mở rộng để tăng khả năng neo (hình 5.13e).

Bán kính uốn: r≥5d (d<20); r≥8d (d≥20) — tăng r để truyền lực vào bê tông bên trong nút (A). Chỗ uốn có đai phụ ≤100 mm (B).

Nút góc mái — cột 17 và dầm 50 (A). Theo A: e0=M/N=575 mm (số M, N A in không khớp e0 — xem mục 11.5); h=600 mm → e0/h=0,96>0,5 → áp dụng trường hợp c.

Thép dầm tại nút (thép cột trục D, dầm mái): As,cal=297 mm²; thép chọn 2Ø16 (As,ef=402 mm²). L0,an=435×201,1/2,875×π×16=605 mm (với Rbond=2,5×1,0×1,15=2,875 MPa);

Lan=1,0×605×297402=447 mm ≥max15×16; 200; 0,3×605=max240; 200; 182

→ chọn Lan=450 mm (A chọn 700 vì dùng Rbt=0,75 thay cho 1,15 — xem phụ lục B). Thép dầm uốn xuống cột một đoạn ≥450 mm, r≥5d=80 mm (d=16<20); đai cột chạy đến sát đáy dầm, đai dầm bắt đầu cách mép trong cột 50 mm.

### 9.7.2. Nút góc tầng mái chịu kéo (nút mở — mô men đầu dầm làm nút kéo)

Ứng suất kéo tập trung ở góc nút và lan vào giữa nút → nứt chéo (A hình 5.14). Cấu tạo (A hình 5.15):

- Hàm lượng thép dọc dầm μ<2%: dạng hình 5.15a (Hình 9.6a); μ≥2%: dạng hình 5.15b (Hình 9.6b) — theo A.

- Thép chịu kéo của dầm và cột uốn dạng chữ U, bán kính uốn tùy kích thước nút.

- Đặt thêm thanh thép chéo gia cường có diện tích ≈20% thép chịu lực đầu dầm.

Hình 9.6a. Nút góc mái mở, μ<2%: thép dọc uốn chữ U (vẽ lại theo A, hình 5.15a).

Hình 9.6b. Nút góc mái mở, μ≥2%: thép dọc chữ U và thép chéo gia cường (A, hình 5.15b).

### 9.7.3. Nút giữa tầng mái

Thép dọc của cột phải kéo lên trên mặt dầm một đoạn Lan (A hình 5.16); thép dầm tại nút giữa chạy qua hoặc neo ≥Lan vào cột; đai cột dày hơn tại nút nếu có.

Hình 9.7. Cấu tạo nút giữa khung tầng mái (vẽ lại theo A, hình 5.16): thép cột uốn vòm hoặc uốn ra hai bên với r≥5⌀; đoạn Lan trên mặt dầm; đai ≤500, ≤15⌀min.

### 9.7.4. Nút biên tầng trung gian

| Điều kiện | Cấu tạo | Hình |
| --- | --- | --- |
| Tiết diện cột trên = cột dưới | thép cột liên tục qua nút; thép dầm uốn xuống/lên neo ≥Lan | A 5.17a |
| Cột trên nhỏ hơn cột dưới, tanθ=h2−h1/hd≤1/6 | thép cột dưới bẻ nghiêng lên chờ nối với thép cột trên | A 5.17b |
| tanθ>1/6 | thép cột dưới kéo lên mặt dầm, neo một đoạn Lan rồi cắt; thép cột trên có thép chờ riêng | A 5.17c |
| Chiều cao dầm hai bên khác nhau | neo sâu thép dầm vào nút | A 5.18 |

Hình 9.8a. Nút biên tầng trung gian, tiết diện cột không đổi (vẽ lại theo A, hình 5.17a).

Hình 9.8b. Nút biên, cột trên nhỏ hơn cột dưới, tanβ≤1/6: thép cột dưới bẻ nghiêng (A, hình 5.17b).

Hình 9.8c. Nút biên, tanβ>1/6: thép cột dưới kéo lên mặt dầm và neo Lan (A, hình 5.17c).

Thép kéo của xà ngang phải neo trong cột một đoạn Lan; thép dầm không cần kéo dài hết cột, được cắt/uốn theo biểu đồ mô men như dầm liên tục (B 3.10). Ngay tại nút, trong chiều cao dầm, vẫn phải có đai để giữ ổn định thép dọc cột (B).

### 9.7.5. Nút giữa tầng trung gian

Thép dọc dầm có thể chạy liên tục qua nút; nếu tiết diện cột thay đổi nhiều (tanθ>1/6) bố trí như nút biên; nếu hai dầm hai bên có chiều cao khác nhau thì neo sâu thép dầm vào nút (A 5.18). Đối với khung chịu động đất, đai nút dày như vùng tới hạn của cột (B).

Hình 9.9. Cấu tạo nút giữa khung tầng trung gian, hai dầm khác chiều cao: thép dầm thấp neo sâu vào nút (vẽ lại theo A, hình 5.18).

### 9.7.6. Nút xà ngang gãy khúc

Dưới mô men dương, hợp lực của thép kéo và nén ở chỗ gãy hướng ra ngoài → có thể làm bật thép:

- Góc lõm α≥160°: cho phép thép kéo dầm chạy liên tục qua nút, chỉ cần đai gia cường (A 5.20a; B 3.12b).

- α<160°: tách một số hoặc toàn bộ thép kéo, neo vào vùng nén, và đặt cốt đai/thanh ngang ôm toàn bộ thép kéo (A 5.20b, c; B 3.12c). Thép dọc gia cường lấy ≥20% thép chịu lực đầu dầm (A).

Hình 9.10a. Nút xà gãy khúc, α≥160°: cốt dọc tính toán đặt liên tục qua nút (vẽ lại theo A, hình 5.20a); S=h tg3α/8, α1=3α/4.

Hình 9.10b. Nút xà gãy khúc, α<160°: cốt dọc tính toán phải được neo vào vùng nén (A, hình 5.20b).

Hình 9.10c. Nút xà gãy khúc góc nhọn: thép gia cường dạng vòng và thép ngang ôm cốt dọc kéo, Lan mỗi bên (A, hình 5.20c).

- Diện tích đai giằng thanh dọc (B, công thức 3.1; cũ): ∑RswAswcosβ≥2Fa1+0,7Fa2 Rscosα2; Fa1 — diện tích thanh dọc không được neo trong vùng nén; Fa2 — thanh đã neo trong vùng nén; β — góc giữa phân giác góc lõm và trục đai. Đoạn đặt đai gia cường: S=htan3α8 (B 3.2). Tra D/TCVN 5574:2018 (mục xà gãy khúc) cho công thức hiện hành.

### 9.7.7. Liên kết cột – móng (A 5.19; B 3.14–3.15)

| Hạng mục | Quy định |
| --- | --- |
| Thép chờ | từ móng, diện tích và số thanh bằng thép cột tầng 1 |
| Cao trình ngàm | mặt trên móng (B), ±0,00 nếu móng nằm dưới nền |
| Nối thép chờ | so le dọc chiều cao; ≤50% thép gờ (B: ≤25% thép trơn) trong một tiết diện hoặc trên đoạn <Lan |
| Thép cột >4 thanh | không cắt cùng chiều dài; cột 4 thanh cho phép nối tại một tiết diện |
| Đai trong móng | đặt ít nhất 2–3 đai trong chiều cao móng ở đoạn thép chờ để giữ vị trí (B: khoảng cách ≤10d hoặc 100 mm gần mặt móng); bố trí thêm đai gia cường khi ép mặt lớn |
| Neo thép cột vào móng | ≥Lan (nén, α=0,75) và hết chiều cao móng nếu móng mỏng; móc uốn ra để định vị |
| Mối nối khớp (cũ) | tiết diện cột giảm còn 1/3–1/2; cốt đặt chéo hoặc thẳng; khe 2–4 cm lấp bằng chì/sợi nhựa; lưới thép ép mặt Fa=P/8000 cm² (P tính bằng kG) — tiêu chuẩn cũ, chỉ để nhận biết; khung bê tông toàn khối thường dùng liên kết cứng |

Hình 9.11. Cấu tạo liên kết cột với móng (vẽ lại theo A, hình 5.19): thép chờ chữ L từ móng, r≥5⌀, đoạn thẳng ≥200; đai cột ≤300 và ≤10⌀min trong đoạn Lan.

## 9.8. Yêu cầu bổ sung khi nhà chịu động đất (tham khảo từ B)

Phạm vi. Các số liệu dưới đây do B (Ngô Thế Phong, theo Eurocode 8 bản cũ) nêu; chỉ để đối chiếu và đã được thay bằng Chương 13 (theo EN 1998-1:2004, cơ sở của TCVN 9386:2012). Một số giá trị của B khác Chương 13: vùng tới hạn dầm (2h so với hw / 1,5hw), lệch tâm dầm–cột (b/2 so với bc/4), đường kính đai tối thiểu, bước đai cột. Khi có khác biệt, dùng Chương 13. Thiết kế kháng chấn ở Việt Nam bắt buộc theo TCVN 9386:2012 (cấp dẻo, vùng tới hạn, hệ số ứng xử…).

Dầm (B):

| Hạng mục | Quy định |
| --- | --- |
| Bề rộng b | ≥200 mm; b≤minbc+hc/2; 2bc |
| Tỷ số b/h | ≥0,25; l/h≥4 |
| Lệch tâm dầm–cột | ≤b/2 |
| Hàm lượng thép kéo | 1,4Rs≤μ≤7Rs (Rs tính bằng MPa) |
| Thép chạy suốt | 2Ø12 ở mặt trên và mặt dưới suốt chiều dài dầm |
| Vùng dẻo | μ′≥μ/2 |
| Thép đầu mút | ít nhất 1/4 thép chịu lực mặt trên ở mỗi đầu mút kéo dài suốt chiều dài dầm |
| Vùng tới hạn | 2h từ mặt cột |
| Đai vùng tới hạn | dsw≥6; u≤minh/4; 8d; 24dsw; 200 (cấp dẻo III: ≤6d; 150) |

Cột (B):

| Hạng mục | Quy định |
| --- | --- |
| Kích thước | cạnh nhỏ ≥250; l/b≤25 (cấp dẻo III: ≥300; l/b≤16; công xôn l/b≤10) |
| Hàm lượng | 1%≤μ≤6% (kể cả vùng nối); khoảng cách tim thép dọc ≤200 mm |
| Vùng tới hạn | lc=maxh; l/6; 450 ở hai đầu cột; cột liên tục tiếp xúc tường chèn: toàn chiều cao |
| Đai trong vùng tới hạn | u=min8d; b/2; 200; cấp dẻo III: min6d; b/4; 150 |
| Đai ngoài vùng tới hạn | u=min12d; b; 300 hoặc min8d; b/2; 200 |
| Đường kính đai | ≥8 mm |
| Nút khung | đai trong nút như vùng tới hạn; nút giữa (4 dầm quy tụ) giảm một nửa nhưng ≤10d hoặc 200 mm (ACI qua B) |

## 9.9. Lỗi cấu tạo thường gặp

- Cột có h>500 nhưng không đặt thanh giữa cạnh dài. (2) Đai cột không ôm đủ thanh, thanh giữa không nằm ở chỗ uốn. (3) Khoảng hở giữa các thanh nhỏ hơn 25/30/50 mm — bê tông không chui vào được. (4) Nối 100% thép ở một mặt cắt với số thanh >4/cạnh. (5) Nối thép trong nút khung hoặc vùng mô men lớn. (6) Lớp bảo vệ lấy tới mặt thép dọc thay vì mặt đai ⇒ a giả thiết sai. (7) Neo thép dầm vào cột biên thiếu Lan do dùng Rbt sai (xem phụ lục B). (8) Quên đai trong đoạn nút khung. (9) Quên cốt treo tại chỗ dầm phụ gác lên dầm chính. (10) Thép gối trên cắt quá sớm, thiếu đoạn kéo dài maxh0; 12d sau điểm cắt lý thuyết (xem Chương 7, Bước 14). (11) Thanh d≥32 vẫn nối chồng. (12) Không có cốt giá phụ cho dầm h>700 (CB h=700 nên đặt).

# CHƯƠNG 10. CHECKLIST QUY TRÌNH CHỌN THÉP

Cách dùng chương này. Đây là chương “tra nhanh – kiểm soát chất lượng”: mỗi bước của quy trình có đầu vào cần có → việc phải làm → đầu ra phải ghi lại → lỗi thường gặp. Dùng như phiếu kiểm tra trước khi ký hồ sơ: chưa có đủ đầu ra của bước trước thì không sang bước sau. Mọi con số dẫn về chương, mục tương ứng của tài liệu này.

## 10.1. Sơ đồ quy trình tổng thể

Sơ đồ quy trình chọn thép khung BTCT toàn khối: các vòng lặp màu đỏ là chỗ phải quay lại khi không đạt.

Ba “cổng” bắt buộc không được bỏ qua:

- Cổng ETABS (cuối Chương 6): kiểm tra ∑N chân cột = tổng tải đứng; ∑Q chân cột = tổng gió; chuyển vị, chu kỳ hợp lý. Không qua cổng này thì mọi con số thép phía sau vô nghĩa.

- Cổng khả năng chịu lực (cuối từng cấu kiện): Mu≥M, x≤ξRh0, μmin≤μ≤μmax (dầm); mọi cặp ηM,N nằm trong biểu đồ tương tác (cột).

- Cổng cấu tạo (Chương 9): lớp bảo vệ, khoảng hở, neo, nối, đai, nút khung — tính đúng As mà cấu tạo sai vẫn là thiết kế sai.

## 10.2. Bảng checklist theo từng bước

### 10.2.1. Giai đoạn chuẩn bị (Chương 1–6)

| Bước | Đầu vào cần có | Việc phải làm | Đầu ra phải ghi lại | Lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dữ liệu đầu vào (Ch.1) | Hồ sơ kiến trúc, địa chất, vị trí xây dựng, công năng | Điền đủ các nhóm A–G của bảng 1.2; chốt tiêu chuẩn áp dụng (TCVN 5574:2018, TCVN 2737:2023) | Bảng đầu vào đã ký xác nhận; cấp bền bê tông, nhóm thép, lớp bảo vệ dự án | Thiếu cấp bền/nhóm thép; để nguyên số tiêu chuẩn cũ; quên điều kiện môi trường (ảnh hưởng lớp bảo vệ) |
| 2. Chọn sơ bộ tiết diện (Ch.2) | Nhịp, chiều cao tầng, tải sơ bộ | Chọn hsàn, hdầm=1/8÷1/20L, b=0,3÷0,5h, cột theo N sơ bộ; thống nhất hoá | Bảng tiết diện sơ bộ; ghi số tầng/nhóm cột đổi tiết diện | Chọn cột theo cảm tính, không kiểm tra N; nhiều loại tiết diện lẻ; quên kiểm tra lại sau khi có nội lực |
| 3. Sơ đồ tính (Ch.3) | Mặt bằng, mặt cắt, loại móng | Chọn khung phẳng/không gian; nhịp = khoảng cách tim trục; chiều cao tầng 1 tính tới mặt ngàm; liên kết chân cột | Hình sơ đồ tính có kích thước và ghi chú liên kết | Nhầm điểm giữa nhịp (vị trí dầm phụ) là cột; quên cộng đoạn từ mặt ngàm; sai điều kiện liên kết chân cột |
| 4. Tải trọng (Ch.4) | Cấu tạo sàn/mái/tường; công năng; vùng gió; γf | Với mỗi tải: Dữ liệu → Công thức → Thay số → Kết quả → Đưa vào mô hình; truyền tải sàn lên khung; gió theo TCVN 2737:2023 | Bảng tải đưa vào ETABS (kN/m, kN) có tải tiêu chuẩn và tính toán | Dùng hệ số vượt tải cũ; quên trọng lượng bản thân tự tính hai lần; truyền tải sai diện tích; không xếp lệch hoạt tải |
| 5. Tổ hợp (Ch.5) | Danh sách trường hợp tải | Lập tổ hợp cơ bản TCVN 2737:2023; tổ hợp riêng cho dài hạn (Mdh, Ndh) | Bảng tổ hợp đánh số TH1…THn; ghi tổ hợp nào có Nmax, Mmax | Dùng hệ số tổ hợp của bản cũ; thiếu gió ngược chiều; quên tổ hợp dài hạn |
| 6. Nội lực (Ch.6) | File mô hình đã chạy | Xuất nội lực đúng thành phần (M3, V2, P); đổi dấu theo quy ước; kiểm tra ∑N, ∑Q; chọn cặp nguy hiểm | Bảng nội lực nguy hiểm (như Bảng 6.1) kèm tổ hợp, vị trí, dấu | Đọc sai thành phần M2/M3; ghép M tổ hợp này với N tổ hợp khác; bỏ mô men giữa nhịp; lấy nội lực tại tim thay vì mép gối khi quy định lấy mép |

### 10.2.2. Dầm — 16 bước (Chương 7)

| Bước | Đầu vào | Việc phải làm | Đầu ra | Lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Chốt dữ liệu | M+, M− từng gối, Qmax, b×h | Lập bảng nội lực từng dầm; thiết kế chung gối có M gần nhau | Bảng dầm – tiết diện – M – Q | Bỏ sót dầm; lấy Q giữa nhịp |
| 2 Hệ số vật liệu | Rb, Rs, Es | ξR, αR, μmax | ξR, αR, μmax | Nhầm ξR giữa bảng và công thức (ghi rõ nguồn) |
| 3 Giả thiết a | Số hàng thép dự kiến | a≈h/10; h0=h−a | h0 gối, h0 nhịp | Dùng a một hàng cho gối hai hàng |
| 4 Chữ nhật / chữ T | Chiều dày cánh, nhịp, khoảng hở dầm | Gối: chữ nhật; nhịp: chữ T với bf′ nhỏ nhất; kiểm Mf | Dạng tiết diện, bf′ | Dùng chữ T cho mô men âm; bf′ sai |
| 5 αm | M, h0 | So với αR và 0,5 | Cốt đơn hay kép | Quên đổi kN·m→N·mm |
| 6 As | αm | ξ=1−1−2αm; As=ξRbbh0/Rs; cốt kép nếu cần | As,tt (và As′) | Dùng Rs cho Rsw; không kiểm x≥2a′ khi có As′ |
| 7 μ | As | μmin=0,1% (D) ≤μ≤μmax; hàm lượng kinh tế 0,6–1,2% | μ | Dùng 0,05% của bản cũ |
| 8 Chọn thép | As,tt | Chọn Ø, số thanh, hàng; tính a thực; kiểm Mu≥M, x≤ξRh0 | Thép chọn, As,ch, h0thực, Mu | Không đủ khoảng hở; vượt >10%; >3 loại Ø; chênh Ø >6 mm |
| 9 Nén chính | Qmax | Q≤0,3Rbbh0 | Đạt / tăng tiết diện | Cố “cứu” bằng đai |
| 10 Qb,min | Q | Q≤0,5Rbtbh0 → đai cấu tạo | Phải tính đai hay không | Bỏ qua điều kiện này |
| 11 Đai | Q, Rsw, Asw | smax, qsw, stt, sct; chọn s làm tròn xuống 50; kiểm tiết diện nghiêng | Ø đai, nhánh, bước đầu/giữa dầm | Dùng Rs thay Rsw; quên số nhánh; L/4 đoạn đai dày |
| 12 Cốt xiên | Qu<Q khi đã tăng đai | Tính As,inc với φsw=0,75; góc theo h | Cốt xiên hoặc “không dùng” | Dùng cốt xiên khi tăng đai đã đủ |
| 13 Cốt treo | Phản lực dầm phụ F, hs | F1−hs/h0≤∑RswAsw; ≥4 đai mỗi bên | Số đai treo, vùng a=2hs+b | Quên hoàn toàn cốt treo |
| 14 Cắt/uốn | Hình bao M, Mu các cụm thanh | Tính điểm cắt lý thuyết; W=Q/2qsw+5d≥20d; ≥2 thanh và ≥As/2 vào gối | Vị trí cắt (mm) từng thanh | Cắt thép sát điểm lý thuyết; dùng quy tắc ACI cho khung chịu gió |
| 15 Neo | Rbond, d, As,cal/As,ef | Lan=αL0,anAs,cal/As,ef≥max15d;200;0,3L0,an | Lan từng thanh | Rbond thiếu Rbt; neo ngắn hơn tối thiểu |
| 16 Kiểm cuối | Toàn bộ | Lực dọc/xoắn, nứt, võng nếu cần; lập bảng thống kê | Bảng thống kê thép dầm | Chỉ kiểm nứt/võng khi nhịp lớn, tiết diện mỏng |

### 10.2.3. Cột — 14 bước (Chương 8)

| Bước | Đầu vào | Việc phải làm | Đầu ra | Lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 Chọn phương pháp | Số cặp nội lực, cột đối xứng? | Mặc định: công thức đối xứng → BĐTT kiểm tra mọi cặp | Phương pháp | Chỉ kiểm một cặp |
| 1 Cặp nội lực | M, N, Mdh, Ndh | Chọn 3 cặp mỗi đầu cột (xem Ch.8) | Bảng cặp nguy hiểm | Ghép sai tổ hợp |
| 2 Vật liệu | Rb, Rs | ξR, αR | Hệ số | — |
| 3 Hình học | Chiều cao tầng, liên kết | l0=ψl (nhiều tầng toàn khối 0,7 l — ghi rõ nguồn), λh, λb≤31 | l0, λ | l0=H; quên đoạn ngàm tầng 1 |
| 4 Độ lệch tâm | M, N | e1=M/N, ea=maxh/30,l/600,10, e0 | e0 | ea theo l0 |
| 5 Uốn dọc | μt giả thiết, Mdh, Ndh | η=1/1−N/Ncr nếu l0/h>4 | η, e | Quên nhân η vào M; η<0 khi N>Ncr |
| 6 Loại lệch tâm | x1=N/Rbb | So với ξRh0 | Lớn / bé | — |
| 7 As=As′ | e, x | Công thức theo loại lệch tâm (D 6.20–6.22) | As,tt | Dùng công thức lệch tâm lớn cho lệch tâm bé |
| 8 μ | As | μmin nội suy theo l0/h; μt≤4% (3%/phía) | As cuối | Dùng μmin một giá trị cho mọi độ mảnh |
| 9 Chọn thép | As, h | Ø12–40; khoảng hở ≥maxd;50; cốt cấu tạo khi h>500 | Thép dọc, a thực | Bỏ cốt cấu tạo; a thực lệch >5 mm |
| 10 Khả năng chịu lực | Thép thực | Trong mặt phẳng (Negh≥Ne) và ngoài mặt phẳng (Nu=φ⋅) | k=Ne/Negh, N/Nu | Quên phương ngoài mặt phẳng |
| 11 BĐTT | Thép thực, mọi cặp | Vẽ đường tương tác; đưa ηM,N | Hệ số sử dụng kmax | Không nhân η vào điểm kiểm |
| 12 Đai | dmax, dmin, μ′ | dsw≥maxd/4,6; s≤15dmin (10dmin khi nối/μ′>1,5%); đai phụ | Ø, bước, đai phụ | Lấy 15d theo thanh lớn |
| 13 Nối, neo | L0,an, tỷ lệ nối | Lov=αovL0,an As,cal/As,ef; vị trí nối; μt≤8% | Lov (mm) | Nối ở vùng nút/vùng mô men lớn |
| 14 Đặc biệt, thống kê | Cột kéo, cột góc, tầng thay đổi | Cột kéo: hàn/cơ khí; cột góc: mặt tương tác; lập bảng | Bảng thống kê thép cột | Cột góc tính một phương |

### 10.2.4. Cấu tạo và hoàn thiện hồ sơ (Chương 9, 12, 13, 14, 15)

| Hạng mục | Đầu vào | Việc phải làm | Đầu ra | Lỗi thường gặp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lớp bảo vệ | Môi trường, Ø thanh | Bảng 9.1: 20/25/30 mm; ≥d; chống cháy | c dự án | Dùng 15 mm bản cũ |
| Khoảng hở | Ø, hàng | ≥maxd;25 đáy; maxd;30 trên; maxd;50 cột | Kiểm tra bề rộng b | Nhồi 5Ø25 vào b=250 |
| Neo, nối, uốn | L0,an, Ø | Mục 9.5; bán kính uốn 5d (<20)/8d (≥20) | Bảng Lan, Lov | Nối 100% tại một mặt cắt chịu kéo không kiểm |
| Nút khung | Loại nút (góc, biên, giữa, gãy khúc) | Mục 9.7: chọn sơ đồ theo e0/h, neo, đai nút | Sơ đồ cốt thép nút | Cắt thép dầm ngay mép cột, neo thiếu |
| Cột–móng | Thép chờ, cổ móng | Mục 9.7.7 | Chiều dài chờ, đai trong móng | Thiếu đai trong đoạn neo |
| Bố trí dọc dầm, cột | Hình bao M, Q; thép đã chọn | Chương 12: thanh suốt, thanh gia cường, điểm cắt, chiều dài thanh, vùng đai, đếm đai | Bảng thanh, bảng vùng đai | Cắt thép không có đoạn kéo dài W; quên mô men dương ở gối |
| Kháng chấn | Cấp động đất, cấp dẻo (DCM/DCH) | Chương 13: vùng tới hạn, đai, ∑MRc≥1,3∑MRb, nút; đối chiếu TCVN 9386:2012 | Quy định riêng + bảng đối chiếu 13.9 | Dùng N tổ hợp thường thay tổ hợp động đất; nối thép cột trong vùng tới hạn |
| Bản vẽ & thống kê | Mọi kết quả | Mặt cắt, mặt đứng, bảng thống kê, ghi chú chung | Bộ hồ sơ | Mặt cắt không khớp thống kê |

## 10.3. Checklist kiểm tra cuối cùng trước khi phát hành hồ sơ

A. Số liệu và mô hình

- ☐ Tiêu chuẩn, vật liệu, lớp bảo vệ đã ghi đúng trên bản vẽ và khớp mô hình ETABS.

- ☐ Tải trọng đưa vào mô hình khớp bảng Chương 4 (kiểm bằng ∑N chân cột).

- ☐ Tổ hợp đúng TCVN 2737:2023; có tổ hợp dài hạn cho cột.

- ☐ Nội lực dùng cho thép lấy từ bao các tổ hợp, đúng dấu, đúng đơn vị.

B. Dầm

- ☐ Mỗi tiết diện nguy hiểm: Mu≥M; x≤ξRh0; μmin≤μ≤μmax.

- ☐ Đai: Q≤0,3Rbbh0; Qu≥Q; bước đầu dầm ≤minh/2;300, giữa dầm ≤min3h/4;500.

- ☐ Cốt treo ở mọi chỗ dầm phụ gác lên dầm chính; đai bổ sung đủ số lượng.

- ☐ Vị trí cắt thép có W≥maxQ/2qsw+5d; 20d; ≥2 thanh và ≥As/2 vào gối.

- ☐ Neo đủ Lan≥max15d;200;0,3L0,an.

C. Cột

- ☐ λb≤31; η tính với μt thực; N<Ncr.

- ☐ Mọi cặp ηM,N của mọi tổ hợp nằm trong biểu đồ tương tác, kmax≤1.

- ☐ Phương ngoài mặt phẳng: N≤Nu.

- ☐ μmin≤μ≤3% mỗi phía, μt≤4% (8% tại chỗ nối).

- ☐ Khoảng cách tim thép dọc ≤400 (⊥) và ≤500 (//); có cốt cấu tạo khi h>500.

- ☐ Đai Ø ≥maxdmax/4;6; bước ≤15dmin (10dmin ở đoạn nối); đai phụ đúng vị trí.

- ☐ Nối thép: vị trí ngoài vùng nút, Lov đủ, μt tại nối ≤8%.

D. Nút và cấu tạo

- ☐ Từng loại nút (góc mái, biên, giữa, trung gian) có sơ đồ cốt thép và neo kiểm tra bằng số.

- ☐ Thép chờ cột–móng và đai trong móng đã vẽ.

- ☐ Bố trí dọc (Chương 12): hình bao vật liệu bao trùm hình bao M; số hiệu thanh, bảng thống kê khớp; phiếu 12.8 đạt.

- ☐ Nhà chịu động đất: cấp dẻo đã xác nhận; kiểm tra Chương 13 (vùng tới hạn, đai bó, νd, cột mạnh – dầm yếu, nút) và đối chiếu các điều khoản ở 13.9 với TCVN 9386:2012.

- ☐ Mọi bán kính uốn, móc, khoảng hở đều ghi trên bản vẽ.

E. Hồ sơ

- ☐ Bảng thống kê thép khớp mặt cắt; không có cấu kiện nào thiếu thép.

- ☐ Ghi chú rõ phần tiêu chuẩn cũ/giả thiết còn chờ xác nhận (xem Phụ lục B).

- ☐ Thép dầm lọt qua thép cột ở mọi nút; dầm đặt thấp ở nút giao đã tính lại h0; cấu kiện không thuộc phạm vi (14.1) đã được xử lý riêng; dầm có T≠0 đã tính theo 15.1.

## 10.4. Cấu trúc dữ liệu và luật quyết định cho AI Agent (tóm tắt từ chương 1–9; luật bố trí R14–R30 ở mục 12.7; luật kháng chấn R31–R40 ở mục 13.10; cổng chặn R41–R46 ở mục 14.6; xoắn, dầm cao, lỗ mở R47–R52 ở mục 15.4)

Phần này không đưa công thức mới, chỉ sắp xếp lại các điều kiện của tài liệu thành luật để chương trình/AI Agent gọi lần lượt; mọi con số tra theo chương đã nêu.

Đầu vào tối thiểu của một cấu kiện: loại (dầm/cột/console), b, h, L hoặc l, cấp bền bê tông, nhóm thép dọc và đai, c, danh sách cặp nội lực (tổ hợp, vị trí, M, N, Q), Mdh, Ndh (cột), điều kiện liên kết (l0).

| # | Luật quyết định | Hành động của Agent |
| --- | --- | --- |
| R1 | αm>0,5 hoặc ξ>ξR với cốt đơn đã thử cốt kép | Báo “tăng tiết diện”, không tự tăng thép |
| R2 | Mô men dương dầm | Tính tiết diện chữ T với bf′ nhỏ nhất của các điều kiện; kiểm Mf |
| R3 | As,tt<As,min | Lấy As=As,min |
| R4 | Không có tổ hợp thép nào chọn được trong bề rộng b (khoảng hở) | Thử 2 hàng, tăng Ø (≤ 32 dầm / ≤ 40 cột); nếu vẫn không được → báo tăng b |
| R5 | Q≤Qb,min | Đai cấu tạo |
| R6 | Q>0,3Rbbh0 | Báo tăng tiết diện |
| R7 | Cột: l0/h≤4 | η=1 |
| R8 | Cột: N≥Ncr | Báo tăng tiết diện |
| R9 | Cột: x1≤ξRh0 | Công thức lệch tâm lớn, ngược lại lệch tâm bé |
| R10 | Cột: sau khi chọn thép, một cặp ηM,N nằm ngoài BĐTT | Tăng thép → kiểm lại; nếu μt>4% → tăng tiết diện |
| R11 | Cột: khoảng cách tim thép trên cạnh >500 mm | Thêm thanh cấu tạo |
| R12 | Cột có N<0 (kéo) | Chuyển sang quy trình cột kéo (Bước 14a) |
| R13 | Tiết diện cột/dầm thay đổi giữa các tầng | Kiểm tra lại neo/nối tại nút |

Đầu ra của Agent: (i) bảng thép dọc và đai, (ii) Lan, Lov, vị trí cắt, (iii) hệ số sử dụng k=yêu cầu/khả năng cho mọi tiết diện, (iv) danh sách cảnh báo (tiêu chuẩn cũ, giả thiết chưa kiểm).

# CHƯƠNG 11. VÍ DỤ HOÀN CHỈNH — KHUNG TRỤC 3, TRƯỜNG HỌC 6 TẦNG

Quy ước chương này. Một bộ số liệu duy nhất (Chương 1.5). Mỗi cấu kiện trình bày đủ tám mục theo đúng thứ tự: Dữ liệu → Giả thiết → Tính toán (công thức) → Thay số → Kết quả → Chọn thép → Kiểm tra → Bố trí thép. Công thức đã giải thích ký hiệu ở Chương 7–9 nên ở đây chỉ nhắc lại dạng gọn và dẫn mục. Nội lực ETABS lấy từ tài liệu A (không tính lại được bằng tay); mọi phép tính tiết diện được tính lại — sai khác với A ghi ở Phụ lục B. Đơn vị: mm, N, MPa, kN, kN·m (đổi ×106 khi thay vào công thức mô men).

## 11.0. Bộ số liệu thống nhất

| Nhóm | Số liệu |
| --- | --- |
| Công trình | Trường học 6 tầng, Ninh Bình; khung trục 3; bước khung 3,9 m; mái dốc 13° |
| Hình học khung | CB (C–B) L=6900, điểm D giữa nhịp là dầm phụ 220×300; BA L=2100; console A–E 2100 (tầng 2); tầng 1 cao 5,2 m (gồm 1,3 m dưới cốt ±0,000), tầng 2–6 cao 3,9 m |
| Vật liệu | B30: Rb=17, Rbt=1,15, Eb=32 500; thép dọc CB500-V: Rs=Rsc=435, Es=200 000; thép đai CB240-T: Rsw=170 |
| Hệ số | ξR=0,493; αR=0,371; μmax=1,93%; γb2=1,0 |
| Tiết diện | Dầm CB 250×700; dầm BA và console 250×400; dầm phụ 220×300; cột 250×600 (trục B, C); sàn dày 100 |
| Cấu tạo dự án | Trong nhà, độ ẩm ≤ 75%: lớp bảo vệ 20 mm; đai Ø8 |
| Nội lực nguy hiểm | Bảng 6.1 (dầm CB: −462,37 / −434,67 / +315,47, Qmax=240,3; dầm BA: +99,37 / −106,99, Q=117,99; console −35,43, Q=24,89; cột 22: TH12 M=417,74, N=1514,38, Mdh=18,06, Ndh=1168,39) |

## 11.1. Dầm CB 250×700 (phần tử 40–41, tầng 1)

### 11.1.1. Thép dọc gối C và B (mô men âm)

1. Dữ liệu. b=250, h=700; MC=−462,37, MB=−434,67 kN·m; thiết kế chung theo M=462,37 (Bước 1).

2. Giả thiết. Mô men âm → cánh nằm vùng kéo → tính chữ nhật 250×700. Hai hàng thép: a=55, h0=645 mm (Bước 3–4).

3. Tính toán (công thức).

αm=MRbbh02,  ξ=1−1−2αm,  As=ξRbbh0Rs

4. Thay số.

αm=462,37×10617×250×6452=0,2615<αR=0,371 ⇒ cốt đơn

ξ=1−1−2×0,2615=0,309,  As=0,309×17×250×645435=1950 mm2

5. Kết quả. As,tt=1950 mm²; μ=1950/250×645=1,21% (0,1%≤μ≤1,93% ✓).

6. Chọn thép. 2Ø25 + 3Ø22 = 982 + 1140 = 2122 mm² (dư 8,8%), 2 hàng: hàng ngoài 2Ø25 + 1Ø22, hàng trong 2Ø22. Khoảng hở một hàng =61 mm ≥30 ✓; hở giữa hai hàng 25 mm.

7. Kiểm tra. a thực =1362×40,5+760×89/2122=57,9 mm → h0=642,1 (lệch 0,5% so với giả thiết). x=435×2122/17×250=217 mm <ξRh0=317 ✓. Mu=435×2122×642,1−108,6=492,5 kN·m ≥462,37 ✓ (dư 6,5%).

8. Bố trí. Thép trên gối 2Ø25+3Ø22 (2 hàng); cắt 3Ø22 theo hình bao (11.1.4); xem Hình 11.1.

### 11.1.2. Thép dọc nhịp CB (mô men dương)

1. Dữ liệu. M+=315,47 kN·m (A in nhầm 31,47).

2. Giả thiết. Cánh nằm vùng nén → chữ T; một hàng thép: a=40, h0=660. hf′=100≥0,1h=70: Sf′≤min12×3680; 16×6620=1103→1100; bf′=250+2×1100=2450 mm.

3. Tính toán. Mf=Rbbf′hf′h0−0,5hf′; nếu M≤Mf tính như chữ nhật bf′×h.

4. Thay số. Mf=17×2450×100×660−50=2540,7 kN·m ≫315,47 → chữ nhật 2450×700. αm=315,47×106/17×2450×6602=0,0174; ξ=0,0175; As=0,0175×17×2450×660/435=1109 mm².

5. Kết quả. As,tt=1109 mm²; μ=0,67% ✓.

6. Chọn thép. 3Ø22 = 1140 mm² một hàng (dư 2,8%).

7. Kiểm tra. a thực =20+8+11=39, h0=661; x=11,9 mm; Mu=435×1140×661−6=325,0 kN·m ≥315,47 ✓. Vào gối 3Ø22 ≥ 2 thanh và ≥As/2 ✓.

8. Bố trí. 3Ø22 chạy suốt dưới nhịp, neo vào cột ≥Lan (Hình 11.1).

### 11.1.3. Cốt đai

1. Dữ liệu. Qmax=240,3 kN (đầu phải, gối B), h0=645; đai Ø8 hai nhánh Asw=100,5 mm², Rsw=170.

2. Giả thiết. Không có cốt xiên; đai tính cho đoạn L/4 hai đầu; đoạn giữa đai cấu tạo.

3. Tính toán. Bước 9–11 (Chương 7): Q≤0,3Rbbh0; Q>0,5Rbtbh0 → tính đai; smax=Rbtbh02/Q; qsw=Q2/4,5Rbtbh02≥0,25Rbtb; stt=RswAsw/qsw; sct=minh0/2;300.

4. Thay số. 0,3×17×250×645=822,4≥240,3 ✓; Qb,min=0,5×1,15×250×645=92,7<240,3 → tính đai. smax=497,7; qsw=107,3≥71,9; stt=170×100,5/107,3=159,2; sct=300.

5. Kết quả. s=min497,7; 159,2; 300=159→ làm tròn xuống 150 mm.

6. Chọn thép. Ø8a150 ở L/4=1725 mm hai đầu dầm; Ø8a250 đoạn giữa (sct=min3h0/4;500=483).

7. Kiểm tra tiết diện nghiêng. qsw150=113,9 N/mm; C=2h0=1290; Qu,min=139,1+110,2=249,3≥240,3 ✓.

8. Bố trí. Đai đầu tiên cách mép cột 50 mm; Ø8a150 / Ø8a250 (Hình 11.1).

### 11.1.4. Cắt thép, cốt treo, neo

| Hạng mục | Dữ liệu → công thức | Thay số → kết quả |
| --- | --- | --- |
| Cắt 3Ø22 trên gối | Mu(còn 2Ø25) =RsAsh0−x/2; W=Q/2qsw+5d≥20d | Mu=435×981,7×659,5−50,2=260,2 kN·m; W=240 300/2×113,9+5×22=1165≥440 → cắt Ø22 cách tiết diện cắt lý thuyết (tại M=260 kN·m) ≥ 1200 mm |
| Cốt treo tại D | F=1,15GD+1,3PD; F1−hs/h0≤∑RswAsw | F=28,035 kN; hs=645−270=375; ∑Asw≥11 736/170=69 mm² (0,69 đai) → 5 đai Ø8 mỗi bên (cấu tạo ≥4) trong vùng a=2×375+220=970 mm, bước 50–80 |
| Neo thanh dưới nhịp vào cột | Lan=αL0,anAs,cal/As,ef≥max15d; 200; 0,3L0,an | Ø22: L0,an=832; Lan,min=max330; 200; 250=330 mm → thanh dưới nhịp vào cột (tại gối thanh dưới chịu kéo nhỏ, As,cal/As,ef≪1) neo ≥330 mm (tối thiểu); nếu muốn phát huy toàn bộ cường độ thanh: Lan=832 mm. Chọn neo 450 mm kể từ mép cột (vượt tim cột 150 mm ≥5d=110 ✓; nếu có tải ngang xem Bước B6 Chương 12) |

Hình 11.1. Dầm CB 250×700 — mặt đứng bố trí thép và hai mặt cắt đại diện (sơ đồ, mặt đứng không theo tỉ lệ; vị trí cắt thép 2150 (C) và 2000 (B) lấy theo hình bao vật liệu ở 12.5, số hiệu thanh và bảng thống kê ở Hình 12.1; mặt cắt vẽ đúng tỉ lệ).

## 11.2. Dầm BA 250×400 (phần tử 9, tầng 1)

1. Dữ liệu. M+=99,37 (nhịp), M−=−106,99 (gối B), Q=117,99 kN; L=2100; thép gối B dầm CB là 2Ø25+3Ø22 (cần khớp).

2. Giả thiết. Nhịp: chữ T, a=40, h0=360; Sf′=min1840; 2100/6=350, bf′=250+700=950. Gối: chữ nhật 250×400, a=40.

3. Tính toán. Như 11.1: αm→ξ→As; Mf=Rbbf′hf′h0−0,5hf′.

4. Thay số. Mf=17×950×100×310=500,7>99,37 → chữ nhật 950×400. Nhịp: αm=0,0475, ξ=0,0487, As=0,0487×17×950×360/435=650 mm². Gối B: αm=106,99×106/17×250×3602=0,1942, ξ=0,218, As=767 mm².

5. Kết quả. As,tt: nhịp 650, gối 767 mm²; μ=0,72% và 0,85%.

6. Chọn thép. Nhịp: 2Ø18+1Ø16 = 710 mm² (dư 9%). Gối: 2Ø25 = 982 mm² (dư 28% so với 767 — chọn để liên tục với thép gối B của dầm CB và tiếp tục ra console; nếu cần tiết kiệm có thể dùng 2Ø22+… nhưng phải khớp thép nút).

7. Kiểm tra. Nhịp: a=36,7, h0=363,3, x=19,1 mm, Mu=109,2≥99,37 ✓. Gối: h0=359,5, x=100,5<ξRh0=177, Mu=132,1≥106,99 ✓, μ=1,09% ✓. Đai: 0,3Rbbh0=459≥117,99 ✓; Qb,min=51,75<117,99 → tính đai: smax=315,8, qsw=83,0, stt=205,8, sct=minh0/2;300=180 → Ø8a150 đầu dầm; kiểm tra qsw150=113,9, C=720, Qu,min=77,6+61,5=139,1≥117,99 ✓; giữa dầm Ø8a250.

8. Bố trí. Nhịp dưới 2Ø18+1Ø16 chạy suốt, vào gối ≥2 thanh; gối trên 2Ø25; đai Ø8a150/a250.

## 11.3. Console A–E (phần tử 15, tầng 2)

1. Dữ liệu. M=−35,43 kN·m, Q=24,89 kN; tiết diện 250×400, h0=360.

2. Giả thiết. Chữ nhật, cánh sàn console xét như tính; thép trên là phần kéo dài của thép gối B.

3–4. Tính toán và thay số. αm=35,43×106/17×250×3602=0,0643; ξ=0,0665; As=0,0665×17×250×360/435=234 mm² (μ=0,26%≥0,1% ✓).

5. Kết quả. As,tt=234 mm².

6. Chọn thép. Giữ 2Ø25 (982 mm²) chạy tiếp từ gối B (thép gối liên tục) — thừa nhiều so với 234 nhưng nhằm đơn giản thi công; neo ≥Lan ở đầu mút console. Nếu muốn giảm thép thì phải xét hình bao và neo (Bước 14–15).

7. Kiểm tra. Q=24,89<Qb,min=51,75 → đai cấu tạo; Mu (2Ø25) =132,1≫35,43 ✓.

8. Bố trí. Đai Ø8a250 (cấu tạo, s≤min3h/4;500=300 → làm tròn 250); thép trên 2Ø25; thép dưới cấu tạo 2Ø14.

## 11.4. Cột 22, tầng 1 (250×600) — tính đủ 14 bước

1. Dữ liệu. TH12 chân cột: M=417,74 kN·m, N=1514,38 kN (nén); Mdh=18,06, Ndh=1168,39; l=5200 mm; B30, CB500-V.

2. Giả thiết. Cốt đối xứng As=As′; a=a′=40 → h0=560; l0=0,7l=3640; giả thiết μt=2% để tính η; mặt phẳng uốn là mặt phẳng khung (cạnh 600).

3. Tính toán và 4. Thay số (theo Chương 8):

| Bước | Công thức gọn | Thay số | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Độ mảnh | λh=l0/h; λb=l0/b≤31 | 3640/600=6,07>4; 3640/250=14,56 | có uốn dọc; ✓ |
| 4 Lệch tâm | e1=M/N; ea=maxh/30; l/600; 10; e0=maxe1;ea | e1=275,85; ea=max20;8,67;10=20 | e0=275,85 mm |
| 5 Uốn dọc | η=11−N/Ncr, Ncr=π2Dl02, D=kbEbI+0,7EsIs | φL=1,397; δe=0,46; kb=0,1414; D=4,717×1013; Ncr=35 140 kN | η=1,045 (đúng, N/Ncr=4,3%) |
| 6 Loại | x1=N/Rbb vs ξRh0; e=ηe0+h/2−a | x1=356,3>276,3; e=548,3 | lệch tâm bé |
| 7 As | Công thức D (6.20–6.22): ξ=αn1−ξR+2αsξR1−ξR+2αs; As=Rbbh0Rscαm1−ξ1−ξ/21−δ | αn=0,636; αm1=0,623; αs=0,2344; ξ=0,5676 (x=318) | As=1275 mm² (A: 1250; công thức thực nghiệm 1243) |
| 8 μ | μmin nội suy; μ≤3% | μ=1275/250×560=0,91%; μmin=0,108% | ✓ |

5. Kết quả. As,tt=As,tt′=1275 mm².

6. Chọn thép (Bước 9). Mỗi phía 2Ø25 + 1Ø22 = 1362 mm² (dư 6,8%); a thực =40,1 ✓; khoảng hở 61 mm ≥50 ✓. Khoảng cách tim hai hàng thép chịu lực =519>500 → cốt cấu tạo 1Ø16 mỗi cạnh dài (tim cách 259,5 ≤ 500); μt=3126/250×600=2,08%≤4% ✓.

7. Kiểm tra (Bước 10–11).

- Trong mặt phẳng: x=316,7 mm; Negh=848,7≥Ne=1514,38×0,5485=830,6 kN·m → dùng 97,9%; Mgh=454,9≥ηM=436,5 ✓ (k = 0,96).

- Ngoài mặt phẳng: φ=0,836; Nu=0,836×2550+1185=3123≥1514,38 ✓ (48%).

- Biểu đồ tương tác (mọi cặp, thép thực 1362): điểm ηM,N=436,5;1514,4 nằm trong đường bao:

| Điểm | A | G | D | C | F | E | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N (kN) | 3392 | 3565 | 1873 | 1174 | 587 | 340 | 0 |
| M (kN·m) | 0 | 47,6 | 401,9 | 498,1 | 443,7 | 396,5 | 308,1 |

Hình 11.2. Biểu đồ tương tác N–M của cột 22 và điểm nội lực TH12 (đã nhân η).

- Đai (Bước 12): φn=1,25, Qb,min=100,6 kN ≫ lực cắt gió ≈29 kN → đai cấu tạo; dsw≥max25/4;6→ Ø8; s≤15dmin=240 → a200 ngoài đoạn nối; trong đoạn nối và hai đầu cột s≤10dmin=160 → a150; 1 đai chính ôm 6 thanh + 1 đai phụ nối hai thanh Ø16.

- Nối thép (Bước 13): nối 100% tại chân cột tầng trên (3 thanh/cạnh, nối một vị trí), Lov=1,2 L0,an: Ø25: 1134 → 1150 mm; μt tại nối =4,2%≤8% ✓; đai đoạn nối Ø8a150 (8 đai).

8. Bố trí. Mặt cắt: 6Ø thép chịu lực (2Ø25+1Ø22)/cạnh + 2Ø16 cấu tạo; đai Ø8 chính + phụ; lớp bảo vệ 20 mm (hình dưới); mạch ngừng bê tông cột ở mặt dưới dầm; thép chờ nhô khỏi mặt sàn ≥1150 mm.

Hình 11.3. Mặt cắt cột 22: thép dọc chịu lực, cốt cấu tạo, đai chính và đai phụ.

## 11.5. Nút góc mái — cột 17 / dầm 50

1. Dữ liệu. Tổ hợp TH17, đầu cột 17: A cho e0=M/N=575 mm, h=600 mm; thép dầm tại nút As,cal=297 mm², chọn 2Ø16 (As,ef=402 mm²). Dầm 50 làm căng thớ trên ở mọi tổ hợp → nút đóng.

Số liệu của A không khớp nhau. A ghi cặp Mmax,Ntu=8,71; 119,5 nhưng e0=57,5 cm; trong khi 8,71/119,5=0,073 m. Có thể M=68,7 (thiếu chữ số) hoặc N=15,1. Không xác định được từ tài liệu. Ở đây giữ e0=575 mm theo A để minh hoạ sơ đồ trường hợp e0/h>0,5; khi thiết kế thật phải đọc lại M, N từ ETABS rồi tính e0/h (nếu thật là 0,12≤0,25 thì dùng sơ đồ a).

2. Giả thiết. Nút đóng (mô men đầu dầm làm nút nén); Rbond=η1η2Rbt=2,5×1,0×1,15=2,875 MPa; thanh kéo, α=1,0.

3. Tính toán. e0/h chọn sơ đồ (mục 9.7.1); L0,an=RsAs/Rbondus; Lan=αL0,anAs,cal/As,ef≥max15d;200;0,3L0,an.

4. Thay số. e0/h=575/600=0,96>0,5 → trường hợp c. L0,an=435×201,1/2,875×π×16=605 mm; Lan=605×297/402=447 mm ≥max240;200;182.

5. Kết quả. Lan=447→ 450 mm (A: 700 do dùng Rbt=0,75 sai).

6. Chọn thép. Thép trên dầm 2Ø16 uốn xuống cột ≥450 mm, bán kính uốn r≥5d=80 mm; một số thanh cột kéo lên mép trên dầm.

7. Kiểm tra. Không cắt quá 2 thanh trên một tiết diện, các tiết diện cắt cách nhau 30d (B, cờ tiêu chuẩn cũ); đai cột chạy đến sát đáy dầm; đai dầm bắt đầu cách mép trong cột 50 mm; đai phụ ≤100 ở chỗ uốn.

8. Bố trí. Xem Hình 11.4.

Hình 11.4. Nút góc mái e0/h>0,5 (cột 17 – dầm 50): sơ đồ cốt thép theo quy ước hình 5.13c của A.

## 11.6. Kết quả các tầng khác (số liệu từ A, bảng 6.24–6.25)

Mô men và As,tt của các cấu kiện này lấy từ tài liệu A (đã đối chiếu: diện tích thép chọn đúng với bảng diện tích 8a). Khi áp dụng cho dự án thực, phải lặp lại đúng quy trình 11.1–11.4 cho từng cấu kiện — bảng dưới chỉ để thấy cách chọn thép ở các cấp nội lực khác nhau.

Dầm tầng 3 và 5:

| Dầm | As,tt gối trái / phải (mm²) | Thép gối chọn (As) | As,tt nhịp | Thép nhịp chọn (As) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44–45 | 1212 / 1103 | 5Ø18 (1272) / 3Ø18+2Ø16 (1166) | 569 | 3Ø16 (603) |
| 13 | 327 / 341 | 2Ø18 (509) | 390 | 2Ø16 (402) — kiểm tra As≥As,tt: 402 mm² > 390 ✓ |
| 48–49 | 690 / 593 | 2Ø18+1Ø16 (710) | 379 | 2Ø16 (402) |
| 11 | 28 / 155 / 153 | 2Ø18 / 2Ø16 | – | – |

Nhận xét: 5Ø18 trong b=250 không đặt được một hàng (bảng 8b chỉ cho 3–4 thanh) → phải hai hàng 3+2 và tính lại h0 thực. Dầm 11 có As,tt rất nhỏ → thép tối thiểu theo μmin=0,1% và theo cấu tạo (≥2 thanh).

Cột các tầng khác:

| Cột | Tầng | As,tt (mm²) | Thép chọn mỗi phía | As (mm²) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20, 26 | 3 | 710 / 780 | 2Ø20+1Ø16 | 829 | cả hai cột cùng thép (an toàn) |
| 32, 18, 24, 30 | 5 | 300 / 360 / 360 / 140 | 2Ø16 | 402 | =As,min (b≤400); cột 30 chọn theo thép tối thiểu |

## 11.7. Bảng thống kê thép toàn khung (kết quả cuối)

| Cấu kiện | Vị trí | Thép dọc | Đai | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dầm CB 250×700 | gối C, B (trên) | 2Ø25+3Ø22 (2 hàng) | Ø8a150 (L/4) / Ø8a250 | cốt treo 5Ø8 mỗi bên tại D; cắt Ø22 tại 2150 (C) / 2000 (B) — Chương 12 |
|  | nhịp (dưới) | 3Ø22 |  | 2Ø25 trên chạy suốt (làm cốt giá); cạnh bên 2×2Ø12; neo dưới 450 |
| Dầm BA 250×400 | nhịp (dưới) | 2Ø18+1Ø16 | Ø8a150 / Ø8a250 |  |
|  | gối B (trên) | 2Ø25 |  | liên tục sang CB và console |
| Console | trên | 2Ø25 | Ø8a250 | đai cấu tạo |
| Cột 22 (250×600) | mỗi phía | 2Ø25+1Ø22 + 1Ø16/cạnh dài | Ø8a200 / Ø8a150 + đai phụ | nối 1150 mm; μt=2,08% |
| Nút góc mái 17–50 |  | 2Ø16 uốn xuống cột |  | Lan=450, r≥80 |

# CHƯƠNG 12. BỐ TRÍ THÉP THEO CHIỀU DÀI CẤU KIỆN VÀ LẬP DỮ LIỆU CHO BẢN VẼ

Vì sao có chương này. Chương 7–8 cho ra diện tích thép tại từng tiết diện; Chương 9 cho các con số cấu tạo. Muốn vẽ được bản vẽ còn phải trả lời: thanh nào chạy suốt, thanh nào cắt ở đâu, dài bao nhiêu, đai dày ở đoạn nào, bao nhiêu đai, đánh số thế nào. Chương này gom các quy tắc đó thành một quy trình từng bước, có ví dụ trên chính dầm CB và cột 22 ở Chương 11, và kết thúc bằng bộ luật + cấu trúc dữ liệu để chương trình/Agent vẽ.

Nguồn của các quy tắc. Điều nào có ghi (A, B, C, D) là từ 4 tài liệu. Điều ghi [thực hành] là quy ước thông dụng của kỹ sư thiết kế, không nằm trong 4 tài liệu — dùng khi dự án chưa có quy định riêng và phải đối chiếu với tiêu chuẩn/biện pháp thi công của dự án. Điều ghi [ước lượng] là con số tính từ một giả thiết đơn giản hoá, chỉ để minh hoạ phương pháp; dự án thật phải thay bằng số đọc từ ETABS.

## 12.1. Từ “diện tích thép cần có” đến bản vẽ: 9 việc theo thứ tự

| # | Việc phải làm | Đầu vào | Đầu ra (ghi lại) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập bảng As,tt tại mọi mặt cắt kiểm soát (gối trái, nhịp, gối phải; trên và dưới) | Hình bao M, Q từ ETABS (Chương 6) | Bảng As,tt từng mặt cắt, đã áp As,min |
| 2 | Chọn nhóm thép chạy suốt | Bảng ở việc 1; quy tắc 12.2 B2 | Số thanh, Ø thanh suốt (trên, dưới) |
| 3 | Chọn thanh gia cường (phần chênh giữa As gối và thép suốt) | Việc 2 | Số thanh, Ø, số hàng; h0 thực |
| 4 | Xác định điểm cắt từng nhóm theo hình bao vật liệu | Mu các nhóm; hình bao M | xlt, W, xcắt (làm tròn 50 mm) |
| 5 | Tính chiều dài từng thanh (có uốn, neo) | xcắt, Lan, bán kính uốn | Bảng chiều dài, hình dạng thanh |
| 6 | Chia vùng đai và đếm đai | Q, L, quy tắc cấu tạo | Bảng vùng đai: s, chiều dài vùng, số đai |
| 7 | Bổ sung đai/cốt tại tải tập trung, lỗ, nút | Dầm phụ, console… | Cốt treo, đai gia cường |
| 8 | Đánh số hiệu thanh, lập bảng thống kê, tính khối lượng | Việc 2–7 | Bảng thống kê (mẫu 12.4) |
| 9 | Kiểm tra chéo: khả năng chịu lực sau khi cắt, khoảng hở, mật độ thép | Mọi việc trên | Phiếu kiểm tra (12.8) |

## 12.2. Dầm: quy trình bố trí dọc — 10 bước

### B1. Bảng As,tt tại các mặt cắt kiểm soát

Với mỗi nhịp lập bảng: As,tttrên và As,ttdưới tại gối trái, nhịp, gối phải (và tại các điểm có tải tập trung lớn). Mô men lấy từ hình bao (Chương 6), tại mép gối nếu dự án quy định lấy mép. Thép dưới ở gối có thể do tổ hợp gió/tải ngang đảo dấu mà không đọc ra từ bảng nội lực “nguy hiểm” — phải đọc đủ cả hai dấu của hình bao.

### B2. Chọn nhóm thép chạy suốt

| Quy tắc | Nội dung | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Thép trên chạy suốt | ≥2 thanh ở góc đai, chạy suốt chiều dài dầm; đóng vai trò cốt giá | D 4.1.1; A; B/EC8 |
| Diện tích thép trên chạy suốt | ≥maxAs,min; 14As,trên gối max | B/EC8 (tham khảo), ACI qua A |
| Thép dưới vào gối | ≥2 thanh và ≥12As nhịp (dầm) | D 4.6.8 |
| Đường kính | Thanh suốt cùng Ø; trên một mặt cắt dùng ≤2 cỡ Ø và chênh nhau ≤6 mm | [thực hành] |
| Đối xứng | Số thanh mỗi hàng đối xứng qua trục dầm để đai ôm đều | [thực hành] |
| Thanh suốt trên và đai | Thanh góc trên nằm ở chỗ uốn của đai (định vị) | A; D |

Nếu thép trên gối chọn xong có As gần bằng thép suốt, không cần thanh gia cường (bỏ B3–B4 cho gối đó).

### B3. Thanh gia cường gối

As,gc ≥ As,gối−As,suốt

Chọn số thanh và Ø sao cho: (i) đủ As,tt gối; (ii) vào được hàng thứ hai nếu không đủ chỗ trong một hàng (khoảng hở Chương 9.3); (iii) sau khi cắt, phần còn lại (thanh suốt) có Mu xác định được — dùng để tìm điểm cắt ở B4. Thanh gia cường đặt cùng Ø với thanh suốt nếu được (thép lớn nằm hàng ngoài, thép nhỏ vào hàng trong).

### B4. Điểm cắt và đoạn kéo dài

- Với nhóm thép còn lại sau khi cắt, tính Mucòn=RsAscònh0−x/2 (đúng trình tự Bước 8c).

- Trên hình bao M (cùng dấu), tìm tiết diện cắt lý thuyết xlt là nơi M=Mucòn. Với hình bao dạng bảng các trạm ETABS: nội suy tuyến tính giữa hai trạm kề nhau.

- W=Q2qsw+5d ≥ 20d (D 4.98; Bước 14b), Q là lực cắt tại xlt (hoặc Qmax nếu thiên về an toàn), qsw của đai trên đoạn kéo dài.

- xcắt=xlt+W (về phía có mô men nhỏ hơn). Làm tròn lên bội 50 mm (chiều dài thanh tăng, không giảm).

- Điều kiện bổ sung: (a) xcắt không được ngắn hơn quy tắc thực hành khi chưa có hình bao (Bước 14d); (b) điểm cắt nên nằm ở vùng không chịu kéo lớn — tránh cắt thanh trong vùng mô men còn lớn khi W chưa đủ; (c) tại điểm cắt phải còn đủ thanh để ≥2 thanh trên mỗi mặt (B2); (d) kiểm tra lại khoảng hở và thứ tự thanh sau khi cắt (thanh nhỏ không bị kẹp giữa thanh lớn).

- Khi tải ngang (gió, động đất) đáng kể: hình bao M có cả hai dấu ở gối; điểm cắt phải kiểm tra cho cả thép trên và thép dưới với hình bao tương ứng — không áp dụng quy tắc rút gọn Bước 14d.

### B5. Chiều dài từng thanh

| Loại thanh | Công thức chiều dài (theo kích thước ngoài, mm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Thanh gia cường tại nút biên, uốn xuống cột | ℓ=xcắt+hc/2−c+ℓđứng | ℓđứng≥Lan (A, B; mục 9.5.3, 11.5); r≥8d (d≥20) hoặc 5d (d<20) |
| Thanh suốt trên, từ nút biên sang nút giữa | ℓ=hc/2−c+Ltim-tim+ℓđứng (đầu biên) ; đầu nút giữa đi tiếp sang nhịp kề | Nếu dài hơn thanh thương phẩm (thường 11,7 m) thì nối giữa nhịp (mục 9.5.2) |
| Thanh gia cường tại nút giữa, vào nhịp kề | ℓ tính từ xcắt nhịp này, qua cột, vào nhịp kề ≥maxWkề; 20d tính từ mép cột | Wkề theo Q và qsw nhịp kề |
| Thanh dưới | ℓ=Ltim-tim−hc1+hc2/2+neo1+neo2 | Neo mỗi đầu: xem B6 |
| Cốt cạnh bên | ℓ= chiều dài dầm giữa hai tim cột (neo ≥300 vào cột) | [thực hành] |

Chiều dài khai triển để đặt hàng = tổng các đoạn thẳng (kích thước ngoài) trừ lượng bù uốn theo quy ước xưởng gia công của dự án (không có trong 4 tài liệu).

### B6. Neo thép dưới vào cột

- Gối chịu tải đứng thuần: thép dưới chỉ cần neo ≥maxLan,min; 5d qua tim cột (ví dụ 11.1.4).

- Gối có tải ngang (gió, động đất) hoặc dầm có thể chịu kéo dưới ở gối: neo đủ L0,an (hoặc uốn móc 90° vào cột), không dùng Lan,min.

- Cột biên: neo ≥Lan kể từ mép trong của cột; đoạn thẳng không đủ thì uốn đứng như thanh trên (Hình 9.5).

- Ở nút giữa thép dưới hai nhịp không bắt buộc nối với nhau; mỗi nhịp neo riêng vào cột, trừ khi có yêu cầu đảo dấu.

### B7. Dầm nhiều nhịp và dầm khác tiết diện

- Thanh suốt trên chọn chung cho mọi nhịp, theo nhịp có As,tt nhỏ nhất, nhưng không nhỏ hơn B2.

- Gối giữa: thép gia cường của hai nhịp có thể khác nhau; mỗi bên cắt theo xcắt của nhịp đó; thanh gia cường chung đi xuyên qua cột khi hai nhịp cùng cần, và chỉ cắt ở hai đầu xa.

- Hai nhịp chênh chiều cao dầm: thép dầm thấp neo sâu vào nút (Hình 9.9); thép dầm cao chạy qua, không bẻ ra ngoài vùng nén của nút.

- Dầm đổi bề rộng b: thép chạy tiếp phải đặt trong bề rộng nhỏ hơn, hoặc cắt và neo; kiểm tra khoảng hở ở tiết diện nhỏ nhất.

- Dầm console / dầm đỡ: thép gối trên neo vào dầm kề ≥Lan kể từ mặt cột (mục 9.4.3).

### B8. Vùng đai và số lượng đai

| Vùng | Khoảng cách | Chiều dài vùng | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Đai đầu tiên | cách mép cột 50 mm | — | A; B |
| Vùng gối | s≤minh/2; 300 nếu h≤450; minh/3; 500 nếu h>450 (và theo tính toán) | l1=maxL/4; x1 | D; A (Bước 11d) |
| Vùng giữa nhịp | s≤min3h/4; 500 | phần còn lại | D; A |
| Vùng có tải tập trung | thêm cốt treo trong S=bdp+2hs (Bước 13) | hai bên dầm phụ | D |
| Đai nhiều nhánh | b≤350: 2 nhánh; b>350 hoặc cắt lớn: 3–4 nhánh | toàn dầm | D; [thực hành] |

Trong đó x1 là khoảng cách từ mép gối đến tiết diện mà tại đó Q giảm xuống bằng khả năng chịu cắt của đai vùng giữa: x1=Qmax−Qu,giữa/q nếu tải phân bố đều q (q là độ dốc biểu đồ Q, kN/m). Nếu đai vùng giữa đã chịu được Qmax thì l1=L/4.

Số đai trong một vùng (đai đầu cách mép cột 50, bước s, vùng dài l): n=l−50s+1. Chia đều vùng giữa sao cho bước thực tế ≤s và đai cuối vùng không quá gần đai vùng dày kề nhau (làm tròn bước xuống bội 5 mm).

### B9. Cốt treo và đai gia cường

- Vùng đặt cốt treo S=bdp+2hs (hs=h0−hdp); mỗi bên dầm phụ đặt ≥ số đai tính ở Bước 13 (tối thiểu 4–5); đai đầu cách mép dầm phụ 50 mm; bước 50–80 mm.

- Cốt treo đặt thêm vào đai thường; không tính các đai thường có sẵn nằm trong vùng S (an toàn) trừ khi tính theo hướng dẫn riêng.

- Có thể thay bằng cốt xiên uốn từ thép dọc (Bước 12) khi thép dư.

### B10. Cốt cạnh bên, nối thép dọc, đai phụ

- Cốt cạnh bên khi h>700 (D, C; xem 9.4.1; h=700 đặt thiên về an toàn): cách đều, h′≤400, giằng bằng đai (đai móc hoặc thanh giằng ngang [thực hành]) và neo ≥300 vào cột.

- Thanh thép thương phẩm dài 11,7 m [thực hành]; dầm dài hơn phải nối, ưu tiên: thép trên nối giữa nhịp, thép dưới nối gần gối (mục 9.5.2), không nối quá 50% trên một mặt cắt (D 3.4.7).

- Đai kín, móc 135° (kháng chấn) hoặc 90° cắm đủ vào lõi (9.4.2); móc đặt luân phiên hai góc đối diện giữa các đai liên tiếp [thực hành].

## 12.3. Cột nhiều tầng: quy trình bố trí dọc — 8 bước

### C1. Gom nhóm tầng và đổi thép

- Lập bảng As,tt (Bước 9) theo từng tầng; gom các tầng liên tiếp có As,tt gần nhau thành một nhóm cùng thép (chọn theo tầng nặng nhất của nhóm).

- Chỉ đổi số thanh/Ø tại tầng có thay đổi nối (cùng vị trí nối), không đổi giữa tầng.

- Đổi tiết diện: tanθ≤1/6 thì bẻ nghiêng, lớn hơn thì cắt và neo (Hình 9.3–9.4).

### C2. Cao độ và chiều dài nối

- Thép tầng k nhô lên khỏi mặt sàn tầng k+1 một đoạn Lov; thép tầng k+1 bắt đầu từ mặt sàn tầng k+1 [thực hành, phù hợp ví dụ 11.4].

- Lov=αovL0,anAs,cal/As,ef (Bước 13a). Với một nhóm thanh nối cùng cao độ có Ø khác nhau, lấy Lov của Ø lớn nhất cho cả nhóm (đơn giản thi công).

- Mối nối nằm ngoài nút; thép >4 thanh/cạnh thì nối so le ≥1,5Lan (9.5.2).

- Nếu chịu động đất, nối không đặt trong vùng tới hạn ở đầu cột — xem 13.6.

### C3. Thép chờ chân cột và neo vào móng

ℓchờ=ℓneo móng+H1+Lov + chân L, ≥200

ℓneo móng≥Lan với α=0,75 (nén), tính theo từng Ø; số thanh và diện tích thép chờ bằng thép cột tầng 1 (A, hình 5.19; mục 9.7.7).

### C4. Chia vùng đai cột

| Vùng | Khoảng cách | Chiều dài vùng | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Đai đầu tiên | cách mặt sàn / đáy dầm 50 mm | — | [thực hành] |
| Ngoài đoạn nối | s≤min15dmin; 500 | giữa cột | D 6.2.1; A |
| Đoạn nối chồng | s≤min10dmin; 300 | đúng Lov | D; A |
| Hai đầu cột | s≤10dmin | ld=maxhc; Hn/6; 450 | s: A; ld: [thực hành] — lấy theo cách xác định vùng tới hạn của Chương 13 |
| Trong nút khung | đai không cắt; s như hai đầu cột | chiều cao dầm | A; B |
| Cạnh dài >400 hoặc >4 thanh/cạnh | thêm đai phụ/thanh giằng | toàn cột | D; A (Hình 9.2) |

dmin là Ø thanh dọc nhỏ nhất (kể cả cốt cấu tạo), Hn là chiều cao thông thủy.

### C5. Đai phụ và móc

Mọi thanh dọc cách một thanh phải nằm ở chỗ uốn đai; khoảng cách giữa các chỗ uốn ≤400 mm; thanh cấu tạo cạnh dài giằng bằng đai phụ có móc 135° ôm thanh. Đặt luân phiên chiều móc giữa các đai liên tiếp [thực hành].

### C6. Nút khung

Thứ tự đặt thép trong nút: thép cột liên tục xuyên nút; thép dầm hai phương đặt trong khung đai nút, không chồng lên thép cột; kiểm tra thép dầm có lọt giữa thép cột không (14.2) và giao cắt thép hai phương dầm (14.3) trước khi chốt khoảng hở [thực hành]. Đai nút không cắt; tại nút giữa chịu động đất xem 13.5.

### C7. Đếm đai

Trong mỗi vùng: n=⌊l−50/s⌋+1; vùng đầu cột và vùng nối có thể chồng nhau (như tầng 2 trong ví dụ 12.6) — khi đó dùng bước nhỏ hơn cho toàn đoạn chồng.

### C8. Kiểm tra sau khi bố trí

- khoảng cách tim thép dọc ≤500 trong mặt phẳng uốn và ≤400 ngoài mặt phẳng; (ii) hàm lượng thép tại chỗ nối ≤8%; (iii) tổng thép μt≥2μmin khi thép đặt chu vi (9.6); (iv) mọi thanh dọc nằm trong phạm vi giằng của đai.

## 12.4. Ký hiệu thanh và bảng thống kê

Quy ước số hiệu (thực hành, khớp với cách vẽ trong Hình 12.1):

- Mỗi nhóm thanh có cùng Ø, cùng hình dạng và cùng chiều dài có một số hiệu (đặt trong vòng tròn, trên đường dẫn tới thanh); các thanh giống nhau trên bản vẽ dùng chung số hiệu.

- Ghi số lượng – Ø – chiều dài (VD: 2Ø25 L = 8080); đai ghi Ø và bước (Ø8a150).

- Thanh uốn có hình dạng riêng ghi các đoạn thẳng (a, b, c) và bán kính uốn.

- Số hiệu theo thứ tự: thép dọc trên → thép dọc dưới → cốt cấu tạo cạnh bên → đai → cốt treo/gia cường.

Bảng thống kê (cột): số hiệu | Ø | hình dạng (mô tả/ghi đoạn) | chiều dài một thanh (mm) | số thanh | tổng chiều dài (m) | khối lượng (kg).

Khối lượng một mét thép: m1=0,00617 d2 kg/m (d tính bằng mm). Ví dụ: Ø8: 0,395; Ø12: 0,888; Ø16: 1,580; Ø22: 2,986; Ø25: 3,856 kg/m.

Chỉ tiêu kiểm tra nhanh: khối lượng thép trên một m³ bê tông của cấu kiện (dầm thường vài chục tới vài trăm kg/m³) để phát hiện nhầm số thanh hoặc nhầm đơn vị chiều dài; con số không thay cho kiểm tra chịu lực.

## 12.5. Ví dụ: bố trí hoàn chỉnh dầm CB 250×700 (khung trục 3)

Giả thiết ví dụ. Số liệu thép và nội lực lấy từ 11.1 (không đổi): gối 2⌀25+3⌀22 (hai hàng), nhịp 3⌀22, đai Ø8 (qswa150=113,9 N/mm). Hình bao M dọc dầm không có trong A (A chỉ cho giá trị tại gối và nhịp), nên đoạn này dùng [ước lượng]: coi biểu đồ mô men âm là một parabol đi qua MC=−462,37, MB=−434,67 và có QB=240,3 kN — tương đương tải phân bố đều q=70,8 kN/m, QC=248,3 kN, Mx=−462,37+248,33 x−35,41 x2 (x tính bằng m từ tim C). Dự án thật thay bằng hình bao ETABS.

Thay đổi so với 11.1/11.7 (ghi để khớp): (i) thay cốt giá 2Ø14 nối chồng bằng 2Ø25 chạy suốt (phần thép gối còn lại sau khi cắt 3Ø22; không có thanh Ø14 chen vào góc đai); (ii) neo thép dưới 450 mm thay cho 400 mm (400 chỉ vượt tim cột 100 mm <5d=110 mm).

B1–B2. Thép chạy suốt. Thép trên: 2Ø25 ở hai góc đai (982 mm² ≥14×2122=531 mm² và ≥As,min). Thép dưới: 3Ø22 (đã chọn ở 11.1.2; vào gối đủ ≥2 thanh và >12As).

B3. Gia cường gối. As,gc=2122−982=1140 mm² → 3Ø22 (một thanh hàng ngoài giữa hai Ø25, hai thanh hàng trong).

B4. Điểm cắt 3Ø22. Mucòn=Mu2⌀25=260,2 kN·m (11.1.4).

| Đầu | xlt (tim cột) | W | xcắt | Làm tròn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | giải −462,37+248,33x−35,41x2=−260,2⇒xlt=0,940 m | 240 300/2×113,9+5×22=1165≥440 (lấy Qmax, thiên về an toàn) | 940+1165=2105 | 2150 từ tim C |
| B | x′lt=0,827 m từ tim B (M=−434,67+240,3x′−35,41x′2) | 1165 | 827+1165=1992 | 2000 từ tim B (x=4900) |

Nếu dùng Q thực tại điểm cắt (≈181,7 kN) thì W=181 700/2×113,9+110≈908 mm: cắt ngắn hơn khoảng 250 mm. Chọn bản an toàn để khớp 11.1.4.

B5. Chiều dài thanh. Cột 250×600, c=20; hc/2−c=280 mm. Chân uốn xuống cột: ℓđứng=Lan với As,cal/As,ef=1950/2122=0,919 (Ø25: 0,919×946=869→ 900; Ø22: 0,919×832=765→ 800).

B6. Neo thép dưới. Neo 450 mm kể từ mép cột (vượt tim cột 150 mm ≥5d=110 ✓).

B8. Vùng đai. Qu,giữa của Ø8a250 tại C=2h0: Qb=1,5Rbtbh02/C=139,1 kN; Qsw=0,75 qswC=0,75×68,3×1290=66,1 kN; Qu=205,2 kN. x1=240,3−205,2/70,8=0,50 m <L/4 → l1=L/4=1725 mm. Đai Ø8a150: n1=⌊1725−50/150⌋+1=12 mỗi đầu (đai ở 50, 200, …, 1700 kể từ mép cột). Giữa nhịp: 11 đai Ø8a250 (từ 2250 đến 4750 tính từ tim C; khe với vùng dày bên B còn 150).

B9. Cốt treo tại D (dầm phụ 220×300). S=220+2×375=970 mm; 5 đai Ø8 mỗi bên, bước 75 (đai ở 50, 125, 200, 275, 350 mm kể từ mép dầm phụ).

B10. Cốt cạnh bên h=700 (đúng ngưỡng, D/C đòi khi h>700; đặt để thiên về an toàn): 2×2⌀12, giằng bằng đai, neo 300 mm vào mỗi cột.

Hình 12.1. Dầm CB — a) Hình bao vật liệu của thép trên (mô men âm), điểm cắt lý thuyết xlt, đoạn kéo dài W và điểm cắt thực; b) mặt đứng bố trí cốt thép với số hiệu thanh, vùng đai và cốt treo. Hình bao M là ước lượng (xem giả thiết); mặt đứng vẽ gần đúng tỉ lệ.

Bảng thống kê thép dầm CB (chỉ phần trong nhịp CB; thanh 1 đi tiếp sang BA):

| Số hiệu | Ø | Hình dạng / mô tả | Dài 1 thanh (mm) | Số thanh | Tổng dài (m) | Khối lượng (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | thẳng 7180 từ cột C tới tim B + chân đứng 900 (uốn r≥200) | 8080 | 2 | 16,16 | 62,3 |
| 2a | 22 | thẳng 2430 + chân đứng 800 (nhóm C) | 3230 | 3 | 9,69 | 28,9 |
| 2b | 22 | thẳng 2950 (nhóm B; 4900 → 7850, vào BA 650 sau mép cột) | 2950 | 3 | 8,85 | 26,4 |
| 3 | 22 | thẳng, từ −150 đến 7050 (neo 450 mỗi đầu) | 7200 | 3 | 21,60 | 64,5 |
| 4 | 12 | thẳng, cốt cạnh bên, neo 300 mỗi đầu | 6900 | 4 | 27,60 | 24,5 |
| 5–7 | 8 | đai kín 210×660 (trong lòng), móc 135°; ước tính 1860/đai | 1860 | 45 | 83,7 | 33,1 |
|  |  |  |  |  | Cộng | ≈ 239,7 |

Đai: 12 (vùng C) + 11 (giữa) + 12 (vùng B) + 10 (cốt treo) = 45 đai. Thể tích bê tông phần dầm 0,25×0,70×6,9=1,21 m³ → ≈198 kg/m³ — ở cận trên của khoảng tham chiếu [kinh nghiệm] ở 14.4; chỉ là dấu hiệu nên cân nhắc tiết diện lớn hơn, chưa phải sai sót.

## 12.6. Ví dụ: bố trí dọc cột 22 (tầng 1 và tầng 2)

Giả thiết ví dụ. Thép tầng 1 lấy từ 11.4: mỗi phía 2⌀25+1⌀22, mỗi cạnh dài 1⌀16, đai Ø8, Lov=1150 (nối 100% ngay trên mặt sàn tầng 2). Thép tầng 2 giả định giữ như tầng 1 (A không cho thép tầng 2 của cột này); khi thiết kế thật phải tính riêng. Chiều cao: tầng 1 H=5200 (từ mặt móng, gồm 1300 dưới ±0,000), tầng 2 H=3900; dầm 250×700 ở cả hai sàn nên Hn=4500 và 3200. Đây là bố trí cho tải trọng thường (không động đất); với động đất xem Chương 13.

C1–C2. Nối ở tầng 2 trên mặt sàn, Lov=1150 lấy chung cho cả nhóm.

C3. Thép chờ. Neo vào móng Lan,nén=0,75L0,an: Ø25: 0,75×946=709→ 750; Ø22: 0,75×832=624→ 650; Ø16: 0,75×605=454→ 500. Chân L dài 200.

C4. Vùng đai. dmin=16: ngoài đoạn nối min15×16;500=240→ a200; trong đoạn nối và hai đầu 10dmin=160→ a150. ld=max600; 4500/6=750; 450=750 (tầng 1); max600; 3200/6=533; 450=600 (tầng 2).

| Vùng (cao độ từ mặt móng, mm) | Bước | Vị trí các đai | Số đai |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong móng (−500…−200) | a150 | −500, −350, −200 | 3 |
| Chân cột tầng 1 (0–750) | a150 | 50, 200, 350, 500, 650 | 5 |
| Giữa tầng 1 (750–3750) | a200 | 850, 1050, …, 3650 | 15 |
| Đầu cột tầng 1 (3750–4500) | a150 | 3850, 4000, 4150, 4300, 4450 | 5 |
| Nút tầng 2 (4500–5200) | a150 | 4600, 4750, 4900, 5050 (không cắt) | 4 |
| Đoạn nối 1150 (5200–6350) | a150 | 5250, 5400, …, 6300 | 8 |
| Giữa tầng 2 (6350–7800) | a200 | 6500, 6700, …, 7700 | 7 |
| Đầu cột tầng 2 (7800–8400) | a150 | 7900, 8050, 8200, 8350 | 4 |
| Nút tầng 3 (8400–9100) | a150 | 8500, 8650, 8800, 8950 | 4 |

Số đai chính một cột tầng 1 (không kể móng và nút): 25; tầng 2: 8 + 7 + 4 = 19. Mỗi mặt cắt có thêm 1 đai phụ nối hai thanh Ø16 (11.4).

Bảng thanh dọc một cột:

| Số hiệu | Ø | Mô tả | Dài (mm) | Số thanh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 25 | chân L 200 + thẳng 750 (móng) + 5200 + 1150 | 7300 | 4 |
| C2 | 22 | chân L 200 + 650 + 5200 + 1150 | 7200 | 2 |
| C3 | 16 | chân L 200 + 500 + 5200 + 1150 | 7050 | 2 |
| C4 | 25 | từ mặt sàn tầng 2: 3900 + 1150 | 5050 | 4 |
| C5 | 22 | như C4 | 5050 | 2 |
| C6 | 16 | như C4 | 5050 | 2 |

Hình 12.2. Cột 22 tầng 1–2 (bố trí cho tải thường, không động đất): thép chờ chân L trong móng, nối chồng 1150 trên mặt sàn tầng 2, vùng đai theo cao độ. Mặt đứng không đúng tỉ lệ (chiều cao thu nhỏ).

## 12.7. Luật bố trí cho chương trình / Agent

Các luật dưới đây nối tiếp bảng luật chọn thép ở mục 10.4 (luật R1–R13 chọn thép; R14–R30 bố trí thép; R31–R40 kháng chấn ở 13.10; R41–R46 cổng chặn ở 14.6). Cột “Nguồn” như 12.2–12.3.

| # | Điều kiện | Hành động của Agent | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| R14 | Mỗi mặt trên của dầm | Chọn ≥2 thanh góc chạy suốt, As≥maxAs,min;14As,gối max | B2 |
| R15 | As,gối−As,suốt>0 | Chọn thanh gia cường (hàng ngoài trước), không quá 2 cỡ Ø, chênh ≤6 mm | B3 |
| R16 | Với mỗi nhóm cắt | Tính Mucòn; tìm xlt trên hình bao; xcắt=xlt+W; làm tròn lên 50 mm | B4 |
| R17 | Có tải ngang đáng kể | Kiểm điểm cắt cho cả thép trên và thép dưới theo hình bao hai dấu; không dùng quy tắc rút gọn | B4 |
| R18 | xcắt nhỏ hơn quy tắc thực hành | Lấy giá trị lớn hơn | B4 |
| R19 | Gối biên | Thanh trên uốn xuống cột, ℓđứng≥Lan, r≥5d (<20) / 8d (≥20) | B5 |
| R20 | Thép dưới vào gối | Neo ≥maxLan,min; 5d qua tim; nếu có tải ngang thì L0,an | B6 |
| R21 | Dầm nhiều nhịp | Thanh suốt chung; thanh gia cường mỗi bên cắt theo nhịp mình; xuyên qua cột khi cả hai nhịp cần | B7 |
| R22 | Mỗi dầm | Vùng gối l1=maxL/4;x1 bước theo h; giữa nhịp s≤min3h/4;500; đai đầu cách mép 50 | B8 |
| R23 | Có dầm phụ gác lên | Thêm cốt treo trong S=bdp+2hs, 2 phía | B9 |
| R24 | h>700 (và h=700 đặt thiên về an toàn) | Cốt cạnh bên 2 hàng, cách đều, giằng đai, neo 300 | B10 |
| R25 | Cột — mỗi tầng | Gom tầng cùng thép; thép tầng k nhô Lov qua sàn tầng k+1 | C1–C2 |
| R26 | Cột — đai | Ngoài nối min15dmin;500; đoạn nối và hai đầu cột min10dmin;300; đầu cột dài ld=maxhc;Hn/6;450 | C4 |
| R27 | Cột — nút | Đai không cắt trong nút | C4, C6 |
| R28 | Cột cạnh dài >400 hoặc >4 thanh/cạnh | Thêm đai phụ/thanh giằng; thanh cách một thanh ở chỗ uốn đai | C5 |
| R29 | Chân cột | Thép chờ cùng số thanh, Ø thép tầng 1; neo móng 0,75L0,an; chân L ≥200 | C3 |
| R30 | Hoàn tất mỗi cấu kiện | Lập bảng thống kê, đếm đai, khối lượng; chạy phiếu kiểm tra 12.8 | 12.4 |

Cấu trúc dữ liệu đầu ra cho Drawing Agent (một dầm; các toạ độ x theo mm kể từ tim cột trái, trục dầm):

{
  "element": "CB", "type": "beam", "section": {"b": 250, "h": 700, "cover": 20},
  "span": {"L": 6900, "left_support": {"type": "edge", "hc": 600},
           "right_support": {"type": "interior", "hc": 600}},
  "bars": [
    {"mark": 1, "dia": 25, "count": 2, "layer": "top_outer", "x0": -280, "x1": 6900,
     "left_end": {"bend": "down", "leg": 900, "r": 200}, "right_end": "continue"},
    {"mark": "2a", "dia": 22, "count": 3, "layer": "top_2rows", "x0": -280, "x1": 2150,
     "left_end": {"bend": "down", "leg": 800, "r": 176}},
    {"mark": "2b", "dia": 22, "count": 3, "layer": "top_2rows", "x0": 4900, "x1": 7850},
    {"mark": 3, "dia": 22, "count": 3, "layer": "bottom", "x0": -150, "x1": 7050},
    {"mark": 4, "dia": 12, "count": 4, "layer": "side", "x0": 0, "x1": 6900}
  ],
  "stirrups": [
    {"mark": 5, "dia": 8, "s": 150, "x_first": 350, "n": 12},
    {"mark": 6, "dia": 8, "s": 250, "x_first": 2250, "n": 11},
    {"mark": 5, "dia": 8, "s": 150, "x_first": 6550, "n": 12, "dir": -1},
    {"mark": 7, "dia": 8, "s": 75, "x_first": 3610, "n": 5, "extra": true},
    {"mark": 7, "dia": 8, "s": 75, "x_first": 3290, "n": 5, "dir": -1, "extra": true}
  ],
  "sections": [{"name": "1-1", "x": 700}, {"name": "2-2", "x": 2750}],
  "envelope_ref": "Hình 12.1a"
}

Mọi giá trị trong dữ liệu trên đã có trong 12.5; Agent vẽ chỉ cần đọc dữ liệu này cộng quy ước ở 12.4. Khi dùng cho dự án thật, mỗi thanh/điểm cắt thêm trường basis và đầu ra có mảng flags (R45, 14.6): với dầm CB ở ví dụ, flags = ["hinh_bao_uoc_luong", "nut_khong_lot_3_thanh"] nên chưa đủ để phát hành cho đến khi xử lý 14.2.

## 12.8. Phiếu kiểm tra bố trí trước khi phát hành bản vẽ

- ☐ Mỗi thanh trên bản vẽ có số hiệu; bảng thống kê khớp số thanh trên mặt đứng và mặt cắt.

- ☐ Sau khi cắt, Mu của nhóm còn lại ≥M tại mọi điểm trên hình bao; mỗi thanh cắt đã có W≥max20d; ….

- ☐ Thép trên có ≥2 thanh suốt; thép dưới vào gối ≥2 thanh và ≥12As nhịp.

- ☐ Neo thép dưới đủ ở gối có tải ngang; thép trên gối biên uốn xuống cột đủ Lan.

- ☐ Đai đầu cách mép cột 50; vùng đai dày ≥L/4 (và ≥x1); đai không cắt trong nút.

- ☐ Cốt treo/đai gia cường tại mọi dầm phụ và tải tập trung.

- ☐ Cột: nối ngoài nút, Lov đủ; ≤4 thanh/cạnh hoặc nối so le; thanh dọc đều được giằng; thép chờ chân cột đúng số thanh.

- ☐ Khoảng hở mọi tiết diện đạt (9.3) kể cả tiết diện có thanh uốn và giao cắt thép hai phương tại nút.

- ☐ Khối lượng thép/m³ bê tông nằm trong khoảng tham chiếu 14.4, hoặc đã giải thích lý do.

- ☐ Các mục kiểm tra bổ sung ở 14.7 (hình học nút, hai dầm cắt nhau, phạm vi áp dụng).

## 12.9. Lỗi bố trí thường gặp

Lỗi thường gặp khi bố trí. (1) Cắt thanh đúng tại tiết diện cắt lý thuyết, quên đoạn kéo dài W; (2) lấy xlt theo hình bao của một tổ hợp thay vì hình bao tất cả tổ hợp; (3) bỏ qua mô men dương ở gối do gió nên neo thép dưới không đủ; (4) thanh góc đai bị chiếm bởi thanh gia cường lớn nên không còn chỗ cho cốt giá; (5) nhiều hơn hai cỡ Ø trên một mặt cắt; (6) đai đầu cách mép cột quá xa (>100); (7) đai trong nút bị bỏ vì “bị dầm che”; (8) nối 100% thép cột trong vùng mô men lớn; (9) quên cốt treo tại dầm phụ; (10) thanh dài hơn 11,7 m nhưng không có vị trí nối; (11) ghi chiều dài đai theo kích thước ngoài bê tông chứ không phải đường tâm/kích thước trong lòng; (12) số đai tính theo l/s mà không cộng đai đầu tiên; (13) thép dầm không lọt qua thép cột ở nút — nhất là khi dầm và cột cùng bề rộng (kiểm tra ở 14.2); (14) quên rằng dầm đặt thấp ở nút giao bị mất chiều cao làm việc (14.3).

# CHƯƠNG 13. CẤU TẠO KHI NHÀ CHỊU ĐỘNG ĐẤT (TCVN 9386:2012)

Phạm vi và độ tin cậy — đọc trước khi dùng. 4 tài liệu nguồn không chứa TCVN 9386:2012; B chỉ nêu số liệu Eurocode 8 phiên bản cũ. Chương này lấy các quy định cấu tạo cốt thép của khung theo EN 1998-1:2004 (Eurocode 8) — là cơ sở mà TCVN 9386:2012 được biên soạn theo — và đã đối chiếu với hai tài liệu công khai độc lập (xem cuối chương). Vì vậy:

- Con số ở đây dùng để thiết kế sơ bộ, kiểm tra nhanh và lập luật cho chương trình; hồ sơ thật phải đối chiếu từng điều khoản với bản TCVN 9386:2012 hiện hành và số điều khoản ghi ở 13.9.

- Điều nào hai nguồn công khai ghi khác nhau hoặc tôi không kiểm chứng được đều được đánh dấu ⚠ và liệt kê trong 13.9; không dùng thay cho tiêu chuẩn.

- Chương không thay phần tính toán động đất (phổ phản ứng, lực ngang, tổ hợp động đất, độ cứng, P–Δ) — những phần đó nằm ở TCVN 9386:2012 và phần mềm.

## 13.1. Khi nào phải áp dụng và cần tra gì

| Việc | Cần làm | Tra ở đâu |
| --- | --- | --- |
| Gia tốc nền thiết kế agR tại công trình | Tra theo địa điểm (tỉnh/huyện) | QCVN 02:2022/BXD; phụ lục bản đồ của TCVN 9386:2012 |
| Mức độ áp dụng thiết kế kháng chấn (động đất rất yếu/yếu có thể giảm nhẹ) | So agR và γIagRS với ngưỡng của tiêu chuẩn | TCVN 9386:2012, mục về trường hợp động đất yếu ⚠ |
| Hệ số tầm quan trọng γI | Phân loại công trình (trường học thuộc nhóm cao hơn nhà ở thông thường) | TCVN 9386:2012, bảng tầm quan trọng ⚠ |
| Loại đất nền | Theo số liệu địa chất | TCVN 9386:2012 |
| Cấp dẻo kết cấu, hệ số ứng xử q | 13.2 | TCVN 9386:2012 chương 5 |

## 13.2. Cấp dẻo và hệ số ứng xử

- DCL (dẻo thấp): chỉ dùng cho động đất yếu; cấu tạo thường theo TCVN 5574:2018 (Chương 9) — không bàn ở đây.

- DCM (dẻo trung bình) và DCH (dẻo cao): cấu tạo trong chương này.

- Hệ số ứng xử cơ bản cho hệ khung: q0=3,0 αu/α1 (DCM), q0=4,5 αu/α1 (DCH); αu/α1=1,3 cho khung nhiều tầng nhiều nhịp (⚠ tra điều 5.2.2.2).

- DCH đòi hỏi cấu tạo chặt hơn rõ rệt (13.4–13.6) để đổi lấy q lớn — chọn cấp dẻo là quyết định của kỹ sư kết cấu căn cứ agR và độ phức tạp thi công; không do Agent tự chọn.

## 13.3. Nguyên tắc “thiết kế theo khả năng” (capacity design)

Mục tiêu: khớp dẻo hình thành ở dầm, không ở cột; phá hoại cắt không xảy ra trước phá hoại uốn. Ba kiểm tra bắt buộc:

- Cột mạnh hơn dầm tại mọi nút (trừ ngoại lệ ở điều khoản):

∑MRc ≥ 1,3∑MRb

- ∑MRc: tổng khả năng chịu mô men của các cột quy tụ về nút (tính với N của tổ hợp động đất theo chiều lực dọc cho khả năng nhỏ nhất); ∑MRb: tổng khả năng chịu mô men của các dầm quy tụ về nút, tính với thép thực tế đã chọn (gồm cả thép trong bề rộng cánh bản tham gia).

- Lực cắt thiết kế dầm lấy theo khả năng chịu mô men hai đầu, không lấy từ ETABS:

VEd=Vg+ψq ± γRdMRb,i+MRb,jlcl,  γRd=1,0 DCM, 1,2 DCH

- Hai đầu lấy mô men của hai chiều lắc ngược nhau (đầu này kéo trên, đầu kia kéo dưới); lcl chiều dài thông thủy; Vg+ψq lực cắt do tải đứng trong tổ hợp động đất.

- Lực cắt thiết kế cột:

VEd=γRdMRc,top+MRc,botlcl  (mô men cột nhân min​1; ∑MRb∑MRc), γRd=1,1 DCM, 1,3 DCH

## 13.4. Dầm — quy định cấu tạo

| Hạng mục | DCM | DCH | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài vùng tới hạn lcr (từ mép cột) | hw | 1,5hw | B ghi “2h” — khác; dùng bảng này |
| Đường kính đai tối thiểu | 6 mm | 6 mm | VN thường dùng Ø8 |
| Khoảng cách đai trong lcr | min{hw/4; 24dbw; 225; 8dbL} | min{hw/4; 24dbw; 175; 6dbL} | dbL: Ø thanh dọc nhỏ nhất; hai nguồn trùng nhau |
| Đai đầu tiên | ≤50 mm kể từ mặt cột | như DCM |  |
| Ngoài vùng tới hạn | s≤0,75d | như DCM |  |
| Hàm lượng thép kéo tối thiểu | 0,5fctm/fyk | 0,5fctm/fyk | ⚠ một nguồn ghi DCM: 0,26fctm/fyk (EC2); dùng giá trị lớn |
| Hàm lượng thép kéo tối đa trong vùng tới hạn | ρmax=ρ′+0,0018μφεsy,dfcdfyd | như DCM | ⚠ tra điều khoản; phụ thuộc μφ |
| Thép nén trong vùng tới hạn | ρ′≥0,5ρ | As,dưới≥0,5As,trên tại gối |  |
| Thép chạy suốt | ≥2⌀14 trên và dưới | ≥2⌀14 trên và dưới |  |
| Thép trên giữa nhịp | ≥14× thép trên tại gối lớn hơn | như DCM |  |
| Thép dưới tại gối | ≥14× thép dưới giữa nhịp | như DCM |  |
| Bề rộng | bw≤minbc+hw; 2bc | như DCM; bw≥200 |  |
| Lệch tâm dầm–cột | ≤bc/4 | như DCM | B ghi “b/2” — khác; dùng bc/4 |
| Lực dọc dầm | νd=NEd/Acfcd≤0,1 | như DCM | dầm có N lớn xử lý như cột |
| Thép xiên cắt (DCH) | — | cần khi điều kiện cắt đảo dấu của điều khoản bị thoả | ⚠ tra điều khoản |

Vùng tới hạn của dầm còn gồm hai phía của mọi tiết diện có thể hình thành khớp dẻo (ví dụ nơi thép gia cường bị cắt đột ngột ⚠). Cắt thép trong vùng tới hạn: tránh nếu có thể; nếu cắt thì tiết diện còn lại phải đủ và đai trong lcr vẫn theo bảng.

## 13.5. Cột — quy định cấu tạo

| Hạng mục | DCM | DCH |
| --- | --- | --- |
| Cạnh nhỏ nhất | ≥200 (tham khảo ⚠) | ≥250 (tham khảo ⚠) |
| Lực dọc chuẩn hoá νd=N/Acfcd | ≤0,65 | ≤0,55 |
| Hàm lượng thép dọc | 1%≤ρ≤4% | 1%≤ρ≤4% |
| Số thanh tối thiểu mỗi cạnh | ≥2 ⚠ | ≥3 ⚠ |
| Khoảng cách giữa các thanh được giằng | ≤200 mm | ≤150 mm |
| Vùng tới hạn lcr ở hai đầu cột | max{hc; lcl/6; 450} | max{1,5hc; lcl/6; 600} |
| Toàn chiều cao là vùng tới hạn khi | lcl/hc<3 | lcl/hc<3 |
| Đường kính đai tối thiểu | 6 mm (VN: Ø8) | 6 mm (VN: Ø8) |
| Khoảng cách đai trong lcr | min{b0/2; 175; 8dbL} | min{b0/3; 125; 6dbL} |
| Hàm lượng đai bó lõi ωwd tối thiểu | 0,08 (chân cột) | 0,12 chân cột, 0,08 vùng tới hạn khác |
| Kiểm tra bó lõi αωwd | αωwd≥30μφνdεsy,dbcb0−0,035 ⚠ | như DCM |
| Ngoài vùng tới hạn | đai theo Chương 9; s≤min12dbL; b0/2; 300 hoặc theo TCVN 5574 ⚠ | như DCM nhưng theo dbL nhỏ hơn |

Trong đó b0 là cạnh nhỏ nhất của lõi bê tông tính đến đường tâm đai; ωwd=ρwfyd,h/fcd với ρw là tỉ lệ thể tích đai trên thể tích lõi; α=αnαs, αn=1−∑bi2/6b0h0, αs=1−s/2b01−s/2h0; μφ=2q0−1 nếu T1≥TC, =1+2q0−1TC/T1 nếu T1<TC (⚠ tra điều 5.2.3.4).

Thanh dọc phải được giằng: mọi thanh ở góc và mọi thanh cách một thanh trên chu vi nằm ở chỗ uốn của đai hoặc đầu thanh giằng có móc 135°; khoảng cách giữa các thanh được giằng không vượt quá giới hạn của bảng.

## 13.6. Nút khung dầm–cột

| Hạng mục | DCM | DCH |
| --- | --- | --- |
| Đai ngang trong nút | ≥ yêu cầu của vùng tới hạn cột (cùng bước và Ø) | tính theo lực cắt nút, không thưa hơn vùng tới hạn cột |
| Nút có dầm ở cả 4 mặt | bước đai được gấp đôi nhưng ≤150 mm | như DCM |
| Thanh dọc trung gian trong nút | bắt buộc (giữa các thanh góc) | bắt buộc |
| Kiểm tra lực cắt nút | thường không yêu cầu riêng ⚠ | Vjhd≤ηfcd1−νd/η bjhjc với η=0,61−fck/250 ⚠ |
| Lực cắt nút | — | nút giữa: Vjhd=γRdAs1+As2fyd−VC; nút biên: γRdAs1fyd−VC, γRd=1,2 ⚠ |
| Đường kính thanh dầm xuyên nút | bị giới hạn theo bề rộng cột hc và hàm lượng ⚠ | như DCM, chặt hơn |

Neo thanh dầm trong nút: đoạn neo kể từ vị trí quy định trong điều khoản (không phải từ mép cột) và có hệ số tăng so với TCVN 5574 ⚠ — mục 9.7 vẫn là cấu tạo hình học (chiều dài, bán kính uốn); khi động đất, kiểm tra lại Lan theo TCVN 9386:2012 và đặt đai phụ ở chỗ uốn.

## 13.7. Neo, nối và cắt thép khi chịu động đất

- Nối chồng thép dọc cột: không đặt trong vùng tới hạn ở đầu cột (chân cột tầng 1 và đầu cột sát dầm). Chuyển mối nối về vùng giữa cột (lcr≤ vị trí ≤Hn−lcr), đủ Lov với hệ số tăng nếu điều khoản yêu cầu ⚠; đai trong đoạn nối không thưa hơn bước vùng tới hạn (thiên về an toàn [thực hành]).

- Thép dọc cột chân tầng 1: thép chờ ở vùng tới hạn phải liên tục; mối nối đầu tiên nằm trên vùng tới hạn.

- Thép dầm: nối thép trên ở giữa nhịp, thép dưới cách mép cột ≥lcr [thực hành]; không nối trong nút.

- Cắt thép dầm: theo hình bao hai dấu (Chương 12, B4); thép trên suốt chiều dài và thép dưới tại gối theo bảng 13.4.

- Neo thép ở nút biên: ưu tiên uốn vào trong cột, đoạn uốn đứng ≥Lan theo TCVN 9386:2012; đặt đai phụ ≤100 mm ở chỗ uốn.

- Móc đai: móc 135° với đoạn thẳng ≥10dsw (hoặc ≥75 mm) ⚠; hai móc luân phiên.

## 13.8. Ví dụ kiểm tra kháng chấn (DCM) cho khung trục 3

Điều kiện của ví dụ. Đây là minh hoạ phương pháp trên số liệu của Chương 11 giả sử công trình thiết kế DCM. N=1514,4 kN lấy từ TH12 (không phải tổ hợp động đất — dự án thật phải dùng N của tổ hợp động đất); q0=3,0×1,3=3,9 và T1≥TC (⚠ giả thiết). Không thay cho thiết kế kháng chấn.

Dầm CB 250×700 (thép 11.1, bố trí 12.5; hw=700, dbL=22, dbw=8):

| Kiểm tra | Yêu cầu (DCM) | Hiện có | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| lcr | =hw=700 mm | vùng đai Ø8a150 dài 1725 | ✓ |
| Đai trong lcr | min{175; 192; 225; 176}=175 | a150 | ✓ |
| Đai đầu | ≤50 mm | 50 | ✓ |
| ρmin=0,5fctm/fyk (fctm=2,6 ứng với B30≈C25/30 ⚠; fyk=500) | 0,26%⇒≥417 mm² | thép trên 2122, thép dưới 1140 | ✓ |
| ρ′≥0,5ρ tại gối | As,dưới/As,trên≥0,5 | 1140/2122=0,54 | ✓ (sát giới hạn) |
| Thép suốt trên | ≥2⌀14 và ≥14×2122=531 | 2⌀25=982 | ✓ |
| Thép dưới gối ≥14 thép dưới nhịp | ≥285 | 1140 | ✓ |
| Đai theo khả năng | VEd=Vg+ψq±1,0×492,5+325,0/6,3=Vg+ψq±129,8 kN | tính đai theo Bước 11 với Q=VEd | làm lại nếu VEd>Qmax=240,3; nếu nhỏ hơn thì đai hiện có đủ |

Mô men đã dùng: MRb(gối, kéo trên)=492,5 (2Ø25+3Ø22, thép thực tế); MRb(gối, kéo dưới)=325,0 (3Ø22).

Cột 22 250×600 (thép 11.4: mỗi phía 2Ø25+1Ø22 và cốt cấu tạo cạnh dài 1Ø16; lcl=4500, hc=600, dbL=16, b0=250−2×20−8=202):

| Kiểm tra | Yêu cầu | Hiện có | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| νd=N/Acfcd | ≤0,65 (DCM); ≤0,55 (DCH) | 1514,4×103/250×600×17=0,594 | ✓ DCM; ✗ DCH. Sát giới hạn: tiết diện nhỏ |
| ρ | 1%…4% | 2,08% | ✓ |
| Khoảng cách thanh được giằng | ≤200 mm | cạnh dài: tim 259,5 (chỉ 1Ø16 giữa) | ✗ — thêm 1Ø16: mỗi cạnh dài 2Ø16 (cách 173); μt=2,35% |
| lcr | max600; 750; 450=750 | đầu cột Ø8a150, dài 750 | ✓ chiều dài |
| Đai trong lcr | min{101; 175; 128}⇒ a100 | a150 | ✗ — đổi a100 |
| αωwd | 30μφνdεsy,dbc/b0−0,035; μφ=2×3,9−1=6,8; εsy,d=435/200 000: yêu cầu =0,291 | Ø8a100 + 2 đai phụ: ρw=0,95%, ωwd=0,118, α=0,674×0,684=0,461 ⇒ αωwd=0,054 | ✗ — chênh ≈5 lần |
| ∑MRc≥1,3∑MRb nút C | 1,3×492,5=640,3 | 2×451=902 (nội suy bảng 11.4 tại N=1514; giả thiết cột trên tương tự) | ✓ (hệ số 1,83) |
| Lực cắt theo khả năng | VEd=1,1×2×451×0,546/4,5=120,4 kN | >Qb,min=100,6 → đai phải tính | Ø8a100 hai nhánh đủ (qsw=170,9 N/mm ≫ yêu cầu) ✓ |

Kết luận của ví dụ (ý nghĩa kỹ thuật):

- Dầm CB đạt cấu tạo DCM với bố trí hiện có.

- Cột 22 phải sửa cấu tạo: đai a100 trong 750 mm hai đầu; 2Ø16 mỗi cạnh dài; đai nút a100 (nút biên).

- Với νd≈0,59 và μφ=6,8, điều kiện bó lõi αωwd không thể đạt bằng cách thêm đai: phải giảm νd (tăng tiết diện cột, ví dụ 300×700) hoặc giảm q thiết kế. Đây là lý do kỹ sư kháng chấn tránh cột nhỏ mang lực dọc lớn.

- Hai điều trên phụ thuộc N và μφ — chỉ chốt sau khi có tổ hợp động đất thật.

Hình 13.1. Vùng tới hạn của nút biên (DCM): cột lcr=maxhc; lcl/6; 450 = 750, đai a100; dầm lcr=hw=700, đai a150; trong nút đai không cắt (nút biên: như vùng tới hạn cột); vùng tô xám = vùng tới hạn. Mặt đứng không đúng tỉ lệ.

## 13.9. Điểm phải tra trực tiếp trong TCVN 9386:2012 (không chép lại)

| # | Nội dung | Vì sao cần tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | agR, γI, loại đất; ngưỡng “động đất yếu/rất yếu” | Số liệu của dự án |
| 2 | q0, αu/α1, μφ (điều 5.2.2.2, 5.2.3.4) | Dùng trong 13.5, 13.8 |
| 3 | ρmax dầm (5.4.3.1.2), ρmin dầm | Hai nguồn công khai ghi khác nhau về ρmin |
| 4 | Kích thước nhỏ nhất cột, số thanh mỗi cạnh | Giá trị DCM/DCH ghi trong nguồn không thống nhất |
| 5 | Công thức αωwd, ωwd,min (5.4.3.2.2) | Ví dụ 13.8 phụ thuộc trực tiếp |
| 6 | Kiểm tra cắt nút (DCH), đường kính thanh dầm xuyên nút, neo thanh dầm ở nút biên (5.5.3.3, 5.6.2) | Chỉ nêu dạng chung |
| 7 | Nối thép trong và gần vùng tới hạn (5.6.3) | Chuyển mối nối khỏi vùng tới hạn (13.7) |
| 8 | Ngoại lệ của điều kiện ∑MRc≥1,3∑MRb | Tầng mái, nhà thấp, một số cột |
| 9 | Móc đai: chiều dài đoạn thẳng | Giá trị tham khảo |
| 10 | Ranh giới chuyển từ “kháng chấn” sang cấu tạo thường (DCL) | Dự án vùng yếu |

## 13.10. Luật bổ sung cho Agent

| # | Điều kiện | Hành động của Agent |
| --- | --- | --- |
| R31 | Công trình có thiết kế kháng chấn | Người dùng xác nhận cấp dẻo (DCM/DCH); Agent không tự chọn |
| R32 | Dầm trong vùng tới hạn | Đai s≤min{hw/4;24dbw;225;8dbL} (DCM) hoặc min{hw/4;24dbw;175;6dbL} (DCH), dài hw / 1,5hw |
| R33 | Dầm | ρ′≥0,5ρ ở gối; ≥2⌀14 suốt; thép trên giữa nhịp ≥14 thép trên gối |
| R34 | Cột | νd≤0,65 (DCM) / 0,55 (DCH); nếu vượt → báo tăng tiết diện |
| R35 | Cột | ρ∈1%;4%; thanh được giằng cách nhau ≤200 (DCM) / 150 (DCH) → thêm thanh dọc nếu cần |
| R36 | Cột — đầu cột | lcr=max{hc;lcl/6;450} (DCM); đai min{b0/2;175;8dbL} |
| R37 | Cột — bó lõi | Tính αωwd; nếu không đạt bằng đai khả thi → báo tăng tiết diện |
| R38 | Nút | Đai nút ≥ vùng tới hạn cột; không cắt; thanh dọc trung gian |
| R39 | Mọi nút | Kiểm ∑MRc≥1,3∑MRb; không đạt → báo tăng cột/giảm thép dầm, không tự tăng thép cột |
| R40 | Nối thép cột | Chuyển mối nối khỏi vùng tới hạn; Lov kiểm theo 13.9 mục 7 |

Nguồn của chương: EN 1998-1:2004 (§5.4.3.1–5.4.3.3, §5.5.3, §5.6) qua hai tài liệu công khai độc lập: M. N. Fardis, Detailed seismic design of concrete buildings to EC8 (đại học Patras) và bài giảng EC8 2G của Riva (ReLUIS); số liệu B (Ngô Thế Phong 2008) đối chiếu ở các ô có ghi “B ghi … — khác”.

# CHƯƠNG 14. RÀ SOÁT CỦA KỸ SƯ TRƯỚC KHI KÝ: HÌNH HỌC NÚT, PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ GIỚI HẠN CỦA TÀI LIỆU

Vì sao có chương này. Chương 7–13 cho ra con số và cách sắp xếp trên giấy. Một kỹ sư làm nghề lâu năm kiểm tra thêm ba việc mà bảng tính không bắt được: (1) thép đã chọn có đặt vừa vào nút thật không; (2) công trình đang làm có nằm trong phạm vi của các quy trình này không; (3) kết quả cuối có hợp lý so với kinh nghiệm không. Chương này làm ba việc đó, và nói thẳng tài liệu chưa làm được gì.

Quy ước nguồn như Chương 12: [thực hành] — quy ước nghề, không có trong 4 tài liệu; [hình học] — suy ra từ kích thước và khoảng hở Chương 9.3, không cần tiêu chuẩn; [ước lượng]; [kinh nghiệm] — bậc độ lớn, chưa kiểm chứng bằng tài liệu nào trong bộ.

## 14.1. Tài liệu này dùng được cho trường hợp nào

| Trường hợp | Đủ để chọn và bố trí thép? | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Khung BTCT toàn khối, dầm chữ nhật/chữ T, cột chữ nhật; tải đứng + gió; cấu kiện thường (Chương 7–9, 12) | Đủ, với điều kiện qua cổng hình học nút 14.2 | Ví dụ Chương 11–12 thuộc loại này |
| Có động đất | Chưa đủ | Chương 13 theo EN 1998-1:2004; phải đối chiếu TCVN 9386:2012 (danh sách 13.9) |
| Dầm chịu xoắn (dầm biên đỡ console/sàn lệch tâm) | Có quy trình (15.1) | Theo D, mục 7.5–7.7; còn ba điểm ⚠ cần đối chiếu bản gốc (15.1.2); D không cho công thức tổ hợp M–Q–T cùng lúc |
| Dầm có lỗ mở xuyên (ống kỹ thuật) | Chỉ sàng lọc (15.3) | Không có trong 4 tài liệu; không tự chọn vị trí/thép — phải tính riêng |
| Dầm cao / dầm sâu, dầm chuyển, console ngắn | Chỉ sàng lọc (15.2) | Mô hình thanh–giằng, không phải công thức Chương 7 |
| Khung có vách cứng, lõi thang | Không | Chương 3 chỉ cho khung phẳng; vách tính theo quy trình riêng |
| Cột nén lệch tâm xiên | Gần đúng | Bước 14b; kiểm tra lại bằng phần mềm có biểu đồ tương tác 3D |
| Sàn, móng, giằng móng, cầu thang | Không | Chỉ lấy tải từ sàn (4.4) và thép chờ chân cột (9.7.7, 12.3) |
| Nhịp lớn, dầm ứng lực trước | Không | Ngoài phạm vi |
| Chống cháy, môi trường xâm thực | Chỉ lớp bảo vệ | 9.2; cấp chịu lửa và cấp phơi nhiễm phải do dự án quy định (Chương 1) |

Khi gặp một dòng “Không”, “Chưa đủ” hoặc “Chỉ sàng lọc”, Agent dừng và chuyển cho kỹ sư (R42), không điền số cho đủ bảng.

## 14.2. Kiểm tra hình học nút: thép dầm có lọt qua thép cột không

Đây là lỗi mà bảng tính nào cũng bỏ qua, và công trường phát hiện ra đầu tiên. Ở nút khung, thép dọc cột chạy thẳng đứng, thép dầm chạy nằm ngang xuyên qua nút; mỗi thanh dầm phải lọt giữa hai thanh cột (theo bề rộng b), hoặc nằm ngoài chúng. Nếu cột và dầm cùng bề rộng (như khung trục 3: cột 250, dầm 250) thì thanh góc của dầm và thanh góc của cột nằm đúng một vị trí trong mặt bằng, không thể cùng đi qua.

Quy trình kiểm tra [hình học]

- Toạ độ thanh cột theo bề rộng: thanh góc ở ±y0, y0=bc2−C−dđai−dcột2 (C lớp bảo vệ); các thanh giữa chia đều.

- Tính khe giữa hai thanh cột liền kề: wi=yi+1−yi−di+di+12.

- Một thanh dầm Ødb chỉ lọt khe i khi wi≥db+2 δ, δ≥10 mm là dung sai đặt thép và đầm bê tông [thực hành].

- Số thanh dầm trong một lớp ≤ số khe lọt được. Các lớp xếp chồng đứng nằm trong cùng khe (thanh lớp trong đặt ngay dưới thanh lớp ngoài, như 9.3), nên số thanh một lớp mới là giới hạn, không phải tổng số thanh.

- Làm cho cả thép trên và thép dưới của dầm, và cho thép dầm của phương vuông góc (dầm dọc) đi qua cùng cột: thanh cột ở hai mặt dài cũng chiếm chỗ.

Áp dụng cho ví dụ. Cột 22 (250×600) mỗi mặt đầu có 2Ø25+1Ø22 → thanh ở y=−84,5; 0; +84,5 → hai khe, mỗi khe 84,5−12,5−11=61 mm. Hàng ngoài của dầm CB ở gối C/B có 3 thanh (Ø25, Ø22, Ø25, mục 11.1.1) → chỉ 2 thanh lọt; thanh Ø22 giữa trùng đúng thanh cột Ø22. Thép dưới 3Ø22 của dầm cũng vào nút qua cùng các khe nên gặp lỗi tương tự.

Hình 14.1. Nhìn dọc trục dầm tại mặt thép cột: a) cột 250 với 2Ø25+1Ø22 mỗi mặt — chỉ 2 khe 61 mm nên thanh dầm thứ ba (Ø22 ở giữa) trùng thanh cột; b) cột 300 với 4Ø22 mỗi mặt (1521 mm² ≥ 1362 cần) — 3 khe 52 mm, lọt cả ba thanh.

Kết luận về ví dụ. Số liệu thép của dầm CB và cột 22 lấy từ A (tài liệu 2024) và đúng về mặt chịu lực, nhưng chưa đặt được vào nút nếu cột chỉ rộng 250 và có thanh giữa mỗi mặt. Không sửa số liệu A trong Chương 11 (để khớp nguồn); khi thiết kế thật phải xử lý bằng một trong các cách dưới đây.

Cách xử lý, theo thứ tự nên thử [thực hành]:

| Cách | Nội dung | Hệ quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tăng bc lên 300 và dùng 4 thanh mỗi mặt (ví dụ 4Ø22 = 1521 mm² ≥ 1362) | 3 khe 52 mm — lọt 3 thanh Ø25/Ø22/Ø25 (hình 14.1b); phải kiểm tra lại độ mảnh, tải trọng bản thân và kiến trúc |
| 2 | Giữ cột 250 nhưng bỏ thanh giữa: mỗi mặt 2 thanh góc (ví dụ 2Ø28 = 1232, thiếu so với 1362) → phải tăng Ø hoặc thêm thép ở mặt dài | Khe giữa hai thanh góc rộng, đủ cho 3 thanh dầm; thép mặt dài lấy thêm phần diện tích còn thiếu |
| 3 | Giảm số thanh dầm trong một lớp xuống ≤ số khe: đổi sang Ø lớn hơn (ít thanh hơn) | Kiểm tra lại khoảng hở và điều kiện ξ≤ξR; có thể phải tăng chiều cao dầm |
| 4 | Tăng bề rộng dầm trùm ra ngoài cột (dầm rộng hơn cột) | Thép dầm đi ngoài thanh cột; phải có cấu tạo đai nút và kiểm tra kiến trúc |

Không được “tạm bỏ” thanh cột hoặc uốn lệch thanh cột trong nút mà không tính lại Mu của cột.

## 14.3. Hai dầm cắt nhau tại cột: chiều cao làm việc thực

Dầm khung và dầm dọc (hoặc dầm phụ) cùng chạy qua một cột thường có mặt trên ngang nhau, nên thép trên của hai dầm cắt chéo ở cùng cao độ: một dầm phải nằm thấp hơn dầm kia.

- Thép của dầm chính (khung, nhịp lớn) đặt ngoài; thép của dầm phụ nằm dưới thép dầm chính [thực hành].

- Khi đó a của dầm đặt thấp tăng thêm xấp xỉ đường kính thanh của dầm kia: a′≈a+dkia [thực hành]. Ví dụ dầm dọc 220×300, a=40, h0=260; nếu nằm dưới thanh Ø25 của CB thì a′≈65, h0′≈235 (giảm khoảng 10%), nên As cần tăng cỡ 10% [ước lượng] và phải tính lại Mu theo h0′ (Bước 8c), không dùng h0 giả thiết ban đầu.

- Dầm thấp hơn rất nhiều dầm kia (như dầm dọc 300 so với CB 700) vẫn bị ảnh hưởng ở mặt trên vì mặt trên của sàn thường ngang nhau.

## 14.4. Rà soát tính hợp lý của kết quả

| Kiểm tra | Cách làm | Nếu lệch |
| --- | --- | --- |
| So với ETABS | As tay so với As do ETABS thiết kế cùng cặp nội lực | Lệch nhiều → kiểm tra h0, ξR, tiêu chuẩn đang chọn trong ETABS (khác 5574:2018?), kể hay không kể cốt nén |
| Hàm lượng | μ dầm 0,5–2,0%; μt cột 1–3% là vùng làm việc thông thường [kinh nghiệm] | Ngoài vùng: nghĩ lại tiết diện trước khi nghĩ lại thép |
| Tiền lượng thép | Khối lượng thép (12.4) / thể tích bê tông; dầm khung thường vào cỡ 100–200 kg/m³ và cột 120–300 kg/m³ [kinh nghiệm — chưa kiểm chứng] | Ngoài khoảng: tìm lỗi (thiếu/dư đai, nhân đôi thanh, nhầm Ø) hoặc xem lại tiết diện |
| Khả năng thi công | Mỗi nút qua 14.2; mỗi dầm qua 9.3; có thể đầm được | Sửa trước khi phát hành |
| Chênh giữa tầng | Thép tầng k và k+1 không đổi đột ngột; có lý do nếu đổi | Gom nhóm lại (C1) |
| Đối chiếu độc lập | Một người khác (hoặc một lần chạy độc lập) tính lại ít nhất các cấu kiện nguy hiểm nhất: gối giữa dầm tầng thấp, cột tầng 1 | Sai khác >5% phải truy ra nguyên nhân |

Khối lượng 239,7 kg của dầm CB (mục 12.5) tương ứng khoảng 198 kg/m³; con số này ở cận trên của khoảng [kinh nghiệm] ở trên vì dầm có tiết diện nhỏ so với tải. Chưa phải sai sót, nhưng là một dấu hiệu nên cân nhắc tiết diện lớn hơn — cũng giúp bài toán nút ở 14.2.

## 14.5. Những việc không thuộc tài liệu này nhưng người ký phải làm

- Xác nhận mô hình ETABS: tổng phản lực bằng tổng tải; chu kỳ dao động; chuyển vị đỉnh và chuyển vị tương đối giữa các tầng (Chương 6.4 chỉ kiểm tra ở mức tối thiểu).

- Điều kiện nền và phản lực chân cột lấy cho móng; thép chờ chân cột đã nối với bản vẽ móng.

- Cấp bê tông, cấp thép, lớp bảo vệ, cấp chịu lửa đúng với hồ sơ thiết kế cơ sở.

- Biện pháp thi công: chiều cao đổ, mạch ngừng thực tế (12.3 đặt mạch ngừng ở mặt dưới dầm), thép dài tối đa mua được.

- Với động đất: đối chiếu từng điều ở 13.9 với TCVN 9386:2012; xác nhận cấp dẻo và agR.

- Ký duyệt bởi kỹ sư có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Tài liệu này là tài liệu tra cứu và hỗ trợ lập quy trình, không phải hồ sơ thiết kế.

## 14.6. Luật bổ sung cho Agent (cổng chặn trước khi xuất bản vẽ)

| # | Điều kiện | Hành động của Agent |
| --- | --- | --- |
| R41 | Trước khi xuất bản vẽ nút | Chạy kiểm tra 14.2 cho thép trên, thép dưới và thép dầm phương vuông góc; số thanh một lớp > số khe lọt được → không vẽ, trả về phương án 1–4 để kỹ sư chọn |
| R42 | Công trình/cấu kiện thuộc dòng “Không”, “Chưa đủ” hoặc “Chỉ sàng lọc” ở 14.1 (xoắn đã có quy trình, xem R47–R50) | Dừng, ghi lý do và danh sách việc cần làm; không điền số |
| R43 | Hai dầm cắt nhau ở cùng cao độ mặt trên | Tính lại h0 của dầm đặt thấp (a′=a+dkia); chọn lại thép nếu Mu<M |
| R44 | Tiền lượng hoặc μ ngoài khoảng 14.4 | Cảnh báo (không chặn) kèm con số và khoảng tham chiếu |
| R45 | Mọi con số đưa vào dữ liệu bản vẽ | Gắn trường basis ∈ {TCVN, thuc_hanh, uoc_luong, can_xac_nhan}; có bất kỳ uoc_luong hoặc can_xac_nhan thì dữ liệu mang cờ “chưa đủ để phát hành” |
| R46 | Hoàn tất | Không in nhãn “ĐẠT” khi còn cờ từ R41–R45 hoặc ⚠ ở Chương 13 |

## 14.7. Phiếu kiểm tra bổ sung (thêm vào 12.8)

- ☐ Mỗi nút: số thanh dầm một lớp ≤ số khe lọt được giữa thanh cột (14.2), cho thép trên, thép dưới và dầm vuông góc.

- ☐ Dầm đặt thấp ở nút giao: h0 đã giảm và Mu đã kiểm tra lại (14.3).

- ☐ Tiền lượng và μ nằm trong khoảng tham chiếu, hoặc đã giải thích lý do (14.4).

- ☐ Không có cấu kiện thuộc dòng “Không” hoặc “Chưa đủ” ở 14.1 mà chưa được xử lý riêng.

- ☐ Mọi giá trị uoc_luong / can_xac_nhan đã được người có chứng chỉ xác nhận hoặc thay bằng số thật.

# CHƯƠNG 15. XOẮN VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (DẦM CAO, LỖ MỞ)

Phạm vi. Chương 14 liệt kê những trường hợp tài liệu chưa đủ. Chương này lấp phần có thể lấp được bằng nguồn kiểm chứng: xoắn (viết lại từ D, TCVN 5574:2018, mục 7.5–7.7 — đã đọc trực tiếp trang 163–169 của bản scan); dầm cao và lỗ mở chỉ viết đến mức sàng lọc và nghĩa vụ phải làm, vì 4 tài liệu không có quy trình tính, và những con số tìm được từ nguồn công khai quá ít để thành quy trình thiết kế.

Quy ước nhãn như Chương 12/14. Điều ghi [suy ra từ D] là phép biến đổi đại số của tôi từ công thức D (đã kiểm tra tính liên tục giữa các miền công thức); ⚠ là chỗ cần đối chiếu với tiêu chuẩn gốc.

## 15.1. Xoắn

### 15.1.1. Khi nào khung có xoắn và phải phân loại

Xoắn xuất hiện ở dầm biên đỡ console hoặc sàn công xôn, dầm đỡ dầm phụ lệch tâm, dầm cong/gãy khúc, dầm có tải lệch trục. Trong ETABS đọc cột T (Torsion) của bảng nội lực phần tử dầm — cùng tổ hợp, cùng trạm với M và Q (không lấy Tmax của tổ hợp này ghép với M của tổ hợp khác).

D (7.5) phân hai loại:

| Loại | Nhận biết | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| Xoắn cân bằng (sơ cấp) | T cần thiết để cân bằng tải; không giảm được khi nội lực phân phối lại (D, Hình 7.7a) | Cốt thép phải chịu toàn bộ T |
| Xoắn tương thích (thứ cấp) | T sinh ra do biến dạng tương thích, có thể giảm khi phân phối lại (Hình 7.7b) | D nói có thể giảm nhưng không cho hệ số giảm ⚠ |

Luật: Agent không tự giảm T. Không xác định được loại → coi là cân bằng và báo kỹ sư (R47).

### 15.1.2. Công thức (D, 7.7)

Gọi b, h là cạnh nhỏ và cạnh lớn; Z1 là chiều dài cạnh của tiết diện ở biên chịu kéo đang xét, Z2 là chiều dài cạnh còn lại (D, Hình 7.8; xem Hình 15.1); δ=Z12Z2+Z1 (7.28); qsw1=RswAsw1sw (7.26) với Asw1 là diện tích một nhánh đai chịu xoắn; As1 là diện tích cốt dọc nằm gần biên kéo đang xét.

| Điều kiện | Công thức | Mã D |
| --- | --- | --- |
| Bê tông không bị phá hoại do ứng suất nén chính | T≤0,1Rbb2h | 7.21 |
| 0,5≤qsw1Z1RsAs1≤1,5 | T≤Tgh=qsw1 δ Z1Z2+0,5RsAs1Z2 | 7.33 |
| qsw1Z1RsAs1<0,5 (cốt đai yếu) | T≤Tgh=qsw1Z1Z2δ+1 | 7.34 |
| qsw1Z1RsAs1>1,5 (cốt dọc yếu) | T≤Tgh=0,5RsAs1Z23δ+1 | 7.35 |
| Uốn–xoắn đồng thời | T≤Tgh1−MMgh2 | 7.36 |
| Cắt–xoắn (điều kiện bê tông) | T≤0,1Rbb2h1−Q0,3Rbbh0 | 7.37 |
| Cắt–xoắn (cốt thép) | T≤Tgh1−QQgh, Qgh=0,5Rbtb+RswAswswh0 | 7.38 |

Các công thức 7.33–7.35 là dạng giản lược (không phải xét tiết diện vênh); D còn cho dạng đầy đủ 7.30–7.32 với tiết diện vênh C (không dùng ở đây). Phải xét vùng nén ở cả bốn cạnh của tiết diện và lấy Tgh nhỏ nhất. Tgh trong 7.36 là của tiết diện vênh có cốt dọc chịu kéo chính là cốt chịu kéo do uốn; Mgh là khả năng chịu mô men tiết diện thẳng góc; Qgh trong 7.38 lấy an toàn theo công thức đã ghi; Asw ở Qgh là tổng các nhánh đai chịu cắt.

Chuyển tiếp giữa 7.33–7.35 đã được kiểm tra liên tục tại qsw1Z1/RsAs1=0,5 và 1,5 (hai vế bằng nhau), nên cách chép lại không sai ký hiệu.

⚠ Cần đối chiếu với bản gốc: (i) Z1, Z2 lấy theo kích thước nào — D chỉ ghi “chiều dài cạnh”, tài liệu này lấy theo tâm đai (thiên về an toàn); (ii) As1 có kể cả thép chịu uốn đã đặt ở biên đó — tài liệu này kể (cùng cách D dùng ở 7.36); (iii) D không cho công thức tổ hợp ba tác dụng M–Q–T cùng lúc: kiểm tra 7.36 và 7.38 riêng rẽ, cả hai phải đạt.

Hình 15.1. Hai trường hợp vùng nén khi kiểm tra xoắn của dầm 250×500, khung đai 202×452 (tâm đai): a) nén ở cạnh trên hoặc dưới, biên kéo là cạnh đáy hoặc đỉnh, Z1=b, Z2=h; b) nén ở cạnh bên, biên kéo là cạnh bên đối diện, Z1=h, Z2=b. Phải kiểm tra bốn cạnh và lấy Tgh nhỏ nhất.

### 15.1.3. Quy trình chọn thép chống xoắn

- Lấy T, M, Q cùng tổ hợp, cùng trạm; xác định loại xoắn (15.1.1).

- Điều kiện bê tông 7.21. Không đạt → tăng tiết diện (đừng tăng thép). Thực tế T lớn hơn khoảng một nửa giới hạn này thì đai xoắn đã rất dày; nên xem lại sơ đồ chịu lực/tiết diện [kinh nghiệm].

- Đai nhỏ nhất [suy ra từ D]. Với mỗi cách đặt vùng nén (hình 15.1) tính δ=Z1/2Z2+Z1 và

qsw1=TZ1Z21+δ ⇒ sw≤RswAsw1qsw1

- lấy giá trị lớn nhất của qsw1 trong hai cách đặt (nén cạnh trên/dưới và nén cạnh bên), làm tròn sw xuống bội 5 mm. Cách này dùng miền 7.34 (đai yếu), cho lượng đai nhỏ nhất.

- Cốt dọc mỗi biên [suy ra từ D]. Để 7.34 áp dụng được, cần qsw1Z1RsAs1≤0,5, tức As1≥2qsw1Z1Rs cho từng biên kéo (với Z1 tương ứng). Tính đủ bốn biên; thép chịu uốn đã đặt được kể vào biên đó. Thiếu → thêm thanh dọc trên chu vi, không dồn một chỗ.

- Kiểm tra bằng công thức đầy đủ 7.33–7.35 cho bốn cạnh, lấy Tgh nhỏ nhất, phải ≥T.

- Kiểm tra tác dụng đồng thời: 7.36 (có M), 7.37 và 7.38 (có Q). Không đạt → giảm bước đai và kiểm tra lại từ bước 5.

- Cấu tạo. Cốt dọc đặt theo chu vi tiết diện và neo chắc vào gối; đai kín, hai đầu đai nối đủ chiều dài nối chồng và neo chắc (D, 7.6). Theo quy ước nghề [thực hành]: móc 135°; thanh dọc quanh chu vi cách nhau không quá cỡ 300 mm; đai xoắn đặt trên toàn đoạn có T và không cắt đột ngột; bước đai xoắn không lớn hơn bước đai chống cắt ở cùng vùng.

### 15.1.4. Ví dụ minh hoạ [số giả định]

Dầm biên 250×500, B30 (Rb=17; Rbt=1,15), thép dọc CB500-V (Rs=435), đai Ø8 CB240-T (Rsw=170; Asw1=50,3), h0=460. Thép đã có: đáy 2Ø20 (628 mm²), đỉnh 2Ø14 (308), mỗi cạnh bên 2Ø14 (308). Nội lực giả định cùng tổ hợp: T=10 kN·m, M=80 kN·m, Q=60 kN. Khung đai tâm: Zb=202, Zh=452.

| Bước | Tính | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0,1Rbb2h=0,1×17×2502×500 | 53,1 kN·m ≥10 ✓ |
| 3 | Nén cạnh trên/dưới: Z1=202, Z2=452, δ=0,1826; q=107/202×452×1,1826 | 92,6 N/mm → s≤170×50,3/92,6=92 mm |
| 3 | Nén cạnh bên: Z1=452, Z2=202, δ=0,528; q=107/452×202×1,528 | 71,7 N/mm → s≤119 mm |
| 3 | Lấy trường hợp bất lợi | q≥92,6; chỉ xoắn thì đai Ø8 a90 |
| 4 | As1≥2qZ1/Rs: đáy/đỉnh 2×92,6×202/435; cạnh bên 2×92,6×452/435 | 86 mm² (đáy, đỉnh ✓ 628/308); 192 mm² (cạnh bên ✓ 308) |
| 6 | Kiểm tra a100: Tgh=9,23; 7.36: 6,73; 7.38: 5,40 | không đạt |
| 6 | a80: Tgh=11,53; 7.36: 8,41; 7.38: 7,32 | không đạt |
| 6 | a60: q=142,4; Tgh=15,38; Mgh=116,9 → 7.36: 15,381−80/116,92=11,22; Qgh=197,2 kN → 7.38: 15,381−60/197,2=10,70; 7.37: 47,7 | ≥10 ✓ cả ba |

Kết luận ví dụ: đai Ø8 a60 (không phải a90 như khi chỉ xoắn) vì phải đồng thời chịu uốn–xoắn và cắt–xoắn. Chỉ riêng T=10 kN·m mà đai đã phải dày 60 mm → đây là lý do ở bước 2 nên xem lại sơ đồ khi T lớn. Các con số đã được kiểm tra lại bằng tính toán độc lập; số thép dọc, đai chỉ để minh hoạ phương pháp, không phải thiết kế cho một công trình.

## 15.2. Dầm cao (dầm sâu)

Sàng lọc. Theo EN 1992-1-1 (§5.3.1), dầm được coi là dầm cao khi nhịp hữu hiệu nhỏ hơn 3 lần chiều cao toàn phần (Lef<3h); nguồn đối chiếu công khai: Design of Deep Beams (Structville). ACI 318 có ngưỡng riêng (nhịp thông thủy ≤4h hoặc nhịp cắt ≤2h cho tải tập trung) — ⚠ chưa kiểm chứng trong phiên làm việc này, xác nhận với bản ACI đang dùng; TCVN 5574:2018 phải tra ngưỡng của chính tiêu chuẩn.

Với khung ví dụ: LCB/h=6900/700≈9,9; BA: 2100/400≈5,3; console AE: 2100/400≈5,3 — đều ngoài ngưỡng, dùng được Chương 7. Dầm chuyển tầng, dầm đỡ cột/vách ở tầng kỹ thuật, tường chắn tầng hầm thường rơi vào loại này.

Việc phải làm khi gặp dầm cao: không dùng công thức uốn–cắt của Chương 7 (giả thiết tiết diện phẳng không còn đúng); dùng mô hình thanh–giằng hoặc phân tích phần tử hữu hạn 2D; cốt thép phân bố hai phương trên hai mặt, neo thanh giằng chịu kéo đủ dài kể cả ở vùng nút. Hướng dẫn chọn thép chi tiết nằm ngoài tài liệu này.

## 15.3. Lỗ mở xuyên dầm

4 tài liệu không có quy trình. Những gì kiểm chứng được trong phiên làm việc chỉ là: lỗ có đường kính lớn hơn khoảng 0,25 lần chiều cao bụng được coi là lỗ lớn (tài liệu kỹ thuật công khai của IDEA StatiCa, không phải điều khoản tiêu chuẩn), cần phân tích riêng; lỗ gần gối làm giảm sức chịu cắt nhiều hơn lỗ ở giữa nhịp; dầm thiếu cốt thép quanh lỗ sẽ phá hoại giòn. Không có số liệu cụ thể về khoảng cách tới gối, giữa các lỗ, hay lượng đai quanh lỗ; tài liệu này không đặt những con số đó.

Nghĩa vụ khi có lỗ (nguyên tắc nghề [thực hành], không có con số):

- Lỗ phải được xác định ở giai đoạn thiết kế (không đục sau khi đổ), có bản vẽ phối hợp cơ điện.

- Ưu tiên vùng lực cắt nhỏ, xa mặt cột và xa tải tập trung; không đặt lỗ trong vùng đai gia cường/cốt treo.

- Không cắt thép dọc chịu lực; thép dọc đi quanh lỗ; đặt đai gia cường hai bên lỗ và thép bổ sung quanh lỗ do tính toán, không do “cấu tạo”.

- Lỗ có kích thước lớn hoặc nhiều lỗ gần nhau → tính theo mô hình thanh–giằng/Vierendeel và kiểm tra cả vùng nén còn lại.

- Ống xuyên qua dầm khung chịu động đất: tránh vùng tới hạn (13.4).

Agent không chọn kích thước, vị trí, hay thép quanh lỗ (R52).

## 15.4. Luật bổ sung cho Agent

| # | Điều kiện | Hành động của Agent |
| --- | --- | --- |
| R47 | Dầm có T>0 trong bất kỳ tổ hợp nào | Phân loại cân bằng/tương thích; không xác định → coi là cân bằng và hỏi kỹ sư; không tự giảm T |
| R48 | Có xoắn cần tính | Kiểm tra 7.21; không đạt → báo tăng tiết diện |
| R49 | Có xoắn cần tính | Chọn đai theo 15.1.3 bước 3; chọn thép dọc từng biên theo bước 4; kiểm tra bốn cạnh (bước 5) |
| R50 | Đồng thời có M hoặc Q | Kiểm tra riêng 7.36, 7.37, 7.38; chọn bước đai nhỏ nhất thoả cả ba; gắn cờ can_xac_nhan vì D không có công thức tổ hợp ba tác dụng |
| R51 | Lef/h<3 (hoặc ngưỡng của dự án) | Dừng: dầm cao; chuyển sang mô hình thanh–giằng |
| R52 | Có lỗ mở xuyên dầm | Dừng: không chọn vị trí, kích thước, thép quanh lỗ; yêu cầu kỹ sư |

Dữ liệu đầu ra của dầm có xoắn thêm trường "torsion": {"T": 10.0, "class": "equilibrium", "s_w": 60, "Z1": 202, "Z2": 452, "checks": {"7.21": 53.1, "7.36": 11.22, "7.38": 10.70}} để Drawing Agent vẽ đai xoắn riêng và để người duyệt thấy mức dư.

Nguồn của chương: D (TCVN 5574:2018), mục 7.5–7.7, trang 163–169; EN 1992-1-1 §5.3.1 qua Structville (Design of Deep Beams); IDEA StatiCa (Modern construction vs. openings in beams).

# PHỤ LỤC A. BẢNG TRA

## A.1. Cường độ bê tông (TCVN 5574:2018 — D, phụ lục)

| Cấp bền | B15 | B20 | B25 | B30 | B35 | B40 | B45 | B50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb (MPa) | 8,5 | 11,5 | 14,5 | 17,0 | 19,5 | 22,0 | 25,0 | 27,5 |
| Rbt (MPa) | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,15 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
| Eb (GPa) | 24,0 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 34,5 | 36,0 | 37,0 | 38,0 |
| Rb,n (MPa, TTGH2) | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 | 25,5 | 29,0 | – | – |
| Rbt,n (MPa, TTGH2) | 1,10 | 1,35 | 1,55 | 1,75 | 1,95 | 2,10 | – | – |

Hệ số từ biến φb,cr (B30): độ ẩm >75%: 1,6; 40÷75%: 2,5; <40%: 3,6.

## A.2. Cường độ cốt thép và hệ số ξR, αR (TTGH1, Es=200 000 MPa)

| Nhóm thép | Rs | Rsw | Rsc | ξR (bảng D) | αR (bảng D) | ξR theo công thức | αR theo công thức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB240-T | 210 | 170 | 210 | 0,615 | 0,426 | 0,615 | 0,426 |
| CB300-T/V | 260 | 210 | 260 | 0,583 | 0,413 | 0,583 | 0,413 |
| CB400-V | 350 | 280 | 350 | 0,533 | 0,391 | 0,533 | 0,391 |
| CB500-V | 435 | 300 | 435 | 0,481 | 0,365 | 0,493 | 0,371 |

Công thức: ξR=0,81+Rs/Es 0,0035; αR=ξR1−0,5ξR. Đối với CB500-V bảng của D và công thức lệch nhau 2,4% — tài liệu dùng công thức (như A), bảng cho an toàn hơn (xem Phụ lục B, mục 6). Giá trị Rsc khi tải ngắn hạn cho thép CB500-V: tra D (435 hoặc 400 tuỳ điều kiện).

## A.3. Diện tích tiết diện thanh thép (mm²)

| Số thanh | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø22 | Ø25 | Ø28 | Ø32 | Ø36 | Ø40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28,3 | 50,3 | 78,5 | 113 | 154 | 201 | 255 | 314 | 380 | 491 | 616 | 804 | 1018 | 1257 |
| 2 | 57 | 101 | 157 | 226 | 308 | 402 | 509 | 628 | 760 | 982 | 1232 | 1608 | 2036 | 2513 |
| 3 | 85 | 151 | 236 | 339 | 462 | 603 | 763 | 942 | 1140 | 1473 | 1847 | 2413 | 3054 | 3770 |
| 4 | 113 | 201 | 314 | 452 | 616 | 804 | 1018 | 1257 | 1521 | 1963 | 2463 | 3217 | 4072 | 5027 |
| 5 | 141 | 251 | 393 | 565 | 770 | 1005 | 1272 | 1571 | 1901 | 2454 | 3079 | 4021 | 5089 | 6283 |
| 6 | 170 | 302 | 471 | 679 | 924 | 1206 | 1527 | 1885 | 2281 | 2945 | 3695 | 4825 | 6107 | 7540 |

## A.4. Diện tích thép bản trên 1 m bề rộng (mm²/m)

| Khoảng cách (mm) | 70 | 100 | 120 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø6 | 404 | 283 | 236 | 226 | 188 | 162 | 141 | 113 |
| Ø8 | 718 | 503 | 419 | 402 | 335 | 287 | 251 | 201 |
| Ø10 | 1122 | 785 | 654 | 628 | 524 | 449 | 393 | 314 |
| Ø12 | 1616 | 1131 | 942 | 905 | 754 | 646 | 565 | 452 |

## A.5. Tải trọng gió

Vùng áp lực gió W0 (QCVN 02:2022), hệ số kz, hệ số khí động c và công thức tải gió: xem Chương 4.5 (bảng thay số cho khung trục 3). Giá trị cụ thể của từng dự án tra theo QCVN 02:2022/BXD và TCVN 2737:2023, không lấy từ bảng ví dụ.

## A.6. Chiều dài neo nhanh (CB500-V, B30, thép gờ, d≤32 mm, L0,an=37,8d)

| d (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0,an (mm) | 454 | 529 | 605 | 681 | 757 | 832 | 946 | 1059 | 1210 |
| Lan,min (mm) | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 420 | 480 |
| Lov tối thiểu kéo, 100% nối (1,2L0,an) | 545 | 635 | 726 | 817 | 908 | 998 | 1135 | 1271 | 1452 |

(Lan,min=max15d; 200; 0,3L0,an.) Giá trị nối ở dòng cuối là cận khi As,cal=As,ef, xem Chương 9.5.2 cho các điều kiện nối.

# PHỤ LỤC B. SAI KHÁC VÀ LỖI PHÁT HIỆN GIỮA CÁC TÀI LIỆU

Bảng liệt kê mọi sai khác đã gặp khi đối chiếu 4 tài liệu và khi tính lại ví dụ. “Xử lý” là lựa chọn của tài liệu này. Các mục được đánh dấu ⚠ cần người thiết kế xác nhận lại với bản gốc/tiêu chuẩn.

| # | Nội dung | Tài liệu gốc ghi | Giá trị dùng trong tài liệu này | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ số chuyển đổi chu kỳ gió (ví dụ) | A: 0,864 | 0,852 | TCVN 2737:2023 (số dùng trong ví dụ gió) |
| 2 | M nhịp dầm CB | A: “31,47” (bước thay số) | 315,47 kN·m | lỗi in; kết quả cuối của A đúng với 315,47 |
| 3 | a dầm CB | A: “a = 55 cm” | 55 mm | lỗi đơn vị |
| 4 | Rbond trong ví dụ nút | A: 2,5×1×0,75 | 2,5×1,0×1,15=2,875 MPa | A thay Rbt bằng 0,75 (cường độ B15); B30 có Rbt=1,15. Lan: 700 → 450 mm |
| 5 | Rs thép CB240-T | A (ch.6): 225; bảng A, D: 210 | 210 | cùng giá trị D |
| 6 | ξR,αR CB500-V | D bảng: 0,481/0,365; công thức: 0,493/0,371 | 0,493/0,371 (nêu bảng để đối chiếu) | A dùng công thức; bảng làm tròn thiên về an toàn |
| 7 | μmin dầm | D: 0,1%; A: 0,05% (từ TCXDVN 356:2005) | 0,1% | tiêu chuẩn hiện hành |
| 8 | Điều kiện độ mảnh λb cột | D: ≤31; A: ≤35 | ≤31 | an toàn hơn |
| 9 | Biểu đồ tương tác (A) | không nhân η; a=37,5 (khác 40 khi tính); điểm E tại 0,2ξRh0=55<2a′=80; điểm A nhân φ công thức cũ | nhân η; a=40; E tại x=2a′; điểm A theo bảng D 6.1 | nhất quán với phần tính |
| 10 | Cột 22 — thép dọc | A: As=1250 (công thức thực nghiệm) | 1275 (D & nghiệm chính xác); chọn 2Ø25+1Ø22 | A thiên không an toàn ≈2,5% |
| 11 | Cột 22 — φL, η | A: 1,42; 1,05 | 1,397; 1,045 | làm tròn khi thay số |
| 12 | Cột 22 — cốt cấu tạo cạnh dài | A: không đặt; h=600>500 | 1Ø16 mỗi cạnh dài | D 6.2.1: tim thép ≤500 |
| 13 | Cột 22 — đai | A: Ø8a350 (ngoài nối), a200 (nối) | Ø8a200 / a150 | tính theo dmin=16 (cốt cấu tạo) thay vì d=25 |
| 14 | Đai dầm BA | A: min⋅=200; Qu,min in hệ số 1,15 | min=180; hệ số 0,75 | công thức D 4.65a; kết quả vẫn đạt |
| 15 | Đai dầm CB | A: 0,25Rbtb=57,5 | 71,9 N/mm | nhầm số; kết quả không đổi |
| 16 | Chiều dài tính toán dầm BA | A: L=2225 (Sf′=370) | L=2100 (Sf′=350) | theo nhịp tim trục |
| 17 | Nút góc mái cột 17/dầm 50 | A: M,N=8,71;119,5, e0=57,5 cm | giữ e0=575 mm ⚠ | 8,71/119,5=7,3 cm — không khớp; phải lấy lại từ ETABS |
| 18 | Diện tích thanh Ø36, Ø40 | một số bảng in sai | 1017,9; 1256,6 mm² | tính πd2/4 |
| 19 | Hệ số η2 neo | D (một chỗ in) “0,9 khi d<32” | 1,0 khi d≤32; 0,9 khi d>32 | lỗi in (trái với điều kiện chung của D) |
| 20 | Lớp bảo vệ | C (TCXDVN 356:2005): 10–25 tuỳ cấu kiện; B cũ | 20/25/30/40 mm (D, bảng 3.1) | tiêu chuẩn hiện hành |
| 21 | Bán kính uốn | A: 5d (d<20), 8d (d≥20); B (1991): 10d | A | tiêu chuẩn hiện hành |
| 22 | Hệ số nối chồng, tỉ lệ nối | giá trị αov=1,2 (kéo), 0,9 (nén), tối thiểu và vị trí nối | theo D 3.4.7 và tài liệu nguồn | ⚠ một số giá trị lấy từ nguồn thứ cấp (xem E.2); đối chiếu lại với TCVN 5574:2018 điều 10.3.5 |
| 23 | Cấu tạo kháng chấn (B) | số liệu theo Eurocode 8 | chỉ tham khảo | thiết kế kháng chấn phải theo TCVN 9386:2012 |
| 24 | l0 cột | B: nhiều giá trị tuỳ số nhịp, số tầng; A: 0,7H | 0,7l cho ví dụ nhiều tầng toàn khối (như A) ⚠ | tra TCVN 5574:2018 theo sơ đồ cụ thể |
| 25 | Nhịp thông thủy dầm CB để tính Sf′ (Bước 4, 11.1.2) | 6620 | giữ 6620 (kết quả không đổi: trục trung hoà nằm trong cánh) ⚠ | tim–tim 6900−600=6300 mới là thông thủy; 16×6300=1050<1100 làm Sf′ nhỏ hơn, không ảnh hưởng As vì x<hf′ |
| 26 | Cốt giá dầm CB | bản trước của tài liệu này: 2Ø14 nối chồng với thép gối | 2Ø25 chạy suốt (12.5) | hai thanh góc đai đã bị 2Ø25 chiếm; Ø14 không còn chỗ |
| 27 | Neo thép dưới dầm CB | 11.1.4 cũ: 400 mm | 450 mm | 400 chỉ vượt tim cột 100 mm <5d=110 |
| 28 | Vùng tới hạn dầm khi động đất | B: 2h từ mặt cột | hw (DCM), 1,5hw (DCH) | EN 1998-1:2004 (13.4) |
| 29 | Lệch tâm dầm–cột khi động đất | B: ≤b/2 | ≤bc/4 | EN 1998-1:2004 (13.4) |
| 30 | Khoảng cách đai cột trong vùng tới hạn, đường kính đai | B: min8d;b/2;200; Ø ≥8 | minb0/2;175;8dbL (DCM); Ø ≥6 (VN dùng Ø8) | EN 1998-1:2004 (13.5) |
| 31 | Thép dầm CB đi qua nút cột 250 (ví dụ A) | A: 2Ø25+3Ø22 (hàng ngoài 3 thanh) qua cột 250 có 3 thanh mỗi mặt | chỉ lọt 2 thanh/lớp; xử lý theo 14.2 (tăng bc lên 300 với 4 thanh/mặt, hoặc đổi Ø/số thanh) | kiểm tra hình học 14.2 — số liệu A đúng về chịu lực nhưng chưa đặt vừa vào nút |

# PHỤ LỤC C. BIỂU MẪU

## C.1. Phiếu dữ liệu đầu vào một cấu kiện

| Trường | Dầm | Cột |
| --- | --- | --- |
| Mã phần tử / tầng / trục |  |  |
| b×h (mm), chiều dài |  |  |
| Cấp bền bê tông; nhóm thép dọc / đai |  |  |
| Lớp bảo vệ c (mm) |  |  |
| Tổ hợp và vị trí |  |  |
| M (kN·m), N (kN), Q (kN) |  |  |
| Mdh, Ndh | – |  |
| l0 / điều kiện liên kết | – |  |
| Yêu cầu riêng của dự án |  |  |

## C.2. Bảng thống kê thép dầm

| Dầm | Tiết diện | Vị trí | M (kN·m) | As,tt | Chọn | As,ch | μ (%) | Mu | Đai đầu/giữa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## C.3. Bảng thống kê thép cột

| Cột | Tầng | Tiết diện | M/N | As,tt | Thép mỗi phía | Cấu tạo cạnh dài | μt (%) | kmax | Đai (ngoài nối / nối) | Lov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# PHỤ LỤC D. BẢNG CÔNG THỨC TRA NHANH

| Nội dung | Công thức | Mục |
| --- | --- | --- |
| Dầm — cốt đơn | αm=MRbbh02≤αR; ξ=1−1−2αm; As=ξRbbh0Rs | 7.5–7.6 |
| Dầm — cốt kép | As′=M−αRRbbh02Rsch0−a′; As=ξRRbbh0Rs+RscRsAs′ | 7.6b |
| Cánh chữ T | bf′=b+2Sf′; Mf=Rbbf′hf′h0−0,5hf′ | 7.4 |
| Kiểm tra tiết diện | x=RsAsRbb≤ξRh0; Mu=RsAsh0−x/2 | 7.8c |
| Cắt | Q≤0,3Rbbh0; Qb,min=0,5Rbtbh0 | 7.9–7.10 |
| Đai | smax=Rbtbh02Q; qsw=Q24,5Rbtbh02≥0,25Rbtb; stt=RswAswqsw | 7.11 |
| Tiết diện nghiêng | Qu=1,5Rbtbh02C+0,75qswC, C∈h0; 2h0 | 7.11a |
| Cốt treo | F1−hsh0≤∑RswAsw | 7.13 |
| Đoạn kéo dài | W=Q2qsw+5d≥20d | 7.14 |
| Neo | Lan=αRsAsRbondusAs,calAs,ef≥max15d;200;0,3L0,an; Rbond=η1η2Rbt | 7.15; 9.5 |
| Cột — lệch tâm | e1=M/N; ea=maxh/30; l/600; 10; e0=maxe1;ea | 8.4 |
| Cột — uốn dọc | η=11−N/Ncr; Ncr=π2Dl02; D=kbEbI+0,7EsIs | 8.5 |
| Cột — loại | x1=NRbb≤ξRh0: lệch tâm lớn | 8.6 |
| Cột — As | D (6.20)–(6.22) / A (5.30)–(5.31) | 8.7 |
| Cột — hàm lượng | μmin 0,10–0,25% theo l0/h; μt≤4% (8% tại nối) | 8.8 |
| Cột — ngoài mặt phẳng | Nu=φRbA+RscAs,tot | 8.10b |
| Biểu đồ tương tác | N=Rbbx+RscAs′−σsAs; σs=Rs21−x/h01−ξR−1 | 8.11 |
| Đai cột | dsw≥maxdmax/4;6; s≤min15dmin;500; nối: min10dmin;300 | 8.12 |
| Nối chồng | Lov=αovL0,anAs,calAs,ef, αov=1,2 (kéo), 0,9 (nén) | 8.13; 9.5.2 |
| Nứt | acrc=φ1φ2φ3ψsσsEsLs≤acrc,u | 7.16b |

# PHỤ LỤC E. TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁC ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN

## E.1. Tài liệu nguồn

- [A] Thiết kế khung bê tông cốt thép, bản 4-9-2024 (trường học 6 tầng, Ninh Bình) — theo TCVN 5574:2018, TCVN 2737:2023, QCVN 02:2022.

- [D] Kết cấu bê tông cốt thép – Cấu kiện cơ bản — theo TCVN 5574:2018.

- [B] Ngô Thế Phong và cộng sự, Kết cấu bê tông cốt thép – Phần kết cấu nhà cửa, 2008 — theo TCVN 5574:1991 và Eurocode 8.

- [C] Phan Quang Minh (chủ biên), Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản, 2006 — theo TCXDVN 356:2005.

- TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

- QCVN 02:2022/BXD Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- TCVN 1651-1:2008, 1651-2:2008 Thép cốt bê tông.

- TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất.

## E.2. Các điểm cần người thiết kế xác nhận với tiêu chuẩn gốc

- Nối chồng: αov khi nối 100% ở vùng kéo/nén, giá trị tối thiểu, tỉ lệ nối tối đa trên một mặt cắt — một số giá trị tra từ tài liệu thứ cấp; đối chiếu với TCVN 5574:2018 mục 10.3.5.

- Hệ số φN cột nén đúng tâm và bảng φn theo l0/b — D bảng 6.1; kiểm tra lại với bản tiêu chuẩn.

- Điểm 17 của Phụ lục B (số liệu nút góc mái của A).

- Kháng chấn: các giá trị ở Chương 13 (EN 1998-1:2004) phải đối chiếu từng điều khoản với TCVN 9386:2012; danh mục ở 13.9. Mục 9.8 (từ B) chỉ để đối chiếu.

- Kiểm tra nứt và võng: Mtc tính theo tổ hợp tiêu chuẩn (TCVN 2737:2023); số trong ví dụ chỉ để minh hoạ phương pháp.

- Chiều dài tính toán l0 của cột nhà nhiều tầng toàn khối: kiểm tra theo sơ đồ cụ thể (D 6.2).

- Hình học nút (14.2): dung sai δ≥10 mm và các cách xử lý ở 14.2 là quy ước nghề [thực hành]; xác nhận theo biện pháp thi công của dự án.

- Xoắn (15.1): ba điểm ⚠ ở 15.1.2 (kích thước Z1, Z2; cách kể As1; tổ hợp ba tác dụng) và ngưỡng bỏ qua xoắn; dầm cao (15.2): ngưỡng của ACI 318 và TCVN 5574:2018.